| Lucrări de reparații la Centrul Comunitar Multifuncțional de Asistenta Sociala ,,Incredere,, din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Glodeni, str. Petru Rareș, nr.3, or.Glodeni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Blocuri sanitare si izolator |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  | 2,00 |  |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 2,00 |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 2,00 |  |
| 4 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 2,00 |  |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 2,00 |  |
| 6 | IzF01E K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu ghidroizol Nc=0.9kg/m2, in 2 strat | m2 |  | 2,00 |  |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 |  | 2,00 |  |
| 8 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 2,00 |  |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 5,88 |  |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru largiri de goluri in zidarie | m3 |  | 0,80 |  |
| 11 | RpCP21B | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat | m |  | 12,00 |  |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri PVC (cu 3 camere), miez de metal, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 8,40 |  |
| 13 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan 20 cm) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inzidirea cadrului usii la izolator | m3 |  | 0,18 |  |
| 14 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane si glafuri | m2 |  | 4,00 |  |
| 15 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 1,00 |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilr | m2 |  | 4,00 |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, | m2 |  | 4,00 |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa ,,Euroton Lav,,in color, aplicate in 2 straturi pe glet exiatent, executate manual, la pereti, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  | 4,00 |  |
| 19 | SC11B | Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 | buc |  | 1,00 |  |
| 20 | SC11B | Bara 90° inox satinat fixare 3 puncte, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 | buc |  | 1,00 |  |
| 21 | SC11A | Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc |  | 2,00 |  |
| 22 | SC11A | Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc |  | 2,00 |  |
| 23 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati) | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 1.2. Sistemul de incalzire |  |  |  |  |
| 24 | RpIB12 Adaptare | Demontari calorifere din otel tip panou | buc |  | 29,00 |  |
| 25 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20 mm | m |  | 28,00 |  |
| 26 | IC44A K=1.5 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50mm l=300mm | buc |  | 60,00 |  |
| 27 | RpCR08B | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet ,,Euroton Lav,, in color, la pereti si glafuri, in 2 straturi, inclusiv pregatirea suprafetelor prin repararea fisurilor, micilor defecte si neregularitatilor prin spacluirea lor cu amestec uscat ,,Rotband,, curatarea de praf cu pensula uscata pentru a se asigura aderenta vopselii de stratul suport, aplicarea vopseleiin3 straturi (primul avind rolul de grund) Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  | 6,00 |  |
| 28 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Teava din metaloplast PN20 d=20 mm) | m |  | 50,00 |  |
| 29 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=25 mm) | m |  | 50,00 |  |
| 30 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava din metaloplast PN 20 d=32 mm) | m |  | 80,00 |  |
| 31 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Teava din metaloplast PN20 d=40 mm) | m |  | 20,00 |  |
| 32 | SA38D Adaptare | Bratara (clipsa) pentru fixarea conductelor de incalzire centrala, din polipropilena, montata cu diblu din mase plastice cu surub 6 x 60 mm, conductele avind diametrul de 3/4" - 1 1/2'' (in mediu 32 mm) | buc |  | 270,00 |  |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (fiting, cot d=32 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm - 40,0 mm (in mediu 32 mm) | buc |  | 76,00 |  |
| 34 | IC38I | Piesa de racordare (fiting, teu d=32 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - 40.0 mm (in mediu 32 mm) | buc |  | 120,00 |  |
| 35 | IC38C | Piesa de racordare (fiting, racord demontabik ,,olandez,, PPR 32 x 1/2'' Fe), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20.0 mm - 40,0 mm (in mediu 32 mm) | buc |  | 60,00 |  |
| 36 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (40 mm) | buc |  | 4,00 |  |
| 37 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (K22 500 x 500 mm) | buc |  | 2,00 |  |
| 38 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (K22 700 x 500 mm) | buc |  | 18,00 |  |
| 39 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (K22 1200 x 500 mm) | buc |  | 2,00 |  |
| 40 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (K22 1600 x 500 mm) | buc |  | 6,00 |  |
| 41 | IB06A | Uscator de prosoape clasic 400x1200mm alb, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc |  | 1,00 |  |
| 42 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc |  | 29,00 |  |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc |  | 29,00 |  |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc |  | 29,00 |  |
|  |  | 1.3. Cazangerie |  |  |  |  |
| 45 | RpID19A | Demontarea robinetilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (50 mm) | buc |  | 46,00 |  |
| 46 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (40 mm-50 mm) | m |  | 40,00 |  |
| 47 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de pina la 4" (89 mm) | m |  | 2,00 |  |
| 48 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (40 x 2.8 mm) | m |  | 20,00 |  |
| 49 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (50 x 3.5 mm) | m |  | 20,00 |  |
| 50 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m |  | 2,00 |  |
| 51 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  | 3,10 |  |
| 52 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  | 42,00 |  |
| 53 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m |  | 42,00 |  |
| 54 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (32 mm) | buc |  | 16,00 |  |
| 55 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (40 mm) | buc |  | 16,00 |  |
| 56 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (50 mm) | buc |  | 14,00 |  |
|  |  | 1.4. Finisare hol |  |  |  |  |
| 57 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 3,00 |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |  |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3,00 |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 94,40 |  |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 94,40 |  |
|  |  | 1.5. Finisare odai |  |  |  |  |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 5,00 |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 5,00 |  |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 5,00 |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 325,40 |  |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 325,40 |  |
|  |  | 1.6. Bucatrie+Sufragerie |  |  |  |  |
| 67 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 |  | 10,80 |  |
| 68 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 18,60 |  |
| 69 | CK26B | Profile UA75 la goluri de usa din aluminiu | m |  | 18,00 |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,20 |  |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 37,20 |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 37,20 |  |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 37,20 |  |
| 74 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC fara prag) | m2 |  | 3,60 |  |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,80 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Cazangerie |  |  |  |  |
| 76 | RpIA52H Adaptare | Demontarea cazanelor din otel tip mural de 50 kw, inclusiv golirea de apa, | buc |  | 2,00 |  |
| 77 | RpIA59A | Demontarea pompei circulare, cu diametrul de 2" (50 mm) | buc |  | 2,00 |  |
| 78 | RpSD11D | Demontarea unei supape de siguranta cu mufe filetate, avind diametru de 2" (50 mm) | buc |  | 2,00 |  |
| 79 | RpSD12C | Demontarea unui grup de siguranta cu pirghie si contragreutate cu flanse, avind diametru de 50 mm | buc |  | 2,00 |  |
| 80 | RpSD08C | Demontarea unui filtru, din fonta, cu flanse, avind diametru de 50 mm | buc |  | 2,00 |  |
| 81 | RpSE01A | Demontarea unui vas de expansiune, cu toate armaturile, avind capacitatea de 100 l | buc |  | 1,00 |  |
| 82 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 50 kw, montat direct pe perete | buc |  | 2,00 |  |
| 83 | IA20B | Supapa de sens opus, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 2" (50 mm) | buc |  | 2,00 |  |
| 84 | IA19B Adaptare | Grup de siguranta, montat prin flansa, avind diametrul nominal de 2" (50 mm) | buc |  | 2,00 |  |
| 85 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea 100 l | buc |  | 1,00 |  |
| 86 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc |  | 2,00 |  |
| 87 | SE58B Adaptare | Filtru de apa rece si calda, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 2,00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 88 |  | Cazan pentru gaz ,,warmhaus Condens Viva,, cu putere calorica 50 kw | buc |  | 2,00 |  |
| 89 |  | Vas de expansiune 100 l | buc |  | 1,00 |  |
| 90 |  | Pompa DAB 2 kw | buc |  | 2,00 |  |

| Intocmit | Carp A |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |