	[image: image1.png]



	Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

Instituția Medico-Sanitară Publică

„Spitalul Clinic Bălți”
	[image: image2.png]


  


MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal nr.101, tel: 0231-586-97; fax:0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

Anexa nr. 23
la Documentația standard 

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație in Centrul de intervenție timpurie la copii din mun. Bălți, str. Decebal 101, anul 2026
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație in Centrul de intervenție timpurie la copii din mun. Bălți, str. Decebal 101, anul 2026, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.
2. Informaţii şi proiectare

- Lucrărilor de consolidare a accesibilității, siguranței și sustenabilității Secției Boli infecțioase, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii; 

4. Mostre

- Mostrele a materialelor vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de cel mul 3 zile de la solicitarea autorității.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate; 

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier. 

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M. 
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.
16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare. 

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

 
Conducătorul grupului de lucru:  _______________

Iurie OSOIANU, director interimar IMSP Spitalul Clinic Bălți                      L.Ș.
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație in Centrul de intervenție timpurie la copii din mun. Bălți, str. Decebal 101, anul 2026, IMSP Spitalul Clinic Bălți, amplasată în  mun. Bălți, str. Decebal, nr. 101. 
(denumirea lucrări)
Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101. 






                           (denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1


Solutii constructive (marca C )

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitatea conform datelor din proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	
	1. Lucrari de constructii


	
	

	
	
	1.1. Lucrari de demolare si demontare


	
	

	
	
	1.1.1. Solutii arhitecturale


	
	

	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare usilor din lemn  )


	m2
	37,90



	 2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare glafurilor la ferestre din PVC  )


	m2
	5,40



	 3
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Demontarea bara de protectie din laminat,  la pereti )


	m2
	4,80



	 4
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Demontarea grilelor metalice la usi )


	kg
	95,00



	 5
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demontarea peretilor despartitori din PVC )


	m2
	17,80



	 6
	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Demontarea peretilor despartitori din placi ghips carton)


	m2
	7,50



	 7
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc ( Demontarea balustradelor metalice la trepte )
	kg
	33,00



	 8
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor  din caramida )
	m3
	7,10



	 9
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime  (Demolarea peretilor  din caramida pentru executarea lucrarilor de instalatii sanitare)


	m2
	18,00



	 10
	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila


	m2
	40,80



	 11
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	54,40



	 12
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea suprafetelor de finisajul existenti )


	m2
	531,00



	 13
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  (Demontarea pardoselilor din placi de gresie)


	m2
	14,30



	 14
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Desfacerea pardoselilor din linoleum)


	m2
	149,50



	 15
	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate ( Desfacerea  plintelor turnate din mortar )


	m
	44,50



	 16
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  (Demontarea stratului de nivelare din mortar)


	m2
	215,00



	 17
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri/ Taierea placajelor din  granit


	m
	12,00



	 18
	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare


	m2
	4,80



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Solutii arhitecturale
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.1.2.  Echipament electric. Iluminare electrica


	
	

	19
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	25,00



	 20
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	51,00



	 21
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	580,00



	 22
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m
	580,00



	 23
	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc
	14,00



	 24
	RpEJ09A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos
	buc
	14,00



	
	
	Total
	
	

	
	
	Total  Echipament electric. Iluminare electrica
Inclusiv salariu

	
	

	
	
	1.1.3. Apeduct si canalizare


	
	

	25
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	10,00



	 26
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 


	buc
	1,00



	 27
	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"


	m
	68,00



	 28
	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm


	m
	30,00



	 29
	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm


	m
	12,00



	 30
	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime


	buc
	8,00



	 31
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	8,00



	 32
	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm


	buc
	10,00



	 33
	RpCB14A
	Plombe din beton clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scari, podeste, parapeti cu beton preparat pe santier cu betoniera


	buc
	10,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.1.4. Incalzire


	
	

	34
	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi


	buc
	10,00



	 35
	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m
	70,00



	 36
	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc
	20,00



	 37
	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc
	20,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Incalzire
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.1.5. Ventilare si Conditionare


	
	

	38
	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 


	m2
	1,25



	 39
	RpVB43A
	Demontarea grilelor de ventilatie


	buc
	10,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Ventilare si Conditionare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.1.6. Incarcarea si transportarea moluzului de la demolari


	
	

	40
	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m  (Incarcarea molozului in autovehicule cu  incarcator)    


	100 m3
	0,40



	 41
	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)   


	t
	8,00



	 42
	TsI50B7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 17 km  (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 17 km)


	t
	88,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Incarcarea si transportarea moluzului de la demolari
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Lucrari de demolare si demontare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.2. Pereti


	
	

	43
	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC  rezistent la  umiditate de б=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din  vata minerala bazaltica ignifuga y=35 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm, cu inaltimea pina la 4 m 


	m2
	7,50



	 44
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la  umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala  fonica  cu gr. 10.0cm 


	m2
	47,40



	 45
	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m (Incastrarea  si micsorarea golurilor de usi )


	100m2
	0,42



	 46
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton


	kg
	45,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.3. Usi   ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)


	
	

	47
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Cantul la foaia usii pe tot perimetrul sa fie cu banda aluminiu speciala )


	m2
	25,30



	 48
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa din aluminiu cu bariera termica, cu 2 canaturi, )


	m2
	4,10



	 49
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (Vitraliu de aluminiu de interior din panouri fixe si foi de usa )


	m2
	9,75



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Usi   ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.)
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.4. Ferestre  


	
	

	50
	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice ( Glaf interior din PVC,  b=250 mm )


	m
	27,20



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Ferestre  
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.5. Pardoseli


	
	

	51
	CG32C
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgura /Cheramzit


	m3
	5,10



	 52
	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3
	3,10



	 53
	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile


	m2
	1,70



	 54
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d6A-I pas 150x150mm


	kg
	70,00



	 55
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )


	m2
	15,00



	 56
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 


	m2
	15,00



	 57
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 


	m2
	220,00



	 58
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 


	m2
	15,00



	 59
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 


	m2
	205,00



	 60
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (h=10 cm pe perimetru incaperilor) de exclus Profil p.v.c., pervaz pardoseala


	m2
	225,10



	 61
	
	Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum 


	m
	187,00



	 62
	
	Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum


	m
	187,00



	 63
	
	Profil de protectie a muchiilorla trepte, pentru linoleum


	m
	19,60



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Pardoseli
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6. Finisarea interioara tavane


	
	

	
	
	1.6.1. Tavan


	
	

	64
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 


	m2
	185,30



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Tavan
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	1.6.2. Grinzile


	
	

	65
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	75,60



	 66
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 


	m2
	75,60



	 67
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	75,60



	 68
	CK18C
	Montarea coltarelor perforate  din aluminiu pentru protectia muchiilor la grinzi (Установка уголка  из алюминия)


	m
	98,00



	 69
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor


	m2
	75,60



	 70
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 


	m2
	75,60



	 71
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana )


	m2
	75,60



	 
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Total Grinzile
Inclusiv salariu
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Total Finisarea interioara tavane
Inclusiv salariu
	
	
	

	
	
	1.7. Finisarea interioara pereti si glafuri


	
	

	72
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane


	m2
	81,20



	 73
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu se adauga 2.0 cm k=4


	m2
	81,20



	 74
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm


	m2
	60,00



	 75
	CK18C
	Montarea baghetelor de protectie din aluminiu pentru faianta ( Profil exterior din PVC pentru gresie si faianta )


	m
	50,40



	 76
	CF61A aplic
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: la la pereti si glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	415,20



	 77
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	415,20



	 78
	CF50B
	Chituieli interioare  de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	492,50



	 79
	CF51B
	Chituieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se  scade 2 mm la art. CF50 k=2) 


	m2
	-55,30



	 80
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	492,50



	 81
	CK18C
	Montarea coltarelor perforate  din aluminiu pentru protectia muchiilor la stilpi si glafuri (Установка уголка  из алюминия)


	m
	208,00



	 82
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	492,50



	 83
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana )


	m2
	492,50



	
	
	Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Lucrari de instalatii sanitare


	
	

	
	
	2.1. Apeduct si canalizare


	
	

	84
	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu sfera d15 )


	buc
	14,00



	 85
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" ( Robinet electric pentru incalzit apa Delimano )


	buc
	7,00



	 86
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm


	m
	30,00



	 87
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	30,00



	 88
	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" ( Clema  din polietilena p/u tevi d20 )
	buc
	15,00



	 89
	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" ( Clema  din polietilena p/u tevi d25 )


	buc
	15,00



	 90
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	60,00



	 91
	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm


	10 m
	6,00



	 92
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm


	m
	60,00



	 93
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Lavoar suspendat )


	buc
	7,00



	 94
	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( Vas de closet compact pentru copii )


	buc
	2,00



	 95
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP


	m
	30,00



	 96
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP


	m
	12,00



	 97
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Teu din PP D50 45* )


	buc
	7,00



	 98
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Teu din PP D50 90* )


	buc
	7,00



	 99
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  ( Mufa din PP D50 )
	buc
	7,00



	 100
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  ( Revizie din PP D50)
	buc
	7,00



	 101
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Cot din PP D50 45* )
	buc
	18,00



	 102
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Cot din PP D50 90* )


	buc
	7,00



	 103
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Conector PP trecere la fonta d75*50 )


	buc
	14,00



	 104
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  ( Revizie din PP D110)


	buc
	1,00



	 105
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu din PP D110 45* )


	buc
	4,00



	 106
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  ( Cot din PP D110 90*)


	buc
	2,00



	 107
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Cot din PP D110 45*)


	buc
	4,00



	 108
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  ( Conector PP trecere la fonta d124*110)


	buc
	2,00



	 109
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"


	buc
	20,00



	 110
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv


	10 m
	4,20



	 111
	SC11B1aplic
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin / Miner de sprijin pentru persoane cu dezabilitati


	buc
	1,00



	 112
	SC11A aplic
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin/ Bara de sprijin pliabila pentru persoane cu dezabilitati


	buc
	1,00



	 
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
Inclusiv salariu

	
	

	
	
	2.2. Incalzire


	
	

	113
	IC30C
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Filet otel sudabil D. 3/4" L=40 mm HY) 


	buc
	22,00



	 114
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"


	buc
	22,00



	 115
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ( Radiatoare tip 22-500/1400 )


	buc
	11,00



	 116
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	11,00



	 117
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"


	buc
	11,00



	 118
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"


	buc
	11,00



	 119
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	60,00



	 120
	IC38B
	Piesa de racordare (cot PPR d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	22,00



	 121
	IC38B
	Piesa de racordare (mufa PPR d25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	10,00



	 122
	IC38B
	Piesa de racordare (Racord PPR D. 25 x 3/4" FE ), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	buc
	10,00



	 123
	IC50B
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" ( Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI )


	m
	22,00



	 124
	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida


	buc
	35,00



	 125
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	60,00



	 126
	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"


	m
	60,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Incalzire
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2.3. Ventilare si Conditionare


	
	

	127
	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 6.35  )


	m
	20,00



	 128
	IC31A
	Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( Teava de cupru pentru freon cu izolatie d 12.70  )


	m
	20,00



	 129
	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Grila cu un rind de jaluzele TM 200x150)


	buc
	9,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Ventilare si Conditionare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Asigurarea sociala
	24 %
	

	
	
	Transport
	8 %
	

	
	
	Colectarea depozitarea materialelor
	2 %
	

	
	
	Total
	 
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	14,5 %
	

	
	
	Total
	 
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total Lucrari de instalatii sanitare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3. Lucrari de montaj


	
	

	
	
	3.1. Echipament electric. Iluminare electrica


	
	

	130
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  (ЩРв-24)


	buc
	1,00



	 131
	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare


	buc
	14,00



	 132
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 


	100 buc
	0,02



	 133
	
	Indicator de directie LED cu inscriptie  "EXIT" 


	buc
	2,00



	 134
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 ( светильник LED )


	100 buc
	0,26



	 135
	
	Светильник потолочный светодиодный, 220В, 36 Вт, исп.IP40  LED 36 Вт,IP40 


	buc
	26,00



	 136
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 


	100 buc
	1,15



	 137
	
	Priza bipolara cu contact de protectie mоntare incorporabila


	buc
	115,00



	 138
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,11



	 139
	
	Intreruptor monopolar montare incorporata 


	buc
	11,00



	 140
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa


	100 buc
	0,03



	 141
	
	 Intreruptor cu doua clape, montare incorporata 


	buc
	3,00



	 142
	
	Коробка ответвительная 


	buc
	75,00



	 143
	
	Cutie de distributie (doza) Montare incorporabila


	buc
	130,00



	 144
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2


	100 m
	2,80



	 145
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2


	100 m
	4,00



	 146
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2


	100 m
	0,40



	 147
	
	Cablu  ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х1,5 мм2


	m
	280,00



	 148
	
	Cablu  ВВГнг LS-0.66 сеч. 3х2,5 мм2


	m
	400,00



	 149
	
	Cablu  ВВГнг LS-0.66 сеч. 5х4 мм2


	m
	40,00



	 150
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	7,20



	 151
	
	Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 16mm


	m
	680,00



	 152
	
	Tub tehnic de protectie tip gofrat din PVC 25mm


	m
	40,00



	 153
	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2


	100 m
	0,18



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Echipament electric. Iluminare electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	3.2. Ventilare si Conditionare


	
	

	154
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic


	buc
	1,00



	 155
	VC37E
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic 


	buc
	1,00



	 156
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw


	buc
	3,00



	 
	
	
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Total Ventilare si Conditionare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Asigurarea sociala
	24 %
	

	
	
	Transport
	8 %
	

	
	
	Colectarea depozitarea materialelor
	2 %
	

	
	
	Total
	 
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	76 %
	

	
	
	Total
	 
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	6 %
	

	
	
	Total Lucrari de montaj
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4. Utilaje


	
	

	
	
	4.1. Echipament electric. Iluminare electrica


	
	

	157
	Pretul firmei
	ЩРв-24-О36УХЛЗ - Tablou distributie


	buc
	1,00



	 158
	Pretul firmei
	АВДТ 32/C16,16A 30мA


	buc
	10,00



	 159
	Pretul firmei
	BA47-29/1P/C10


	buc
	4,00



	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Total Echipament electric. Iluminare electrica
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	4.2. Ventilare si Conditionare
	
	

	160
	Pret furnizor
	Conditioner de perete inverter MSAG-18HRFN8-I Midea


	buc
	1,00



	 161
	Pret furnizor
	Conditioner de perete inverter MSAG-09HRFN8-I Midea


	buc
	1,00



	 162
	Pret furnizor
	Ventilator canal


	buc
	1,00



	 
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total Ventilare si Conditionare
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	 Lei
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Colectarea depozitarea materialelor
	1,2 %
	

	
	
	Total Utilaje
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	Total
	 Lei
	

	
	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	

	
	
	
	
	
	


Conducătorul grupului de lucru:  _______________ 

L.Ș.
Iurie OSOIANU, director interimar IMSP Spitalul Clinic Bălți
