| Renasterea riului Cubolta - ape curate pentru natura si comunitate, lucrari de decolmatare pe o portiune de 4.000 m (intravilanul localitatii) ce traverseaza localitatea Plop si amenajarea terenului d | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1

Lucrari hidrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de defrisare si plantare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsG08A |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |
|  | 6141120100300 |  | Stivuitor |  |  | h-om |  | 38,0000 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 218,0000 |  |  |
|  | 7422090100200 |  | Corhonitor |  |  | h-om |  | 70,0000 |  |  |
|  | 2955270002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) |  |  | h-ut |  | 19,2000 |  |  |
| 2 | TsG06A |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |
|  | 8141260100100 |  | Fasonator |  |  | h-om |  | 50,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 174,0000 |  |  |
| 3 | TsG04B |  | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase |  |  | ha |  | 2,6100 |  |  |
|  | 2955270007615 |  | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp |  |  | h-ut |  | 10,1790 |  |  |
|  | 2952500005614 |  | Tractor pe senile 150 cp cu remorca |  |  | h-ut |  | 10,1790 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Incarcarea in autovehicul a materialelor lemnoase) |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
| 5 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 88,0000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,3704 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2880 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0032 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
| 7 | 47-02-039-1 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri usoare |  |  | 100 buc |  | 78,3200 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 117,4800 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 117,4800 |  |  |
| 8 | 47-02-044-1 |  | Plantarea manuala in masiv a puietilor pe soluri usoare |  |  | 1000 buc |  | 7,8320 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,2701 |  |  |
|  | 414-9280 |  | Puieti |  |  | 1000 buc |  | 7,8320 |  |  |
| 9 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 78,3200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 166,8216 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 156,6400 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut |  | 166,8216 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de defrisare si plantare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari hidrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC08E2 |  | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1 628,2700 |  |  |
|  | 2952260003506 |  | Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc |  |  | h-ut |  | 6 073,4471 |  |  |
| 11 | TsC10A01 |  | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos |  |  | 100 m3 |  | 1 628,2700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,2827 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,5654 |  |  |
|  | 2811236309874 |  | Confectii met.in rame simple din otel U< 50 kg/m.p |  |  | kg |  | 6 675,9070 |  |  |
|  | 2874145887001 |  | Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111 |  |  | kg |  | 24,4240 |  |  |
|  | 2010102917673 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,00m S8689 |  |  | m3 |  | 2,1168 |  |  |
|  | 2010322955998 |  | Traverse norm fag impr ct I tip A1 L 2,5 m g 15 x 25 cm S 330 |  |  | buc |  | 21,1675 |  |  |
| 12 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 309 371,3000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8 353,0251 |  |  |
| 13 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1 628,2400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 586,1664 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 6,5130 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 651,2960 |  |  |
| 14 | TsD09A11 |  | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv in conditiile gospodaririi apelor (81.152 m2) |  |  | 100 m3 |  | 243,4560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 910,5254 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 1 029,8189 |  |  |
|  | 2952240004001 |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  | h-ut |  | 1 029,8189 |  |  |
| 15 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 8,8800 |  |  |
| 16 | TsE03B |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 4,4000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,3960 |  |  |
| 17 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris 20-30 mm |  |  | m3 |  | 755,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 279,3500 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Pietris 20-30 mm |  |  | m3 |  | 989,8050 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 175,1600 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 115,5150 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 17,3650 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 36,2400 |  |  |
| 18 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa metalica d6 mm pas 150x150 mm (1866/0,15*2,48) |  |  | kg |  | 30 851,1200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 771,2780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 154,2556 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 31 159,6312 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 154,2556 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 308,5112 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9 255,3360 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 18,5107 |  |  |
| 19 | CA04K2 |  | Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa. Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15 m Beton C15, W6, F75 |  |  | m3 |  | 2 481,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2 481,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 248,1000 |  |  |
|  | 2663102100000, |  | Beton C15, W6, F75 |  |  | m3 |  | 2 644,7460 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 387,0360 |  |  |
|  | 2811230007665 |  | Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru) |  |  | h-ut |  | 3 721,5000 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  |  | h-ut |  | 272,9100 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 496,2000 |  |  |
| 20 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, - aplicativ instalarea scindurilor pentru rosturi (din resurse doar manopera si cuie cu k-0,5) |  |  | m3 |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2 300,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 230,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 287,5000 |  |  |
| 21 |  |  | Scindura pentru rosturi |  |  | m3 |  | 115,0000 |  |  |
|  | 24111 |  | Scindura pentru rosturi |  |  | m3 |  | 115,0000 |  |  |
| 22 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - Rigole necarosabile tip L-1, L=2,0 m, l=0,64 m, h=600 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 95,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat - Rigole necarosabile tip L-1, L=2,0 m, l=0,64 m, h=600 |  |  | buc |  | 50,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 117,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari hidrotehnice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Reparatia podetului |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | DI122 k=0,8 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8 demontare 9 tevi d1200 (se exclud tuburi) |  |  | m3 |  | 17,1000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 109,4400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 27,0864 |  |  |
| 24 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,5250 |  |  |
| 25 | TsA20B k=1,15 |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (sol umed k=1,15) |  |  | m3 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 35,5350 |  |  |
| 26 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor |  |  | 100 m3 |  | 1,6500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,2735 |  |  |
| 27 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  | t |  | 326,7000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,8209 |  |  |
| 28 | TsC50B k=4 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4 |  |  | 100 m3 |  | 1,6500 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0792 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,9240 |  |  |
| 29 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,6500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5940 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0066 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,6600 |  |  |
| 30 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,5292 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,6234 |  |  |
| 31 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris - nisip |  |  | m3 |  | 20,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,8000 |  |  |
|  | 14211022000681 |  | Pietris - Nisip |  |  | m3 |  | 23,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 8,4000 |  |  |
| 32 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C20, W6, F75 |  |  | m3 |  | 25,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 79,7500 |  |  |
|  | 26631021000000 |  | Beton C20, W6, F75 |  |  | m3 |  | 25,5000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,9250 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 11,0210 |  |  |
| 33 | DI122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Element prefabricat tip ZP-30 |  |  | m3 |  | 7,5200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,1600 |  |  |
|  | 2666122800561011 |  | Element prefabricat tip ZP-30 |  |  | m3 |  | 7,5200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 14,8896 |  |  |
| 34 | DI122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Element prefabricat tip ZP-11-100 |  |  | m3 |  | 10,1400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,1200 |  |  |
|  | 26661228100561 |  | Element prefabricat tip ZP-11-100 |  |  | m3 |  | 10,1400 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 20,0772 |  |  |
| 35 | DI125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Element prefabricat tip ST-1-4 buc |  |  | m3 |  | 6,0800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,7600 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 1,3151 |  |  |
|  | 26661228005641 |  | Element prefabricat tip ST-1-4 buc |  |  | m3 |  | 6,2624 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,0128 |  |  |
| 36 | DI125 |  | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Element prefabricat tip ST-3-4 buc |  |  | m3 |  | 4,5200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,6900 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 0,9777 |  |  |
|  | 26661228005640 |  | Element prefabricat tip ST-3-4 buc |  |  | m3 |  | 4,6556 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,9832 |  |  |
| 37 | DI121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 112,8000 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,9270 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 1,5450 |  |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,3296 |  |  |
| 38 | DI120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 232,0000 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 1,4008 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 1,5450 |  |  |
|  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 482,0400 |  |  |
| 39 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  |  | m3 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,5500 |  |  |
|  | 1421402200300 |  | Balast |  |  | m3 |  | 19,6650 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,4800 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,2950 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,3450 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
| 40 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 15,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 3,0450 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 18,2850 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,6300 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 3,8700 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,2250 |  |  |
| 41 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,0600 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0618 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 42 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 5,1000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 11,9850 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,2550 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 1,3600 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,6715 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,6715 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,6715 |  |  |
| 43 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,0300 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,0309 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |  |
| 44 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 4,2500 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 7,9900 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,2550 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,9350 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,4505 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,4505 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,4505 |  |  |
| 45 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada |  |  | kg |  | 500,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 95,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 500,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 10,0000 |  |  |
| 46 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,5000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,6400 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia podetului |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |