Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri

Obiectul__ Sistem automat de croit cu cuțit oscilant pentru  piele naturală și alte tipuri de materiale

(denumirea, adresa)

- Autoritatea contractantă Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare” , str. Romană 1 , mun Chișinău

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Dispozitivul dispune de:

- cap de tăiere cu multiple unelte cu axă verticală servo-controlată, cu stilou pentru marcaje de cusătură și picker, prevăzut pentru a primi două unelte de perforare cu diametru diferit și mandarină de cuțit;

- masă de vacuum pentru reținerea materialului, care va permite aplicarea unui vid de lucru de mare intensitate în zonele în care se efectuează tăierea și va reduce consumul de energie electrică;

- pompă de vid reglabilă (max. 4kW) pentru a evita irosirea de energie

- proiector de înaltă luminozitate care permite vizualizarea aspectului de tăiere

- sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil, dispozitiv de lubrifiere a lamei, sisteme pentru recunoasterea materialului, software pentru stocare automat, de control automat.

Parametrii tehnici:

- frecvența de perforare ≥ 3,2 găuri/ sec.,

- viteza de tăiere 50 metri/minut,

- unitatea de toleranță +/-0,1 mm.

- Suprafața utilă  de lucru, mm:1000*600.

- Dimensiuni, mm: 1600x1235x2190 (h)

- Greutatea: 440 kg

Dotări:

- Calculator integrat, cu monitor LCD;

- Sistem de operareWindows, care permite controlul axelor prin software, în timp real;

- Protocol de comunicare Ethercut;

- Card Ehernet care permite conectarea la rețeaua de date a întregului sistem de tăiere;

- Licență software

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Bunurile vor fi livrate în termen de 90 zile, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a contractului adjudecat. Bunurile vor fi livrate la sediul Cumpărătorului, str. Romană 1, mun. Chișinău. Bunurile vor fi transportate, ridicate la etajul 3, instalate și montate de reprezentanții OE. Punerea în funcție și instruirea personalului privind exploatarea utilajului și softului de stocare a informației va fi executată de specialiștii calificați al OE.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Utilajul este echipat cu sistem de siguranță avansat de ultima generație, care sunt în conformitate cu standardele europene de siguranță CE și OSHA.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va include toate serviciile de conectare, instalare, punerea în exploatare și testarea utilajului nou. După rezultatele pozitive a testării va fi perfectat Actul de predare-primire a Bunurilor.

Montarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului  va fi executată în decurs de 2 zile lucrătoare consecutive.

Materialele necesare pentru montarea,  instalarea și punerea în funcțiune vor fi incluse în ofertă și livrate din contul Furnizorului.

Instalarea bunurilor procurate va fi executată de către ingineri certificați în domeniu din contul operatorul economic câștigător.

În prețul ofertei  va fi inclusă organizarea inspectiilor planificate/întreținere profilactice și calibrare a utilajului și  furnizarea de piese de schimb pentru bunul propus,  pe durata perioadei de garanție, cel puțin 2 ani de la data instalării

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. __ ocds-b3wdp1-MD-1688973844493

Obiectul achiziţiei: Sistem automat de croit cu cuțit oscilant pentru piele și articole de încălțăminte

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sistem automat de producție munltifuncțional pentru croit cu cuțit oscilant pentru piele și articole de încălțăminte (analogic FlashCut Easy) |  |  |  | Bunurile oferite în cadrul procedurii trebuie să fie produse de serie brand (BRAND NAME), fiind marcate ca proveniență de firme cu renume internațional în producția de tehnică similară. Anul producerii 2023 ► Dispozitivul dispune de: - cap de tăiere cu multiple unelte cu axă verticală servo-controlată, cu stilou pentru marcaje de cusătură și picker, prevăzut pentru a primi două unelte de perforare cu diametru diferit și mandarină de cuțit; - masă de vacuum pentru reținerea materialului, care va permite aplicarea unui vid de lucru de mare intensitate în zonele în care se efectuează tăierea și va reduce consumul de energie electrică; - pompă de vid reglabilă (max. 4kW) pentru a evita irosirea de energie - proiector de înaltă luminozitate care permite vizualizarea aspectului de tăiere - sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil, dispozitiv de lubrifiere a lamei, sisteme pentru recunoasterea materialului, software pentru stocare automat, de control automat. ►precizie înaltă (toleranță de poziționare +/- 0,1 mm) ► frecvența de perforare ≥ 3,2 găuri/ sec., ► viteza de tăiere 50 metri/minut, ►suprafața de lucru, mm:1000*600. Suprafața de tăiere este împărțită în diferite sectoare , fiecare a cîte 12” x 12”, care pot fi activate independent - sistem de proiecție cu LED-uri foarte vizibil, - dispozitiv de lubrifiere a lamei, - sistem pentru recunoastere a materialului, - sistem de control automat. - software pentru stocare automat Dimensiuni, mm: 1600x1235x2190 (h) Greutatea: 440 kg - Prețul ofertei va include toate serviciile de conectare, instalare, punerea în exploatare și testarea utilajului nou. După rezultatele pozitive a testării va fi perfectat Actul de predare-primire a Bunurilor. - Montarea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului va fi executată în decurs de 2 zile nelucrătoare consecutive. - Materialele necesare pentru montarea, instalarea și punerea în funcțiune (Cabluri electrice, disjunctoare de protecție, paturi de cabluri, etc...) vor fi incluse în ofertă și livrate din contul Furnizorului. - Instalarea bunurilor procurate va fi executată de către ingineri certificați în domeniu din contul operatorul economic câștigător. - Perioada de garanție pentru echipamentul propus trebuie să fie de minim 12 luni, care include reparația/înlocuirea pieselor defectate, servicii de mentenanță (deservirea tehnică) conform recomandațiilor producătorului, și începe din momentul acceptării calitative a bunurilor. - Toate lucrările de deservire și reparație a echipamentului se vor executa în sediul Cumpărătorului de către personalul calificat din contul Vînzătorului, utilizând componentele livrate de producătorul echipamentului. Toate serviciile legate de înlăturarea defecțiunilor sau problemelor (inclusiv corespondența cu producătorul, transportarea, vămuirea pieselor de schimb și celor defectate, etc.) vor fi efectuate de către Furnizorul din contul său. La solicitarea Cumpărătorului, lucrările de remediere a defecțiunilor vor fi executate în orele/ zilele lucrătoare. |  |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________

| Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către Autoritatea Contractantă– în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
| --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie nr. __ocds-b3wdp1-MD-1688973844493 |
| Obiectul achiziţiei: Sistem automat de croit cu cuțit oscilant pentru piele și articole de încălțăminte |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma totală (fără TVA) | Suma totală (cu TVA) | Termenul de livrare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43800000-1 | Sistem automat de producție munltifuncțional pentru croit cu cuțit oscilant pentru piele și articole de încălțăminte (analogic FlashCut Easy) | buc | 1 |  |  |  |  | În termen de 90 zile, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. |  |  |
| Total lot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________