## Specificaţii tehnice F 4.1

| Numărul procedurii de achiziție ______________din _________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de tratare a apei la sursa, debit 10 m.c/ora |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora |  |  |  | Curăță apa de clor și compușii săi toxici, precum și impuritățile organice |  |  |
| 2. | Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora |  |  |  | pentru introducerea reactivilor chimici, în sisteme a apei potabile și menajere. Pompe cu comandă electronică, afișaj LCD, indicator optic a rezervorului gol și protecție a pompei împotriva funcționării uscate (oprire automată). |  |  |
| 3. | Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l. |  |  |  | Caracteristici tehnice rezervor apa cilindric vertical suprateran V 6500 l. Diamentru = 1.936 mm; Htotal = 2.500 mm; Masă = 150 kg; Capac (inclus) = D.400mm Cu racorduri pentru conectarea la instalatia de apa La partea inferioara 2 racorduri D 2″; La partea superioara 1 racord D 2″. Cu supapa de aerisire montata pe capac. |  |  |
| 4. | Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora) |  |  |  | Gata asamblat, pregătit de racordare, cu sistem de conducte din oţel inoxidabil montat pe cadru de bază, cu unitate de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de măsurare şi de reglaj necesare. Alimentare cu apa si crestere a presiunii complet automata in sisteme industriale. |  |  |
| 5. | Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din apa, 10 m3/ora |  |  |  | Filtrele automate cu ecomix . Echipamente destinate eliminarii fierului, manganului, a duritatii, a amoniului din apa . |  |  |
| 6. | Pompa cu dozare hidroclorid, CA si MG+rezervuar+depimetru cu impuls |  |  |  | Pompe dozatoare utilizate pentru clorinarea apei. Instalatiile de clorinare compuse din pompe dozatoare cu membrana, debitmetre cu impuls si vase in care se stocheaza hipocloritul de sodiu. |  |  |
| 7. | Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2” |  |  |  | Filtru pentru retineera particuleleor mecince de impuritati |  |  |
| 8. | Complect materiale( teava, fiting, hipoclorit de natriu, sare etc), set |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Reagent pentru dozare (Ca si Mg) |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

- Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________