|  | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Gazificarea primăriei s. Parcani, r-ul Soroca

| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x3,5 mm | m |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 2 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32 х 3,2 mm | m |  | 82,00 |  |  |  |  |
| 3 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20 х 3,2 mm | m |  | 13,00 |  |  |  |  |
| 4 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 196,00 |  |  |  |  |
| 5 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice В15 | m3 |  | 2,73 |  |  |  |  |
| 6 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран пробковый муфтовый 11ч6бк) | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 8 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (кран пробковый муфтовый 11ч6бк) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 9 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m |  | 13,00 |  |  |  |  |
| 10 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m |  | 82,00 |  |  |  |  |
| 11 | IE07A | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m |  | 13,00 |  |  |  |  |
| 12 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m |  | 82,00 |  |  |  |  |
| 13 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m |  | 97,00 |  |  |  |  |
| 14 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 32 mm (отвод) | buc |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 15 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm (отвод) | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 16 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50x32 mm (переход) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 17 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32 mm (сгон) | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 18 | IC30E | Fitinguri avind 2 insurubari, montata prin insurubare, avind diametrul de 1 1/4" (Racord) | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 19 | IC30C | Fitinguri avind 2 insurubari, montata prin insurubare, avind diametrul de 3/4" (Racord) | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 20 | IC30C | Racord flexibil gaz 3/4" | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 21 | TfA02A1 | Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32mm | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 22 | TfA02A1 | Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20mm | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |
| 23 | TfA02A1 | Filet de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 15mm | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 24 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 63mm | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |
| 25 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 40mm | buc |  | 26,00 |  |  |  |  |
| 26 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 20mm | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |
| 27 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, Dn 160mm | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 28 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 29 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |
| 30 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm | m |  | 7,00 |  |  |  |  |
| 31 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 160 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(capat coloana ventolare) etc | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  | 10,40 |  |  |  |  |
| 33 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 32 | buc | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 34 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Contor de gaze G-6 ETE | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Клапан электромагнитный "НЗ" Ду32 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Сигнализатор загазованости по NH4 и СО2 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |

Primar

Serghei Cetulean