Aprobat:

Director SRL ”Ungheni-gaz”

Sergiu CAȚER  ___________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare nr. 21 din 21.10.2024

Obiectul: Achiziționarea lucrărilor de reparație acoperișului și vitraliilor la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

Numărul: UN-G 21/2024

Tip procedură de achiziție sectorială: Concurs deschis;

Entitatea contractantă: SRL „Ungheni-gaz”, Republica Moldova, mun.Ungheni, str.Vlad Țepeș, 13;

- Descriere generală, Informaţii:

Efectuarea lucrărilor de reparație acoperișului și vitraliilor la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”. Obiectul achiziţiei prevede reparația geamurilor de termopan – 55,52 m2 și hidroizolare – 43,0 ml .

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 44221000-5 | Efectuarea lucrărilor de demontarea geamului termopan(vechi) și montare geam termopan(nou). (Piramida) | m2 | 44,00 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| 2 |  | Demontare geamului termopan(vechi) și montare geam termopan(nou). (Vitraliu) | m2 | 11,52 |  |
| 3 |  | Hidroizolare partea inferioară Piramida. Rost antiincindiar (Vitraliu) | ml | 43,00 |  |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  | 331 656,00 MDL |  |

- Condiţii de furnizare a lucrărilor:

Obiectul este construit în întregime de antreprenor. Termen de executare a lucrărilor este până 15 noiembrie 2024 și darea obiectelor în exploatare este de până la 30 noiembrie 2024. Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de normele în construcții la lucrări de reparație a vitralelor, Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administrației Publice Locale (APL) şi alte norme speciale pentru reparația şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor şi lucrărilor:

Antreprenorul asigură construcţia obiectului conform Legislaţiei în vigoare ce ţine de normele în construcții la lucrări de reparație a vitralelor, Legea cu privirea la calitatea în construcţii (Legea nr. 721 din 02.02.1991), cerinţele Administrației Publice Locale (APL) şi alte norme speciale pentru reparația şi darea în exploatare a obiectelor din categoria dată.

Toate bunurile utilizate în construcţia obiectelor trebuie să fie calitative şi conforme documentaţiei de atribuire şi în corespundere cu standardele în vigoare.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Cerinţe obligatorii faţă de materialele şi utilajele montate la obiectul achiziţiei:

- Cerință față de geamul termopan nou:

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerinţelor în vigoare ce ţine de exploatarea în domeniul evacuării apelor menajere;

- Geamul folosit la cupolă, primul geam, 6mm securizat cu reflecție solară, triplex 4.4.1, distanța 20 mm termo ;

- Sigilarea silicon bicomponent;

- La vitraliu sticlă cu rexlecție solară de culoare blue securizată; vopsită cu vopsea ceramic (Emolet)

- trebuie să fie netedă atât pe interior cât şi pe exterior, nu se admit bule de aer, fisuri sau alte defecţiuni vizibile;

- Membrana EPDM și scurgere din tablă

- la toate bunurile este necesar de prezentat toate certificatele/acte necesare de atestare a calităţii şi conformităţii pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova, conform Legislaţiei în vigoare, cerinţelor documentaţiei de execuţie;

- Cerinţe faţă de lucrări:

- -          Termenul de executare a lucrărilor nu mai târziu de 15 noiembrie 2024;

- Termenul de dare în exploatare a obiectului – nu mai târziu de 30 noiembrie 2024;

- Lucrările vor fi recepţionate în baza proceselor verbale / actelor de predare primire şi a facturilor fiscale, conform cerinţelor legale şi a cerinţelor OSD;

- Documentația tehnică se prezintă conform cerinţelor cu toate coordonările necesare;

- Garanţia lucrărilor executate (per obiect) trebuie sa fie nu mai puţin de 60 luni de la data semnării actelor de dare în exploatare;

- Specificaţii tehnice - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini, cât şi lista cu cantităţile de lucrări.

- Cerinţe privind calculul costului/preţului:

- Preţurile indicate în documentaţia de deviz (Formularele 3, 5 şi 7) solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

- Oferta - ofertantul elaborează oferta, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie sectorială de lucrări.

- Cerinţe faţă de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate şi incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăţilor;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-şi execute obligaţiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat şi toate obligaţiile financiare faţă de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licenţe, acreditări, atestări, ş.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputaţie şi o experienţă de subscriere unor asemenea riscuri;

- să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct răspunzător pentru supravegherea şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: - sunt descrise în punctul 13 al Anunțului de participare.

- Condiţii referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea: Avans – 0%; Plata va fi efectuată în mărime de 100% timp de 90 zile calendaristice de la data recepţionării facturii fiscale de către Autoritatea contractantă;

- Penalităţi: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorităţii contractante toate prejudiciile cauzate, şi achită Autorităţii contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor, lucrărilor sau bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

Președintele Grupului de lucru	  		                          	Negura A.

Secretarul Grupului                                                             		Filipovici N.

Membrii Grupului                                                                 		Colibă E.

Filimon I.

Gîncu A.

Pereteanu L.

Roistacer Gh.