C A I E T  D E  S A R C I N I

Obiectul achiziției: realizarea upgrade-ului stațiilor de bază Motorola MTS4 și MTS2

- Descrierea proiectului

În procesul implementării Proiectului de dezvoltare a infrastructurii TETRA la nivel național, finanțat in contextul reformei poliției, au fost identificate cîteva impedimente în calea bunei implementări.

Infrastructura nouă, este una de ultima generație și folosește tehnologie IP, față de ce a fost dezvoltat in cadrul Politiei de Frontiera – Tehnologie STM.

Stația de bază MTS4 ce trebuie instalată în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău are o conexiune E1, dar transportul de date către sediul aeroportului este de tip IP.

În acest context, IGPF la recomandările companiei Motorola a identificat  soluții privind înlăturarea deficiențelor, aceasta presupunînd upgradarea echipamentelor aflate in dotarea Poliției de Frontieră.

Și mai exact este vorba despre următoarele echipamente și servicii necesare pentru a executa migrarea stațiilor de bază existente și a consolelor pentru dispeceri (Remote Control Site) din legăturile E1 in legături Ethernet:

- Instalarea kitului retrofit în fiecare stație de bază;

- Încărcarea / crearea unei noi configurații pe ambele părți stație de bază și MSO;

- Reconfigurarea stațiilor de bază folosind KVL și trimiterea de confirmări către sistem.

- Încărcarea sau crearea unei noi configurații pentru site-ul Console de dispecer și ambele MSO-uri;

- Reconectarea Consolelor de dispecer folosind conexiuni Ethernet.

- Realizarea IP Design-ului pentru întreaga infrastructură upgradată.

Cerințe privind site-urile remote:

- Realizarea mentenanței preventive a stației de bază (pregătirea preliminară a stației de bază pentru upgrade) - 35 buc.

- Instalarea chitului retrofit în stațiile de bază – 35 buc.

- Încărcarea noii configurații a stațiilor de bază – 35 buc.

- Încărcarea cheilor de criptare în stația de bază – 35 buc.

- Verificarea erorilor stației de bază, în cazul existenței erorilor de înlăturat.

- Realizarea upgrade-lui pentru consolele de dispecer -3 buc.

- Elaborarea documentației de proiect și a testării funcționalității.

Cerințe privind site-ul central (MSO):

- Realizarea ip design-ului pentru noua configurație a stațiilor de bază și consolelor de dispecer.

- Reconfigurarea MSO-ului și a echipamentelor de rețea pentru a permite upgradarea stațiilor de bază.

- Introducerea fiecărei stații de bază in sistem.

- Încărcarea cheilor de criptare în sistem pentru stațiile de bază și consolele de dispecer.

- Testarea funcționalității și eliminarea erorilor.

- Condiţii de livrare a echipamentelor

- Orice accesoriu prevăzut de producătorul echipamentelor furnizate, menţionate în documentaţia de producător ca făcând parte din compunerea echipamentelor, va fi livrat către Beneficiar, chiar dacă nu a fost prevăzut explicit în documentaţia descriptivă.

- Locațiile unde va avea loc livrarea și instalarea:

| - Chisinau | 13. Giurgiulesti | 25. Soroca-Radiocom |
| --- | --- | --- |
| - Balatina | 14. Brinza | 26. TP04 |
| - Briceni-Rososani | 15. Valea Mare | 27. Telecentru |
| - Cahul | 16. Frasinesti | 28. Ungheni |
| - Chisinau-Airport | 17. Petresti | 29. Toceni |
| - Costesti | 18. Larga | 30. Gotesti |
| - Cuconestii-Noi | 19. Leuseni | 31. Leova |
| - Cuhnesti | 20. Lipcani-2 | 32. Tochiile |
| - Drepcauti | 21. Lopatnic | 33. Onesti |
| - Edinet-Radiocom | 22. Naslavcea | 34. Calinesti |
| - GF-Otaci | 23. Ocnita | 35. Zagarancea |
| - GF-Vancicauti | 24. Sculeni |  |

- Cerințe de participare față de agenții economici:

- Să dețină ingineri angajați cu certificare Motorola;

- Luînd în considerație că faptul lucrările vor avea loc la obiective de stat strategice, ofertantul trebuie să dețină certificat valabil privind managementul securității informaționale ISO27001 în întreprindere;

- Servicii de instalare la cheie a sistemului, precum și configurarea, incluse în costul ofertei;

- Realizarea documentației de proiect la darea în exploatare a sistemei;

- Acordarea garanție pentru sistem pe o perioadă de minim 1 an.

- Delegarea unui manager de proiect responsabil pentru coordonarea proceselor dintre părți.