| Specificații tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| General: |  |  |
| Specificații de radio frecventă: |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Min. 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | Min. 1.8 W |
|  | Controlul puterii RF | Automat |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea statica a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm |
|  | Sensibilitate dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Min. 200 |
| Apel individual | Grupuri DMO | Min. 100 |
| Apel telefonic | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/DMO sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DMO | Da |
|  | Funcționalitate Repetor DMO activă | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/DMO cu opțiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Posibilitate de transmitere a Min.50 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | DMO și TMO | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Posibilitate de ascultare a apelului în difuzor | Da |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
| Facilități de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Difuzor protejat intern cu amplificator | Min. 1W |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfață utilizator: |  |  |
|  | Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii și mărire a textului afișat: | Da |
|  | Conector de accesorii | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de apelare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Selector de grupuri și buton de volum amplasat pe partea superioară a terminalului | Da |
|  | Mod de lucru tare/discret selectabil | Da |
|  | Sunet tastatură | Selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | Selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | Minim 1000 intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Rotirea imaginii de pe ecran cu 180° | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Serviciul WAP activat (Serviciul care permite abonaților accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informații stocate pe un server, ex. baze de date) | Da |
|  | Listă de mesaje Text | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 3 |
|  | Apel în mod vibrații | Da |
| Alte facilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
|  | Tip baterie | Baterie cu capacitate extinsă tip Lilon sau LiPolimer |
|  | Performanță baterie:>14 ore (ciclu 5/5/90) | Da |
|  | Incărcător rețea: | EUROPEAN -AC: 100..240V 50..60Hz |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP67/IP68 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F/G |
|  | Recepție simultană | Min. 8 sateliți |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio sau terminal |
| Specificații GPS integrat cu licență activă: |  |  |
|  | Sensibilitate | Min. -160 dBm |
|  | Acuratețea determinării poziției (probabilitate minim 50%) | Max. 5m |
|  | Suportă GPS asistat sau autonom | Da |
|  | Serviciu (licență) GPS activat | Da |
|  | Protocol: min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informații de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un server AVL) | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operațiunilor speciale | Da |
|  | Suport - Triggeri complet programabili referitori la pozitie | - La cerere |
|  |  | - Delta distanță |
|  |  | - Apel de urgență |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire stație |
|  |  | - Activare/ Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere stație la curea fară husă | Da |
|  | Antenă | RF de dimensiuni reduse |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Baterie de rezervă | Identică cu cea din completul stației |
|  | Ghid de utilizare | Da |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare - 5 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare - 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei - 1 bucați | Da |
|  | Suport de prindere la curea | Da |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Controller GPS integrat | Da |
|  | Kit audio handsfree | Da |
| Garanție: | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație | Da |

Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor:

Valori solicitate

- Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operațională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

- Existența unui service centru autorizat, inclusiv a specialiștilor autorizați/certificați de producător; (în cazul în care ofertantul nu deține un service centru autorizat, acesta va prezenta dovezi de contractare a unui astfel de service)

- Operatorii economici vor prezenta mostre, accesorii, subansamblurilor şi dispozitivelor la solicitarea autoritarii contractante în decurs de 45 zile. - Notă: Autoritatea contractantă la solicitarea operatorului economic va acorda suportul pentru ca acesta să obțină autorizația de import pentru mărfurile cu destinație dublă eliberată de Agenția Servicii Publice. Informații suplimentare privind obținerea autorizației pot fi găsite la adresa web: https://servicii.gov.md/ServicePrint.aspx?id=992f6e67-0c0d-4dd1-ae94-e6febd8cfb8f.

- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate; - Specialistul propus de furnizor pentru programarea terminalelor trebuie să demonstreze că deține experiență în comunicații critice.

- Toate modelele de terminale ofertate vor fi complet compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova (Dimetra X). Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate (apel de grup, apel privat, monitorizare GPS prin sistemul GINA Central e.t.c) prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal se va verifica de către specialiștii administratorului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. Testarea terminalelor va fi efetuată pe parcursul evaluării ofertelor.

- Garanția pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală; Echipamentele defectate în perioada garanției vor fi reparate/înlocuite în decurs a 2 zile lucrătoare din momentul notificării de către beneficiar.

- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

- Pentru fiecare tip de terminale se va livra câte un Manual detailat de utilizare, în format DOC, care va include descrierea funcțiilor (modul de operare în regim TMO, DMO și Gateway, exemple), modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română.

- Vor fi instruiți minim 5 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Vor fi instruiți minim 50 angajati ai beneficiarului pentru utilizarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Pentru fiecare tip de terminal, se va livra cel puțin câte un cablu de încărcare a cheilor de cifrare.

- Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanță a aplicației software și/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicație software, aceasta va funcționa pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biți.

- Orice licență software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului.

- Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life) sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției;

- Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;

- Prețul echipamentului va include fără nici o excepție toate materialele, accesoriile, subansamblurile și dispozitivele enumerate.