CAIET DE SARCINI

Autoritatea contractantă: Serviciul Tehnologii Informaționale, str. Vasile Alecsandri, 42, mun. Chișinău.

1 . Descriere generală

Lucrări de construcție, montare, instalare a elementelor de infrastructură noi (construcții metalice/stâlpi) și rețelelor electrice pentru 22 locații a Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul Traficului”

2. Informaţii şi proiectare

Lucrările menționate supra se vor executa cu respectarea prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, precum și a tuturor actelor normative, reglementărilor tehnice, standardelor și normativelor aplicabile în domeniul urbanismului și construcțiilor din Republica Moldova.”

Se vor executa următoarele lucrări de construcție, montare, instalare a elementelor de infrastructură noi (construcții metalice/stâlpi) și rețelelor electrice.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Executantul lucrării trebuie sa se conformeze prevederilor legislaţiei în vigoare şi anume Codul urbanismului și construcțiiilor nr. 434/2023 şi reglementărilor specifice în domeniu.

Acesta asigură un nivel de calitate corespunzător exigentelor esenţiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginte de şantier atestat.

Condiţiile tehnice de calitate a materialelor sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări. Materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în Republica Moldova.

Se vor supune obligatoriu verificării calităţii şi recepţionarii lucrările ascunse şi/sau în faze determinante la lucrări cu întocmirea proceselor-verbale la lucrări ascunse de către executant (dirigintele de şantier atestat).

4. Mostre

Executantul lucrărilor va achiziţiona toate materialele conform necesităţilor în coordonare prealabilă cu beneficiarul.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de construcţii va fi efectuata de către Antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în caietul de sarcini, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare și protecţia lor. Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.

Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi.

Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vre-o instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului. Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”.

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor, încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

Executantul efectuează protecţia şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice pâna la desemnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare în special a materialelor uşor inflamabile.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat să soluţioneze neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de Beneficiar.

În toate cauzele, în care, la verificarea unei lucrări ascunse şi/sau în faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau ne încadrarea în prevederile documentelor normative, proiectelor şi prescripţiilor tehnice, urmează a se proceda la remedieri, fiind strict interzis a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză sau care ar împedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigentelor esenţiale se vor putea efectua numai cu avizul în scris al Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat).

După executarea remedierilor se întocmeşte un nou proces-verbal de verificare a calităţii lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante, care se înregistrează conform dispoziţiilor legale.

Executantul este obligat să execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită conform legislaţiei.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de cea mai buna calitate şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor de confirmare este obligatorie.

8. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de Beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare.

Executantul va realiza lucrările cu ajutorul unor lucrători calificaţi, care trebuie să duca lucrul la bun sfârşit, fiind asigurată calitatea acestora.

Executantul trebuie să evacueze din zona de lucru orice resturi sau rebuturi care nu-i trebuiesc fiind menţinute toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curăţenie.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executantul va realiza lucrările cu ajutorul instalaţiilor, utilajelor, sculelor, instrumentelor, dispozitivelor, mijloacelor de transport, eşafodajelor şi cofrajelor necesare pentru executarea lucrărilor; cu forţa de muncă calificată; cu utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; cu spaţii de lucru şi odihnă pe şantier.

10. Cerinţe privind calculul costului

Devizele-oferte să fie întocmite conform prevederilor actului normativ CPL.01.01-2012 “Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de reurse”.

Termenul pentru execuţia lucrărilor  până la 120 zile calindaristice, iar în acest sens ofertanţii vor prezenta un grafic de execuţie, cu menţionarea timpului de execuţie.

11. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform anunțului de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

12. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform anunțului de participare plasat prin intermediul SIA RSAP.

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

LOCAȚIA nr. 1

„Post de supraveghere a circulației rutiere a Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere SASCR „Controlul traficului”, traseul M1, km 94+980m, pe teren cu nr. cadastral 0100402.531, situat în mun. Chișinău, șos. Balcani.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-01-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 1,476 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 6,944 |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 1,859 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,471 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 21,45 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,822 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,052 |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,676 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 5,468 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 5,847 |  |
| 7 |  |  | TsE03B |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,0900 |  |  | 6,054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,568 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 1,552 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 1,803 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,659 |  |
| 9 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,68 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,314 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 16,934 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,008 |  |
| 10 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 13,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 1,368 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 12,996 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 1,231 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 1,642 |  |
| 11 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 25,215 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 3,69 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,246 |  |
| 12 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 161,20 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 9,511 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,645 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 165,23 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 24,18 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,612 |  |
| 13 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 135,00 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 14,175 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 141,804 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 2,727 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 1,755 |  |
| 14 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,06 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 2,842 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,203 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 4,245 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,325 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-23 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 12,00 |  |
| 16 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 3,694 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 245,284 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,039 |  |
| 17 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul CM1 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,418 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 20,419 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 2,552 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,276 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 1,276 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 1 418,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 1,347 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,213 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 4,963 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 1,347 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 1,134 |  |
| 18 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul G4) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 25,568 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 752,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,226 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,338 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 3,008 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 088314 |  |  |  | Bulon M20x80 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 055A00020 |  |  |  | Saiba M20 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 100520 |  |  |  | Piulita M20 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 22 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele G1, G2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 6,694 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,394 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 105,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,945 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 288A30090 |  |  |  | Bulon M30x90 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 27 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 28 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,275 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 3,822 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 5,437 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 7,417 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,523 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,175 |  |
| 29 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,275 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 14,765 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 17,063 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 8,531 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 1,206 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 4,277 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 2,139 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-23 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-01-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 6,216 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 3,472 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 6 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 7 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 4,592 |  |
| 8 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,763 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 4,147 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 1,05 |  |
| 9 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 47,85 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,833 |  |
| 10 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,116 |  |
| 11 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 4,389 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 33,00 |  |
| 12 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,447 |  |
| 13 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,616 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,866 |  |
| 14 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 4,998 |  |
| 15 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 4,074 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,42 |  |
| 16 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-405-3 |  |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 46,6000 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,2000 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7600 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1100 |  |  | 0,122 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134812025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 2,05 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu de tip APvBbShp la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu de tip APvBbShp la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 17,371 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 13,074 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 25,625 |  |
| 26 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,215 |  |
| 27 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,59 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 18,959 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,249 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 1,01 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 314,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 314,00 |  |
| 29 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 17,056 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 11,109 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2 185,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2 185,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 262,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 262,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara de tip 4KNTp-1-16...25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236314025 |  |  |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare exterioara de tip 4KNTp-1-16...25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 36 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 37 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 39 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 40 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 41 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 2,776 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,355 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 43 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 45 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 4,974 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 1,524 |  |
| 46 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 3,388 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,352 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,121 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 1,582 |  |
| 47 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=2 m (K=0.41) Coeficient la manoperei=0,4100 Coeficient la pentru materiale=0,4100 Coeficient la utilajului=0,4100 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326408 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326173 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 2

„Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, amplasat în r-nul Ialoveni, or. Ialoveni, pe terenul cu nr. cadastral 5501201.145, M2 Drumul de centura al mun. Chişinău (km 5+950m).”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-02-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,456 |  |
| 2 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,142 |  |
| 3 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,226 |  |
| 4 |  |  | TsE03B |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,0900 |  |  | 6,054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,748 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,273 |  |
| 6 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
| 7 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,011 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,886 |  |
| 8 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 1,107 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 15,129 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,214 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,148 |  |
| 9 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,29 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 5,268 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 91,522 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 13,394 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,893 |  |
| 10 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 11 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,645 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 13 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 14 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM13-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 15 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-13-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 11,084 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 326,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 1,304 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 19 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-13-1, SM-13-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 4,463 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,63 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 25 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,927 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,739 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,088 |  |
| 26 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 7,444 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 8,603 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 4,301 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 2,156 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 1,078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-02-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 aplicat |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m (L=5 m) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 5,5000 |  |  | 5,50 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 3,8500 |  |  | 3,85 |  |
| 3 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 4 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 5 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 6 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,881 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 4,144 |  |
| 7 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,581 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 3,718 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,941 |  |
| 8 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 43,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,647 |  |
| 9 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,104 |  |
| 10 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,447 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,616 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,866 |  |
| 13 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,499 |  |
| 14 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 15 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola din otel protejata anticoroziv cu elemente de fixare de tip U-4 (6,5 kg / buc) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8070724 |  |  |  | Consola din otel protejata anticoroziv cu elemente de fixare de tip U-4 (6,5 kg / buc) sau similara dupa caracteristici |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 21 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,51 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 16,641 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 12,525 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 22,55 |  |
| 28 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,059 |  |
| 29 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 18,446 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,983 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 267,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 267,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,51 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 16,34 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 10,642 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2 008,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2 008,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 251,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 251,00 |  |
| 35 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312025 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 39 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053347 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053346 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 42 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 43 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 44 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 3,123 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 3,375 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,40 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513306619266 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 4,10 |  |
| 47 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 49 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 50 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 51 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326173 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 3

„Post de supraveghere, amplasat în sat. Balabanu, traseul R32 (Vulcănești-Cahul-Taraclia), km 62+350m, (geolocația 45.929997/28.569032).”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-03-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,072 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,126 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,008 |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 8 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 9 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 10 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 11 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 12 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 13 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 15 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 16 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM9-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 17 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 8,364 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 0,984 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 21 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-9-1, SM-2-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,513 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,771 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,519 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,436 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,081 |  |
| 28 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 3,953 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 1,982 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-03-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 4,241 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 1,587 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 3 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 4 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 200360 |  |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 5 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 21,00 |  |
| 6 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 38,00 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 (3x10 buc) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 58,00 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 10 |  |  | 33-04-030-1 aplicati |  |  | Montarea Limitator de supratensiune (descarcator) pe stilp cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,2900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9700 |  |  | 0,97 |  |
| 11 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 12 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 13 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 08-02-376-32 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200381 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2001421 |  |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,7000 |  |  | 0,107 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1400 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2800 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2100 |  |  | 0,022 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil perforat din otel zincat sectiune U dimensiuni 60 x 30 x 3 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 305015 |  |  |  | Profil perforat din otel zincat sectiune U dimensiuni 60 x 30 x 3 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-405-2 |  |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 41,8000 |  |  | 0,836 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,2000 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1100 |  |  | 0,122 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134812016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 2,05 |  |
| 22 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 1,169 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 16,333 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,365 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor prin procesul de sertizare, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 0,304 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 180282 |  |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 281123631166 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 32 |  |  | 08-03-524-1 aplicat |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie monopolar si doua sigurante, sau cu 2 sigurante, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 180332 |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
| 33 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 34 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 36 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 37 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 38 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 2,776 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,355 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 40 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,629 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,976 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,003 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 42 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 5,803 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,546 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 1,778 |  |
| 43 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 1,079 |  |
| 44 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru sigurante fuzibile 2P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180112 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru sigurante fuzibile 2P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 4

„Post de supraveghere, amplasat în sat. Balabanu, traseul M3 (Chişinău-Comrat-Giurgiulești-frontieră cu România), km 139+950m, (geolocația 45.928972/28.568448).”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-04-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,456 |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,122 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,072 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,126 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,008 |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,142 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,226 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 8 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 9 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 10 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 11 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 12 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 13 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 15 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 16 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM9-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 17 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 8,364 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 0,984 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 21 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-9-1, SM-2-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,513 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,771 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,519 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,436 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,081 |  |
| 28 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 3,953 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 1,982 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-4-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-04-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 3,96 |  |
| 2 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,595 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,80 |  |
| 3 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 2,574 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,652 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,138 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,072 |  |
| 6 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 7 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,305 |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,47 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,64 |  |
| 9 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,499 |  |
| 10 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 11 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 14 |  |  | 08-02-405-2 |  |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 41,8000 |  |  | 0,836 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,2000 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1100 |  |  | 0,122 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134812016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 2,05 |  |
| 16 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 11,138 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 8,383 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 20 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,744 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,023 |  |
| 21 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,88 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 13,762 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,733 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 194,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 194,00 |  |
| 23 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 12,369 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 8,056 |  |
| 24 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 10,937 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 7,123 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 344,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1 344,00 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 168,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 168,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 30 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 31 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Bara DIN L=30cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina de montare DIN 35 1000 x 1 mm otel L=300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913204501114 |  |  |  | Sina de montare DIN 35 1000 x 1 mm otel L=300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 34 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 36 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 37 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 38 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 40 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 42 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 43 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,791 |  |
| 44 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326408 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 5

„Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în r-nul Cantemir, com. Cania, traseul R56/G132, km 2+80m, teren fără nr. cadastral, identificat prin geolocația 46.272032/28.230443.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-5-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-05-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,68 |  |
| 2 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,164 |  |
| 3 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,415 |  |
| 4 |  |  | TsE03B |  |  | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 10,0900 |  |  | 6,054 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 6 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 7 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 8 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 9 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 10 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 11 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-7 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 13 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 14 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM-7-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 750,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,625 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,60 |  |
| 15 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-7-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 6,528 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 0,768 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 19 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-7-1, SM-7-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 43,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,387 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 25 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,985 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,655 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,354 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,211 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,076 |  |
| 26 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,985 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,393 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 7,388 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 3,694 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,522 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 1,852 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,926 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-7 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-5-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-05-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,071 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 4,632 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,058 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 1,733 |  |
| 2 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 65,00 |  |
| 3 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 4 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 5 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200360 |  |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 6 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 8 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 11 |  |  | 33-04-030-1 aplicati |  |  | Montarea Limitator de supratensiune (descarcator) pe stilp cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,2900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9700 |  |  | 0,97 |  |
| 12 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 13 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 14 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-376-32 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200381 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2001421 |  |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor prin procesul de sertizare, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 0,304 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 180282 |  |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312510 |  |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 2,776 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,355 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 11,667 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,261 |  |
| 25 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,372 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,012 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 281123631166 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 31 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 33 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 34 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 35 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 38 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,791 |  |
| 39 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 6

„Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în mun. Comrat, traseul R29, km 0+200m, fără nr. cadastral, identificat prin geolocația 46.285992/28.685137.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-6-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-06-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,456 |  |
| 2 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,142 |  |
| 3 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,226 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 5 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 6 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 7 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 8 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 9 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 10 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 13 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM9-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 14 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 8,364 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 0,984 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 18 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-9-1, SM-2-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,513 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 24 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,771 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,519 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,436 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,081 |  |
| 25 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 3,953 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 1,982 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-6-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-06-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (8/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 7,104 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 3,968 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 6 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,32 |  |
| 7 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 0,56 |  |
| 8 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,109 |  |
| 9 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,19 |  |
| 10 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,012 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,065 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,529 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,566 |  |
| 13 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 14 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 15 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
| 16 |  |  | 33-04-030-1 aplicati |  |  | Montarea disjunctor cu fuzibele pe stilp cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,2900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9700 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 29 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 2,055 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 1,547 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,075 |  |
| 31 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 3,596 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,113 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 33 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 2,269 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,121 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 68,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 68,00 |  |
| 35 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 2,018 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 1,314 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 259,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 259,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 31,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 31,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 42 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 45 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 46 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 48 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 49 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 50 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Disjunctor cu slot pentru fuzibele pe stilp de tip SZ-51 sau similar dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 14703 |  |  |  | Disjunctor cu slot pentru fuzibele pe stilp de tip SZ-51 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 7

„Post de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în mun. Comrat, str. Șevcenko/str. Tretiacov.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-7-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-08-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-7-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-08-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,32 |  |
| 2 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,352 |  |
| 3 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,851 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 2,002 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,507 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 23,10 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,885 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,056 |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,24 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,94 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,075 |  |
| 8 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 9 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 10 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 14 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 21 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 8,619 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 6,487 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 11,993 |  |
| 23 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 11,667 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,261 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 9,516 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,052 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,507 |  |
| 26 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,496 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,016 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 144,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 8,463 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 5,512 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 040,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1 040,00 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 130,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 34 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 35 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 37 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 38 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 39 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 41 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 42 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 43 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 8

„Postul de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, amplasat pe teren cu nr. cadastral 5301202.995, situat r-nul Hîncești, mun. Hîncești.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-8-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-10-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,309 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,456 |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,109 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,19 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,012 |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,142 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,226 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,693 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,805 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,294 |  |
| 8 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 7,56 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 9 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,011 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,886 |  |
| 10 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 1,107 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 15,129 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,214 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,148 |  |
| 11 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,29 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 5,268 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 91,522 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 13,394 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,893 |  |
| 12 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 13 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,645 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 15 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 16 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM13-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 17 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-13-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 11,084 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 326,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 1,304 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 21 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-13-1, SM-13-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 4,463 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,63 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,927 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,739 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,088 |  |
| 28 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 7,444 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 8,603 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 4,301 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 2,156 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 1,078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-8-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-10-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 2,414 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 0,903 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 3 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 4 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 200360 |  |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 6 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 29,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 29,00 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 10 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 11 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 12 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 08-02-376-32 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200381 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2001421 |  |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 17 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor prin procesul de sertizare, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 0,304 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 180282 |  |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312510 |  |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor prin procesul de sertizare, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 0,304 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 180282 |  |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312510 |  |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619266 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 16,40 |  |
| 30 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 1,116 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,035 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 281123631166 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 36 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 39 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 40 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 42 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 43 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,791 |  |
| 44 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 9

„Postul de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, situat în r-nul Strășeni, sat. Vorniceni, drumul R25 (Bucovăț-Nisporeni), km0+120m, identificat prin geolocația 47.179632/28.466114.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-9-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-11-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,016 |  |
| 2 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,196 |  |
| 3 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,588 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,697 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 5 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 6 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 7 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 8 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 9 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 10 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 13 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM9-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 14 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 8,364 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 0,984 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 18 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-9-1, SM-2-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,513 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 24 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,771 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,519 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,436 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,081 |  |
| 25 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 3,953 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 1,982 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-9-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-11-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 3,96 |  |
| 2 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,666 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,136 |  |
| 3 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,216 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 2,86 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,724 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,264 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,08 |  |
| 6 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 2,527 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 19,00 |  |
| 7 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,338 |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,734 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,923 |  |
| 9 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 10 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 11 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 14 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 12,531 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 9,431 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 17,425 |  |
| 18 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 3,472 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,109 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 13,835 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,181 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,737 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 220,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 220,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 12,304 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 8,014 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 576,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1 576,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 189,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 189,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 29 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Bara DIN L=30cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Sina de montare DIN 35 1000 x 1 mm otel L=300 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2913204501114 |  |  |  | Sina de montare DIN 35 1000 x 1 mm otel L=300 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 32 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 34 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 35 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 36 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 37 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619266 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 39 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 41 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 42 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 43 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 44 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326408 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10303 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 10

„Post de supraveghere al sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, amplasat în zona de protecție a drumului public R21 km0+475m, pe terenul cu nr. cadastral 6401407.321, mun. Orhei, sect. Sud-1, str.Drumul Taberei.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-10-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-12-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19E |  |  | Demontari: asfalt la trotuare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
| 2 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,262 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,232 |  |
| 3 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,109 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,192 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,012 |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,12 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,037 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,625 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,619 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,719 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,263 |  |
| 9 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,25 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,125 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
| 10 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,011 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,886 |  |
| 11 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 1,107 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 15,129 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,214 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,148 |  |
| 12 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,29 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 5,268 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 91,522 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 13,394 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,893 |  |
| 13 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 14 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,645 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 16 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 17 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM13-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 18 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-13-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 11,084 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 326,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 1,304 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 22 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-13-1, SM-13-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 4,463 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,63 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 27 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 28 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,927 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,739 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,088 |  |
| 29 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 7,444 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 8,603 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 4,301 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 2,156 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 1,078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Refacerea trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=120 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,101 |  |
| 31 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,5 l) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,00 |  |
| 32 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala ( - grosime 5.0 cm, K=1.25) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 0,235 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Refacerea trotuar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-10-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-12-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 2 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,584 |  |
| 3 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 3,146 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,796 |  |
| 4 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 36,30 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,39 |  |
| 5 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,088 |  |
| 6 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 1,463 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 11,00 |  |
| 7 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,392 |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,175 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,395 |  |
| 9 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 10 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 11 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 14 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 14,255 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 10,729 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 19,475 |  |
| 18 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 11,667 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,261 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,059 |  |
| 21 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 15,738 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,839 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 252,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 252,00 |  |
| 23 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 13,997 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 9,116 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 793,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1 793,00 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 215,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 215,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312025 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 29 |  |  | 08-03-524-1 aplicat |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie monopolar si doua sigurante, sau cu 1 siguranta, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 180332 |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
| 30 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 31 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 33 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 34 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 35 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 39 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 40 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 41 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180111 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10303 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 11

„Postul de supraveghere al sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului”, pe teren nr. cadastral 8326202.090, situat in r-ul. Șoldanesti, sat. Pohoarna, traseul R9 km 0+60m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-11-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-13-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament fara exces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,452 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,128 |  |
| 2 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,207 |  |
| 3 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,676 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,792 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament fara exces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 5 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 6 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 7 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 8 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 9 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 10 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 13 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM9-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 14 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-9-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,246 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 8,364 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,492 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 246,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 0,984 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 18 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-9-1, SM-2-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,513 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 24 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,771 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,519 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,436 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,242 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,081 |  |
| 25 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,054 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 3,953 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,559 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 1,982 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,991 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-9 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-11-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-13-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,584 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (11/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 9,768 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 5,456 |  |
| 4 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 5 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (8/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 7,104 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 3,968 |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,349 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,822 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,018 |  |
| 8 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 9 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,857 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 4,032 |  |
| 10 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,581 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 3,718 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,941 |  |
| 11 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 42,90 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,643 |  |
| 12 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,094 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,104 |  |
| 13 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 14 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,436 |  |
| 15 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 3,528 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,772 |  |
| 16 |  |  | TsC54C |  |  | Restabilire drum acces pietris. Strat de fundatie H=200 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,792 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,92 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,336 |  |
| 17 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,499 |  |
| 18 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 19 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-405-3 |  |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 46,6000 |  |  | 0,932 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,2000 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7600 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1100 |  |  | 0,122 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134812025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 16,111 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 12,126 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 22,55 |  |
| 29 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,58 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 7,192 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,226 |  |
| 30 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 17,788 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,097 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,233 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,948 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 307,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 307,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,43 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 15,819 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 10,303 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2 026,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2 026,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 243,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 243,00 |  |
| 35 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312025 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 39 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 40 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 42 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 43 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 44 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 45 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 47 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 49 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 50 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,791 |  |
| 51 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 52 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326408 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 12

„Construcția elementelor de rezistență și a rețelelor electrice pentru postul de supraveghere a circulației rutiere,  în com. Gura Camencii traseul: R14 km 47, terenul fără număr cadastral.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-12-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-14-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-12-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-14-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (23/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 20,424 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 27,60 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 11,408 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 6 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,32 |  |
| 7 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 0,672 |  |
| 8 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,572 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,145 |  |
| 9 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,253 |  |
| 10 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,016 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,076 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,617 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,66 |  |
| 13 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 14 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 15 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 2,652 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 1,996 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 3,69 |  |
| 29 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,668 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 9,333 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,209 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 4,588 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,144 |  |
| 32 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 2,928 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,156 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 82,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 82,00 |  |
| 34 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 2,604 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 1,696 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 333,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 333,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 41 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 43 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 44 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 45 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 46 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 48 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 50 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 51 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 52 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 13

„Postul de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat la km 83+250 al drumului public național R14 R6 (Codrul Nou-Soroca-Unguri- frontiera cu Ucraina).”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-13-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-15-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-13-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-15-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (5/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 2,48 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 6 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 3,96 |  |
| 7 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,12 |  |
| 8 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 1,144 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,29 |  |
| 9 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,506 |  |
| 10 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,032 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,142 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,226 |  |
| 13 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 14 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 15 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
| 16 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,227 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 14,809 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,186 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 5,541 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 200360 |  |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 3130134891817 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 08-02-155-1 |  |  | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare |  |  |  |  | trecere |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,4700 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 1010025 |  |  |  | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011705 |  |  |  | Cilti impregnati |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 5009837 |  |  |  | Compozitie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,7200 |  |  | 0,72 |  |
| 25 |  |  | 08-02-376-32 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2400 |  |  | 2,48 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134891817 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200381 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2001421 |  |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 29 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 1,96 |  |
| 30 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 31 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 32 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 33 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor prin procesul de sertizare, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 0,608 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 180282 |  |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236312510 |  |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 36 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu de tip APvBbShp la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu de tip APvBbShp la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 1,376 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,013 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 43 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 5,105 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 3,842 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 7,175 |  |
| 45 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 1,67 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 23,333 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,522 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 47 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 2,604 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,082 |  |
| 48 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 5,636 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,30 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 136,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 136,00 |  |
| 50 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 5,013 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 3,265 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 642,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 642,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 77,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 77,00 |  |
| 53 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236312025 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 56 |  |  | 08-03-524-1 aplicat |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie monopolar si doua sigurante, sau cu 1 siguranta, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 180332 |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
| 57 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 58 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 60 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 61 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 62 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 63 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 65 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 67 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 68 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 69 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180111 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=40A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10303 |  |  |  | Separator de sarcina BH-32, 2P, 40A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 14

„Post de supraveghere al sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat pe str. Soroca, traseul R13 km0+60m, mun. Bălți.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-14-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-16-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,68 |  |
| 2 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,429 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,109 |  |
| 3 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,95 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,19 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,012 |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,164 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,323 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,415 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,784 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,776 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,902 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,329 |  |
| 8 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,157 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 8,467 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
| 9 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,684 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 6,498 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,342 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,616 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,821 |  |
| 10 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,923 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,049 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,608 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,845 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,123 |  |
| 11 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 80,60 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 4,755 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,322 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 82,615 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 12,09 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,806 |  |
| 12 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 13 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,03 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,421 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,102 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,122 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-10.5 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 15 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 16 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM-10.5-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,35 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 750,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,625 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,60 |  |
| 17 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-10.5-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,265 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 9,01 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 265,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,119 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 1,06 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 21 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-10.5-1, SM-10.5-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,634 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,214 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,513 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,072 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,801 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,562 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,495 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,247 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,083 |  |
| 28 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,072 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 6,957 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 8,04 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 4,02 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 2,015 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 1,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-10.5 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-14-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-16-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,111 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 7,242 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 2,71 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 3 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 4 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 200360 |  |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 5 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 22,00 |  |
| 6 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 44,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 44,00 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 90,00 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 10 |  |  | 33-04-030-1 aplicati |  |  | Montarea disjunctor cu fuzibele pe stilp cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,2900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9700 |  |  | 0,97 |  |
| 11 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 3,499 |  |
| 12 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,94 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,852 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,294 |  |
| 13 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 08-02-397-1 |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,7000 |  |  | 0,107 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 2,1400 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,2500 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 3,2800 |  |  | 0,033 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0100 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2100 |  |  | 0,022 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Profil perforat din otel zincat sectiune U dimensiuni 60 x 30 x 3 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 305015 |  |  |  | Profil perforat din otel zincat sectiune U dimensiuni 60 x 30 x 3 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 16 |  |  | 08-02-376-32 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 2,60 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2400 |  |  | 1,24 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3130134891793 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200381 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2001421 |  |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,031 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 29 |  |  | 08-02-144-3 |  |  | Conectarea firelor conductorilor prin procesul de sertizare, sectiune pina la: 16 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,2000 |  |  | 0,304 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 180282 |  |  |  | Ghilze din aluminiu pentru conexiune cabluri prin procesul de sertizare 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312510 |  |  |  | Tub termoretractabil 25/10mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 281123631166 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 35 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 36 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 38 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 39 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 40 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 41 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 43 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 5,803 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,546 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 1,778 |  |
| 44 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 1,079 |  |
| 45 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 46 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 0,714 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,275 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Disjunctor cu slot pentru fuzibele pe stilp de tip SZ-51 sau similar dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 14703 |  |  |  | Disjunctor cu slot pentru fuzibele pe stilp de tip SZ-51 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 15

„Post de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” pe terenul cu nr. cadastral 4301214.430 situat în or. Fălești, traseul  R-16 km 25+600m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-15-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-17-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-15-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-17-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 aplicat |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m (L=9 m) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 9,9000 |  |  | 9,90 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3540 |  |  | 3,354 |  |
| 3 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 4 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 5 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 6 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,547 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,576 |  |
| 7 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 1,094 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 2,574 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,652 |  |
| 8 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 1,138 |  |
| 9 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,072 |  |
| 10 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 2,261 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 17,00 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,294 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,381 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,546 |  |
| 13 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 14 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 15 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
| 16 |  |  | 33-04-030-1 aplicati |  |  | Montarea disjunctor cu fuzibele pe stilp cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,2900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9700 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 23 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 11,138 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 8,383 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 15,375 |  |
| 30 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 11,667 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,261 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 32 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 3,72 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,117 |  |
| 33 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 12,298 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,067 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,161 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,655 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 207,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 207,00 |  |
| 35 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 10,937 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 7,123 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 400,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1 400,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 40 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 41 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053347 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053346 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 45 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 46 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 47 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 3,123 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 3,375 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,40 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513306619266 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 50 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 52 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 53 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 54 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 55 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 3,425 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Disjunctor cu slot pentru fuzibele pe stilp de tip SZ-51 sau similar dupa caracterisitici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 14703 |  |  |  | Disjunctor cu slot pentru fuzibele pe stilp de tip SZ-51 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 16

„Post de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” amplasat pe traseul R17 km 32+120m, identificat prin geolocația 47.324208/27.891507, în r-nul Ungheni, com. Pîrlița, intravilan.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-16-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-18-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-16-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-18-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 0,457 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 0,171 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 3 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 4 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 5 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 6 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 8 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 9 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 10 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola din otel protejata anticoroziv cu elemente de fixare de tip U-4 (6,5 kg / buc) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8070724 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ramificare de tip Y-867 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 103228 |  |  |  | Clema de ramificare de tip Y-867 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 4,511 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 4,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,577 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513306619266 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 23 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,031 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 281123631166 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 29 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053347 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053346 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 32 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 33 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 34 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 35 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 38 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 39 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 40 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 3,425 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 17

„Post de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat în r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, extravilan, traseul R7 km49+050 m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-17-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-19-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 - neajuns sol mineral pentru umplutura |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,486 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 1,144 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,29 |  |
| 2 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,506 |  |
| 3 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,904 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,273 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,205 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,358 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=100 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,644 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,748 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,273 |  |
| 7 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat cu folie de polietilena grosime 80 micr, asezata cu suprapunerile nelipite |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,50 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2682132601624 |  |  |  | Folie de polietilena grosime 80 micr |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 7,02 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,003 |  |
| 8 |  |  | CB03A |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 0,738 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  |  | 7,011 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,369 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0900 |  |  | 0,664 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0035 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,886 |  |
| 9 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 14,76 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 1,107 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 15,129 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 2,214 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,148 |  |
| 10 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 89,29 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 5,268 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,357 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 91,522 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 13,394 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,893 |  |
| 11 |  |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Sistem de ancore A1 - 67,5 kg / buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 67,50 |  |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1050 |  |  | 7,088 |  |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  |  | 70,902 |  |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 1,364 |  |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,682 |  |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,878 |  |
| 12 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 1,645 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,118 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 2,457 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,329 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Fundatia Fm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 6,00 |  |
| 14 |  |  | CA07B aplicabil |  |  | Punerea in opera a mortarului expandabil de turnare, de tip SikaGrout - 318 sau similar, in subturnari de 70 mm grosime la stilpi metalici Material marunt (cherestea de rasinoase, cuie, benzina)=1,0300 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 2,2800 |  |  | 1,847 |  |
|  |  |  | 2651122140082 |  |  |  | Mortar expandabil SikaGrout-318 |  |  |  | kg |  |  | 147,0000 |  |  | 122,642 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0174 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2952270003702 |  |  |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0240 |  |  | 0,019 |  |
| 15 |  |  | CL01A |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Stilp - Elementul SM13-4 + D1 + D2) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 14,4000 |  |  | 10,814 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 1,352 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 2811106302000 |  |  |  | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 751,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,2200 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg |  |  | 3,5000 |  |  | 2,629 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9500 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 0,601 |  |
| 16 |  |  | CL10B |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementul SM-13-3) livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,326 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 34,0000 |  |  | 11,084 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 0,652 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 326,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4500 |  |  | 0,147 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 4,0000 |  |  | 1,304 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 288A24100 |  |  |  | Bulon M24x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00024 |  |  |  | Saiba M24 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100524 |  |  |  | Piulita M24 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 20 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele SM-13-1, SM-13-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 4,463 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,263 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,63 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 288A30100 |  |  |  | Bulon M30x100 Clasa 8,8 DIN 933-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 055A00030 |  |  |  | Saiba M30 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 028A00030 |  |  |  | Piulita M30 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 027130 |  |  |  | Tija Filetata M30 L=400 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 25 |  |  | CL07A aplicativ |  |  | Mecanism de tensionare M24 cu tensionare lui |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,7200 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 550001 |  |  |  | Mecanism de tensionare M24 |  |  |  | buc |  |  | 1,0200 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2681126001874 |  |  |  | Pinza de slefuit |  |  |  | buc |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | l |  |  | 0,0500 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952270002815 |  |  |  | Instalatie de alezat pneumatica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,12 |  |
| 26 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 1,927 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 2,741 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 3,739 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,264 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,088 |  |
| 27 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,147 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 7,444 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 8,603 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 4,301 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,608 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 2,156 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 1,078 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport metalic SM-13 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-17-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-19-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,584 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (11/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 9,768 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 5,456 |  |
| 4 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 5 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (5/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 4,44 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 2,48 |  |
| 6 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,349 |  |
| 7 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,822 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,018 |  |
| 8 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 6,60 |  |
| 9 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 2,047 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 9,632 |  |
| 10 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 3,405 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 8,008 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 2,027 |  |
| 11 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 92,40 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 3,539 |  |
| 12 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,224 |  |
| 13 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,992 |  |
| 14 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 8,026 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 8,581 |  |
| 15 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 16 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 17 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,26 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 34,874 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 26,247 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 48,175 |  |
| 24 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 4,96 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,156 |  |
| 25 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,62 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 41,138 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 2,192 |  |
| 26 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 11,667 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,261 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х35 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 606,00 |  |
|  |  |  | 31301348182035 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х35 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 606,00 |  |
| 29 |  |  | 08-02-167-1 |  |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,9100 |  |  | 7,877 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 1,71 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa cuplare pentru cabluri de tip APvBbShp 2х35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312535 |  |  |  | Mufa cuplare pentru cabluri de tip APvBbShp 2х35 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 5,26 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 34,243 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 22,302 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4 387,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4 387,00 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 526,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 526,00 |  |
| 34 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312035 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х35 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 37 |  |  | 08-03-524-1 aplicat |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie monopolar si doua sigurante, sau cu 1 siguranta, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 180332 |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
| 38 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 39 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 41 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 42 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 43 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 44 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 46 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 48 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 49 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 50 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180111 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 160A, 230V, IP30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 18

„Postul de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, în or. Otaci, drumul R11 km 65+640 m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-18-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-20-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-18-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-20-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consum resurse a se vedea Cap. 2 Lucrari de montare |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 1,566 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 0,586 |  |
| 2 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 24,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,249 |  |
| 4 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,833 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,189 |  |
| 5 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 8 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 9 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola din otel protejata anticoroziv cu elemente de fixare de tip U-4 (6,5 kg / buc) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8070724 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ramificare de tip Y-867 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 103228 |  |  |  | Clema de ramificare de tip Y-867 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 16 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 18 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 0,992 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,031 |  |
| 19 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3130134833246 |  |  |  | Cablu coaxial cu fire din aluminiu si izolatie din PVC de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 20 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 1,197 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,006 |  |
| 21 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 281123631166 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip АВК 16x16 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 23 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 24 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 26 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 27 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 28 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 29 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 32 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 33 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 34 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 0,428 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,165 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 19

„Postului de supraveghere a SASCR „Controlul traficului”, situat în mun. Comrat, traseul R28 km 14+250, str. Lenin (sens giratoriu).”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-19-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-21-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-19-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-21-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,381 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,792 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (8/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 7,104 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 9,60 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 3,968 |  |
| 4 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 5 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 6 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,32 |  |
| 7 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,243 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 0,572 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,145 |  |
| 8 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,126 |  |
| 9 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,008 |  |
| 10 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,055 |  |
| 11 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,441 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,472 |  |
| 12 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 1,999 |  |
| 13 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 1,63 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,168 |  |
| 14 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 0,98 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola din otel protejata anticoroziv cu elemente de fixare de tip U-4 (6,5 kg / buc) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 8070724 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ramificare de tip Y-867 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 103228 |  |  |  | Clema de ramificare de tip Y-867 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200126 |  |  |  | Curea de strangere cablu de tip E778 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 30 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 1,193 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 0,898 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,64 |  |
| 32 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 2,728 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,086 |  |
| 33 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 1,318 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,07 |  |
| 34 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,668 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 35,41667 |  |  | 1,417 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 83,3333 |  |  | 3,333 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,209 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 46,00 |  |
|  |  |  | 31301348182016 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 46,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 1,172 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 0,763 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 144,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 144,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 18,00 |  |
| 40 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х16 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312016 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 42 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 43 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 44 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 45 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053347 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=22-32 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8053346 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=18-25 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 47 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 48 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 49 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 51 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 53 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 54 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,386 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,647 |  |
| 55 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
| 56 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, zincat diametru 10 mm (K=0.67) Coeficient la manoperei=0,6700 Coeficient la pentru materiale=0,6700 Coeficient la utilajului=0,6700 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 3,425 |  |
|  |  |  | 1011614-10 |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 10 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0920 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,145 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,319 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 20

„Postul de supraveghere al Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului”, com. Țareuca, r-nul Rezina, traseul R9 km 45+350m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-20-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-22-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-20-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-22-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DC04B |  |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 212,00 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 61,48 |  |
|  |  |  | 2681116002000 |  |  |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,0035 |  |  | 0,742 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0400 |  |  | 8,48 |  |
|  |  |  | 2952270004204 |  |  |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2940 |  |  | 62,328 |  |
| 2 |  |  | DI109 |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6000 |  |  | 3,024 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0191 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 1,465 |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7750 |  |  | 1,465 |  |
| 3 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate (+20%) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 1,296 |  |
| 4 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 5 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,286 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 1,344 |  |
| 6 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 2,128 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 5,005 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 1,267 |  |
| 7 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 57,75 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 2,212 |  |
| 8 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,14 |  |
| 9 |  |  | AcF03A |  |  | Transee cablu. Umpluturi in santuri ca substrat, strat de protectie, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 20,50 |  |
| 10 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 10,108 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 76,00 |  |
| 11 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,174 |  |
| 12 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,411 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,509 |  |
| 13 |  |  | TsC54A |  |  | Restabilire suprafata asfalt. Strat de fundatie H=150 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 3,645 |  |
|  |  |  | 1120206202004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 4,455 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,405 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 1,701 |  |
| 14 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=290 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 7,83 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 7,752 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 9,005 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,783 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 3,289 |  |
| 15 |  |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,006 |  |
| 16 |  |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala ( - grosime 7.0 cm, K=1.75) Coeficient la manoperei=1,7500 Coeficient la pentru materiale=1,7500 Coeficient la utilajului=1,7500 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 4,442 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,142 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0114 |  |  | 0,539 |  |
| 17 |  |  | TsC54A |  |  | Restabilire suprafata pavaj. Strat de fundatie H=100 mm din nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 1120206202004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,252 |  |
| 18 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie H=120 mm din piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 11202062034040 |  |  |  | Piatra sparta LA40, conform SM EN 13242+A1:2016, fractie 0-40 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,302 |  |
| 19 |  |  | DE17A aplicativ |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat rezultate din demontari, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 4,177 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 0,114 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,2000 |  |  | 95,04 |  |
|  |  |  | 2661112800655 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,0500 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1421102200910 |  |  |  | Nisip cuartos spalat fractiune 0.3 - 0.8 mm conform SM EN 13139:2015 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 1120206202004 |  |  |  | Nisip fractiune 0-4 mm conform SM EN 13242+A1:2016 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0380 |  |  | 0,274 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,144 |  |
| 20 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,499 |  |
| 21 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 22 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 27 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 12,531 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 9,431 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 17,00 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 17,425 |  |
| 29 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,835 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 11,667 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,261 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 9,92 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,312 |  |
| 32 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 8,272 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,108 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,441 |  |
| 33 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 225,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 225,00 |  |
| 34 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 12,304 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 8,014 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1 576,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1 576,00 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 189,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 189,00 |  |
| 37 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312025 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 41 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 42 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 44 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
| 45 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 46 |  |  | 08-01-080-1 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 - Limitator de supratensiuni 1P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 47 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 5,552 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,71 |  |
| 48 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 16,00 |  |
| 49 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 51 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 52 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,791 |  |
| 53 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326408 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326406 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 160182 |  |  |  | Limitator de supratensiuni 1P, clasa B, In=30kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 21

„Post de supraveghere al Sistemului automatizat a circulației rutiere „Controlul traficului”, amplasat în or. Căuşeni, extravilan, traseul R30 (Anenii Noi - Căuşeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina) km.50+800 m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-21-1

Solutii arhitectural-constructive (35/25-23-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-4 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,5600 |  |  | 5,56 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8300 |  |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  |  | 0,28 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 446-20112 |  |  |  | Stilp din beton armat CB 95-2, L=9,5 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 3 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 1,188 |  |
| 4 |  |  | CC01C |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0750 |  |  | 0,81 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,043 |  |
|  |  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 11,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,108 |  |
| 5 |  |  | CC01D1 |  |  | Armaturi din otel beton B500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,40 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,0590 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0040 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton B500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0250 |  |  | 12,71 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  |  | 1,86 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,124 |  |
| 6 |  |  | CA03L |  |  | Beton armat clasa C25/30 XC2, XF2 turnat in fundatii, beton marfa si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,7000 |  |  | 0,231 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 2663102222530 |  |  |  | Beton marfa clasa C25/30 XC2, XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 0,345 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,034 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 2410520006800 |  |  |  | Autopompa |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,026 |  |
| 7 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 0,279 |  |
| 8 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 0,675 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,09 |  |
| 9 |  |  | CB14F |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,5000 |  |  | 3,00 |  |
| 10 |  |  | CL10A |  |  | Constructii metalice de sustinere (Elementele I-1-1, I-1-2), livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 63,7500 |  |  | 3,825 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2811106301300 |  |  |  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) |  |  |  | kg |  |  | 1 000,0000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,5000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 3410520006728 |  |  |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 9,0000 |  |  | 0,54 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 027116 |  |  |  | Tija Filetata M16 L=280 mm, Clasa 8,8 DIN 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 100516 |  |  |  | Piulita M16 Clasa 8 DIN 934-1987 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 125-1990 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 055A00017 |  |  |  | Saiba M16 Clasa 8 DIN 126-1990 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | IzD05B K=2 |  |  | Grunduirea manuala cu un strat de grund GF-021 la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 0,101 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 2,3900 |  |  | 0,143 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,2600 |  |  | 0,196 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 0,2300 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0770 |  |  | 0,005 |  |
| 15 |  |  | IzD11B aplicativ |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email alchidic PF-115 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 6,4900 |  |  | 0,389 |  |
|  |  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email pe baza de rasini alchidice PF-115 |  |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2430226101026 |  |  |  | Grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice GF- 021 |  |  |  | kg |  |  | 3,7500 |  |  | 0,225 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  |  | kg |  |  | 1,8800 |  |  | 0,113 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,9400 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Suport de tip "I" cu grinda Gr-1 (1 ansamblu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-21-2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (35/25-23-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 1,142 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 5,376 |  |
| 2 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 3 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (17/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 15,096 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 8,432 |  |
| 4 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 5 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (4/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 3,552 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 1,984 |  |
| 6 |  |  | 34-02-017-1 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale conducta PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm: cu prima teava pina la 10 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,1800 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 2040175 |  |  |  | Mufa ajustabila pentru tevi d= 40 - 175 mm cu colier de prindere din inox d= 110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 6,3300 |  |  | 6,33 |  |
| 7 |  |  | 34-02-017-2 |  |  | Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: de adaugat la norma 34-02-017-1 pentru fiecare 5 m urmatori (10/5) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4400 |  |  | 8,88 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 6,0000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4800 |  |  | 4,96 |  |
| 8 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,523 |  |
| 9 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 4,234 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 4,526 |  |
| 10 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 5,28 |  |
| 11 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,36 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 3,237 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 15,232 |  |
| 12 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 5,472 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 12,87 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 3,258 |  |
| 13 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 148,50 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 5,688 |  |
| 14 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,36 |  |
| 15 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 15,00 |  |
| 16 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 1,526 |  |
| 17 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 12,348 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 13,202 |  |
| 18 |  |  | TsA02B |  |  | Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,1900 |  |  | 2,499 |  |
| 19 |  |  | TsD18B |  |  | Impamintare. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 2,037 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,21 |  |
| 20 |  |  | IzD09A aplicativ |  |  | Marcarea tablourilor cu vopsea cu ajutorul trafaretului conform marcajelor din proiect |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2430116153218 |  |  |  | Vopsea spray |  |  |  | l |  |  | 0,0070 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 08-02-405-4 |  |  | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 51,4000 |  |  | 1,028 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,2000 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2000 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,1100 |  |  | 0,122 |  |
| 22 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х50 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134812050 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu de tip AVVGng 2х50 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 2,05 |  |
| 23 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 24 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 0,378 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2859416 |  |  |  | Elemente de conexiune cablu la stifturile trafo |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 1,504 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,099 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 28 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,51 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 56,421 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 42,465 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 76,60 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 78,515 |  |
| 30 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 14,64 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,448 |  |
| 31 |  |  | 08-02-145-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,51 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 70,548 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,817 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 4,595 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х50 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 013,00 |  |
|  |  |  | 31301348182050 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х50 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1 013,00 |  |
| 33 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 8,51 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 55,40 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 36,082 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7 097,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 7 097,00 |  |
| 35 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 851,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 851,00 |  |
| 36 |  |  | 08-02-167-2 |  |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,7800 |  |  | 13,304 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  |  | 2,565 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,017 |  |
| 37 |  |  | pret furnizor |  |  | Mufa cuplare pentru cabluri de tip APvBbShp 2х50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236315095 |  |  |  | Mufa cuplare pentru cabluri de tip APvBbShp 2х50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-159-2 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 2,702 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 39 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312050 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 41 |  |  | 08-03-524-1 aplicat |  |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie monopolar si doua sigurante, sau cu 1 siguranta, curent pina la 100 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2710 |  |  | 0,271 |  |
|  |  |  | 180332 |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0500 |  |  | 2,05 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,14 |  |
| 42 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 43 |  |  | 10-01-001-13 aplicat |  |  | Diverse accesorii montate in tablou - Prespupa pentru cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 0,52 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 8055463 |  |  |  | Prespupa pentru cablu, d=63 mm, IP66 de tip PG |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 45 |  |  | 08-03-522-1 |  |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6200 |  |  | 1,62 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 180332 |  |  |  | Papuc de cablu DL 50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
| 46 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 47 |  |  | 08-03-600-1 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3400 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 48 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 49 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619262 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 50 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 52 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=3.0 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 2,487 |  |
|  |  |  | 1011614-20 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,762 |  |
| 53 |  |  | 08-02-472-3 |  |  | Conductor de legare la pamint din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25x4 mm) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 15,4000 |  |  | 1,694 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0037 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 0,176 |  |
|  |  |  | 1019373254 |  |  |  | Otel fisie necalmat 25x4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5500 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1900 |  |  | 0,791 |  |
| 54 |  |  | 08-02-471-4 aplicat |  |  | Captor din otel rotund zincat diametru 16 mm, L=3.5 m (K=0.68) Coeficient la pentru materiale=0,6800 Coeficient la manoperei=0,6800 Coeficient la utilajului=0,6800 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 0,564 |  |
|  |  |  | 1011614z |  |  |  | Otel-carbon rotund, zincat diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,173 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 250A, 230V, IP30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180112 |  |  |  | Intrerupator de sarcina cu slot pentru siguranta fuzibila 1P, 250A, 230V, IP30 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  | pret furnizor |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501607 |  |  |  | Siguranta fuzibila In=16A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 180070 |  |  |  | Cutie de evidenta de tip DDE-1 tip 1-01 dimensiuni 305 x 140 x 380 mm, IP66, dotat cu lacat si bare DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 10316 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 2P, In=25A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 101018 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=6.0 kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 sau similar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 12441 |  |  |  | Contor electric monofazat conexiune directa, In=5-100 A, clasa precizie 1.0, Un=230 V, IP54 de tip LUN10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LOCAȚIA nr. 22

„Postul de supraveghere a (SASCR), amplasat pe teren cu nr. cadastral 0300201.955, situat in mun. Balti, drum de centura intersectie cu str.Bulgara, traseul R6 (Chisinau-Orhei-Balti), km 137+235m.”

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-13-2 A2

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica.

Modificare proiect aprilie 2026. (35/23-13-REAE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,762 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 3,584 |  |
| 2 |  |  | GD60A |  |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 41,6700 |  |  | 83,34 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 7,0000 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 7,0000 |  |  | 14,00 |  |
| 3 |  |  | GD59A2 aplicativ |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in in teren foarte tare, pentru conducte PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 23,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 60,95 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 12,19 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 23,069 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  |  | 165,60 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 12,19 |  |
| 4 |  |  | GD59A2 aplicativ |  |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in in teren foarte tare, pentru conducte PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 25,00 |  |
|  |  |  | 8113100070200 |  |  |  | Sondor mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 2,6500 |  |  | 66,25 |  |
|  |  |  | 4214340026831 |  |  |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  |  | 13,25 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0030 |  |  | 25,075 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1422102205642 |  |  |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  |  | kg |  |  | 7,2000 |  |  | 180,00 |  |
|  |  |  | 2952270001813 |  |  |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5300 |  |  | 13,25 |  |
| 5 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,349 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 2,822 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 3,018 |  |
| 7 |  |  | TsA02E |  |  | Transee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 1,5 m, teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 6,60 |  |
| 8 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,167 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 0,784 |  |
| 9 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,426 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 1,001 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,253 |  |
| 10 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 11,55 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,442 |  |
| 11 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 0,028 |  |
| 12 |  |  | 34-02-004-1 |  |  | Executarea conductelor din Teava PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2521216730409 |  |  |  | Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 SM EN 12201-2 avind diametrul 110 x 6.6 mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 13 |  |  | TsD02A1 |  |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,131 |  |
| 14 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,058 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,132 |  |
| 15 |  |  | 33-04-017-1 |  |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consum resurse a se vedea Cap. 2 Lucrari de montare |  |  |  |  | 1000 m |  |  |  |  |  | 0,178 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 65,2400 |  |  | 11,613 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8200 |  |  | 0,146 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 24,4100 |  |  | 4,345 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 3130134891817 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 200,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1807176 |  |  |  | Suport de ancorare de tip CA 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000) sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 801600 |  |  |  | Clema de ancorare de tip JBGB-25-35/1000 (PA 1000 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200360 |  |  |  | Kit pentru suspensie intermediara de tip KOMP 1500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 20,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 08-02-376-31 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament CIA de la linia aeriana 0,38kV cu conductori neizolati |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  |  | 4,10 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9800 |  |  | 1,96 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200351 |  |  |  | Clema de derivare perforara de tip ZSPG 10-95/6-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de ramificare ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35 sau similara dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 432070 |  |  |  | Clema de ramificare ermetica de tip ZOI 16-95/2,5-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 sau similar dupa caracteristici |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 205101 |  |  |  | Limitator de supratensiune (descarcator) de tip OCT 600/50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 26 |  |  | 08-02-376-32 |  |  | Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii repetate la pamint a pilonilor existenti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,6000 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,2400 |  |  | 2,48 |  |
| 27 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3130134891817 |  |  |  | Cablu de tip torsado cu fire din aluminiu si izolatie din polietilena reticulata stabilizata la actiunea razelor UV de tip SIP-4 2x25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 200381 |  |  |  | Clema de conexiune de tip PS-1-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2001421 |  |  |  | Clema de conexiune impamintare de tip KZ1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 30 |  |  | 08-02-409-2 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,4000 |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,007 |  |
| 31 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 30604 |  |  |  | Teava PE100 PN16 SDR11 d=40x3.7 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 32 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236316030 |  |  |  | Tub termoretractabil 60/30mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 33 |  |  | 08-02-396-1 aplicat |  |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 37,6000 |  |  | 0,752 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,035 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,4700 |  |  | 0,049 |  |
| 34 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2521305734108 |  |  |  | Jgheab metalic neperforat, cu capac, cu protectie anticoroziva, sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 35 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 4,575 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 3,443 |  |
| 36 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip amenajari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,20 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 6,355 |  |
| 37 |  |  | 08-02-146-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate pe pilon, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,7000 |  |  | 0,668 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 100,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 233,3300 |  |  | 9,333 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 31001 |  |  |  | Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m |  |  |  | h-ut |  |  | 5,2200 |  |  | 0,209 |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5001000100027 |  |  |  | Clema de fixare a cablului de tip KO 27 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 39 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 6,696 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,211 |  |
| 40 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 5,051 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,269 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 138,00 |  |
|  |  |  | 31301348182025 |  |  |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat in izolatie din PVC, tensiune nominala 0.6/1kV, de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 141,45 |  |
| 42 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu cu pozarea benzii de avertizare |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,69 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 4,492 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 2,926 |  |
| 43 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 575,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 575,00 |  |
| 44 |  |  | pret furnizor |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 69,00 |  |
|  |  |  | 1915500 |  |  |  | Banda de avertizare "Cabluri electrice" |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 69,00 |  |
| 45 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (2 conductori, K=0.57) Coeficient la manoperei=0,5700 Coeficient la pentru materiale=0,5700 Coeficient la utilajului=0,5700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 2,394 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,011 |  |
| 46 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236312025 |  |  |  | Manusa termoretractibila pentru cabluri de tip APvBbShp 2х25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 47 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2811236311005 |  |  |  | Tub termoretractabil 10/5mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 48 |  |  | RpEG17D |  |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru gata echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 5,8800 |  |  | 5,88 |  |
| 49 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 - complet echipat demontat de la locul de evidenta existent |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 0,0150 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 0,77 |  |
| 50 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2513306619267 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
| 51 |  |  | 08-02-411-1 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 34,7000 |  |  | 1,735 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 0361646 |  |  |  | Clema de fixare mecanica banda metalica zincata sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | buc |  |  | 100,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 0360392 |  |  |  | Banda metalica zincata pentu montaj pe pilon sectiune 19 x 0.7 mm |  |  |  | m |  |  | 37,5000 |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,4400 |  |  | 0,222 |  |
| 52 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,393 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,002 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 91384 |  |  |  | Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |