Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de constructie a gazoductului interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nul Soroca | Investitor SRL Floresti-gaz |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru volumele preconizate

spre executie în anul 2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazoductul interrural de presiune inalta spre satul Cosauti r-nu Soroca |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Scoaterea solului fertil |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 1,9500 |  |  |
|  |  | 1.2. Recultivarea pamintului |  |  |  |  |
| 3 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |  |
| 4 | TsD02C1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 5 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II | 100 m2 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 6 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,3900 |  |  |
| 7 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 9,4300 |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 11 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
| 12 | GD59B1 | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm.Pentru executarea in teren tare | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 3,5300 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,7100 |  |  |
|  | 2521216716002160 | Teava de otel sau polietilena D 160 (Tub de protectie) | m | 1,0030 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut. | 0,7100 |  |  |
| 13 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 14 | CG32A | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,1000 |  |  |
|  |  | 1.4. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 15 | GD57C | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de 160 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713812 | Fiting din PE pt.conexiune bransamente (Teu d 160) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 2940420007691 | Dispozitiv de presat (tip LONDING) | h-ut. | 0,1200 |  |  |
|  | 2940420007692 | Dispozitiv pentru perforat conducta PE | h-ut. | 0,1800 |  |  |
| 16 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523156713811m160 | Fiting polietilena (mufa d 160) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 1,1500 |  |  |
| 17 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 160/110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523156713811r160 | Fiting polietilena (Reductie 160/110) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 1,1500 |  |  |
| 18 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0950 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,1830 |  |  |
|  | 252121671000110 | Teava polietilena PE100 SDR11 d 110 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |  |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0270 |  |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut. | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 19 | GD54C | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713811m110 | Fiting polietilena (mufa d 110) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 1,0800 |  |  |
| 20 | УПГ 4-7 | Greutati pe gazoduct Dn 110 (50 kg) | buc |  |  |  |
|  | 99999999 | Greutate polimerica | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | GC03C | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm | km |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 22 | GD58B | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 250 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,9520 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,9520 |  |  |
|  | 2521216716000225 | Teava din polietilena PE80 SDR11 d 225 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,1600 |  |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,3400 |  |  |
| 23 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h/ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.5. UPG 12-7 (1 set camin de vizitare) |  |  |  |  |
| 24 | RpAcF15E | Camin de vizitare cu camera de lucru de 2 m, din tuburi de beton simplu, cu mufa, la canale circulare D=1000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 30,8000 |  |  |
|  | 2661126420783 | Placa prefabricata pentru camin din beton armat B-250 stas 244/82 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 1,3800 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h/ut | 0,0350 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,4500 |  |  |
| 25 | AcE10A1 | Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 (0,02 м3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | AcE10A1 | Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9а | buc |  |  |  |
|  | 26611264330012 | Inel prefabricat pentru camine КЦ-10-9а (0,23 м3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | AcE10A1 | Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pentru camine КЦ-7-3 (0,05 м3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | AcE10A1 | Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-1 (0,10 м3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | AcE10A1 | Element din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Люк "Л" | buc |  |  |  |
|  | 287527420001 | Capac cu rama (люк легкий) | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0640 |  |  |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 32 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0750 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0040 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantier pe conducte | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 33 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,0800 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0590 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0072 |  |  |
| 34 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 159x 4 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,6500 |  |  |
|  | 2722103310000159 | Teava instalatie d 159 | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
| 35 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h/ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.6. UPG 6 ППС в ковере - 7 set. |  |  |  |  |
| 36 | GD03E1 | Teava din otel, pentru elemente componente ale statiei de masurare-reglare (distribuitor, colector, motor, stut, reductie), avind Dn 200 mm - confectionare | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 1,9800 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2521216701219 | Teava din otel ф219*6мм | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |  |
| 37 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme (плата текстолит А-8,0) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 000151 | Плата текстолит А-8,0 для ППС | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | GB05H | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 300 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,9300 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8700 |  |  |
|  | 287527440300 | Flanse din otel Д-300 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,6500 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 1,4200 |  |  |
| 39 | GD08E | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,3600 |  |  |
|  | 2710403607300 | Tabla groasa 8 x 2600 OL 37-2n SR EN 10029 | kg | 6,5300 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 1,0000 |  |  |
| 40 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720050 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm | m | 1,0300 |  |  |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 27107000006 | Suporti sau dispozitive Круг д-6 мм | kg | 1,0000 |  |  |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210012 | Beton B 12.5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
| 43 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  |  | 1.7. Montarea tuburilor de protectie |  |  |  |  |
| 44 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 160 mm | m |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6530 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om. | 0,6530 |  |  |
|  | 2521216716000160 | Teava din polietilena PE80 SDR11 D-160 (Tub de protectie) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 0,1600 |  |  |
|  | 2913204500011 | Protectie capete intre teava si tub protectie | buc | 0,3400 |  |  |
|  | 2410520006752 | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1570 |  |  |
| 45 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm | buc |  |  |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 1,5100 |  |  |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 4,6900 |  |  |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 1,8400 |  |  |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut. | 0,0060 |  |  |
| 46 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274200016 | Capac cu rama Легкий | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0640 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,1500 |  |  |
| 47 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 57 mm | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 2722103111057 | Teava const f S lc 57x3,5 (rasuflatoare) | m | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 48 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Capac nesudabil) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 2523156050 | Fiting polietilena (capac nesudabil) 50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
| 49 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 50 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210125 | Beton B12,5 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.8. Montarea tuburilor de control (10 seturi) |  |  |  |  |
| 51 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,0200 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |  |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om | 1,5200 |  |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1100 |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 272210311157 | Teava const 57*3.0 (контрольная трубка) | m | 1,5000 |  |  |
|  | 2710403607000 | Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,5200 |  |  |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (кожух металлический 350*630*3) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276300350 | Кожух металлический 350*630*3 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
| 53 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,2100 |  |  |
| 54 | RpIzD37A | Izolatie anticoroziva executata manual,pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,4900 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,1000 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 1,1420 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,0400 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut. | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 55 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.9. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 56 | GD54C1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,4000 |  |  |
|  | 2523156713811m110 | Fiting polietilena (mufa d 110) | buc | 2,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 2,1600 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 2,1600 |  |  |
|  |  | 1.10. Utilaj |  |  |  |  |
| 57 | GD54C1 | Robinet din polietilena de D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 2913134509952 | Robinet polietilena D- 110 | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.