Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Preț

Nr._________ din “___”____________2023

“___”_________2023                                                                                                                                           mun. Bălți

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3. Obiectul achiziţiilor:

Reparația trotuarului din str. Sadoveanu, mun. Bălți (tronsonul ”Casa de Cultură”)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | U. M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Geodezie |  |  |
| 1 |  | Reabilitarea traseului | km | 0,28 |
| 2 |  | Trasarea axelor | km | 0,28 |
|  |  | 2. Etapa I 2.1. Demolarea trotuarului |  |  |
| 3 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 182,21 |
| 4 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton 9,84m3) | t | 21,65 |
| 5 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 21,65 |
| 6 | TRI1AA09 F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 21,65 |
| 7 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) | m3 | 4,60 |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) | 100 m3 | 0,046 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 10,02 |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm | m3 | 8,20 |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,082 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 13,20 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=7cm | m3 | 85,326 |
| 14 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm | m3 | 121,90 |
| 15 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 2,07 |
| 16 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 414,46 |
|  |  | 2.2. Demolarea bordurei |  |  |
| 17 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (6,23m3) | m | 115,50 |
| 18 | TrI1AA02F 1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton) | t | 13,72 |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 13,72 |
| 20 | TRI1AA09 F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren | t | 13,72 |
| 21 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton) | m3 | 2,90 |
| 22 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea fundatiei din beton) | 100 m3 | 0,03 |
| 23 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 6,38 |
| 24 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15cm | m3 | 5,20 |
| 25 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 0,052 |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 8,30 |
|  |  | 2.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 27 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 | 1,22 |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5,5 km(k=1,048) | t | 201,30 |
| 29 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,22 |
| 30 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) | 100m2 | 12,18 |
| 31 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (1218,95 m2) | 100 m3 | 3,657 |
|  |  | 2.4. Constructia trotuarului |  |  |
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris fr.0- 45mm, h=5cm | m3 | 60,95 |
| 33 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8- 32mm, la trotuare | m2 | 1 218,95 |
| 34 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) | m2 | 1 218,95 |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) culoare gri cu suprafata de granit | m2 | 1 218,95 |
|  |  | 2.5. Montarea bordurei |  |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm, LA30 | m3 | 12,65 |
| 37 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m | 281,20 |
| 38 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 | 1,87 |
|  |  | 2.6. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |
| 39 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc | 6,00 |
| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) | m3 | 3,00 |
| 41 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare-fara pret, fara piesa suport) | buc | 6,00 |