CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumirea achiziției: Construcția sistemei de captare uleiului la SE Anenii NOI și SE Greblești.

  - Descrierea lucrărilor:  Construcția captatorului receptorului și rețelei de captare a uleiului conform proiectelor de execuție.

- Amplasarea obiectului:  Str. Chișinaului  nr. 28, or. Anenii Noi și sat. Greblești (extravilan) r-nul Călărași.

- Termenul de efectuare: 5 luni din momentul semnării contractului.

- Modul de finalizare a lucrărilor: Adresare scrisă privind finalizarea lucrărilor pentru numirea comisiei și organizarea recepției la terminarea lucrărilor.

- Documentația de referință:

  - Proiectul de execuție:

- Proiectarea unui sistem de captare a uleiului la SE Greblești 110 kV Nr. PTS 1982, memoriu explicativ;

- Proiectarea unui sistem de captare a uleiului la SE Anenii Noi 110/35/10 kV Nr. PTS 2018, memoriu explicativ.

  - Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 02.02.1996, legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții nr.163 din 09.07.2010, Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente aprobat prin HG nr. 285/1996, normativele pe domeniul costrucțiilor în vigoare și condițiile prezentului caiet de sarcini.

- Cerințe de bază:

  - Participanții asigură efectuarea luсrărilоr în conformitate cu Legea privind calitatea în construcții nr.72l din 02.02.96.

  - Operatorul economic adjudecat câștigător este obligat să aprobe, avizeze și coordoneze procesul de execuție și recepție a lucrărilor, cu Beneficiarul și instituțiile de resort.

  - Ofertantul are obligația de a executa lucrările prin utilizarea doar a materialelor certificate în RM.

  - Ofertantul prezintă și anexează la documentația de execuție (Cartea tehnică a construcției) actele de conformitate pentru materialele utilizate în șantier.

  - Ofertantul se obligă să execute în totalitate lucrările și volumele incluse în caietul de sarcini.

  - Ofertantul își asumă vizitarea obiectivului, în scopul verificării corespunderii lucrărilor și volumelor prezentului caietului de sarcini, sресifiсând data cînd acesta a făcut cunoștință cu locul (obiectul) supus luсrărilоr. În cazul depistării lucrărilor neprevăzute sau neconformități a caitului de sarcini cu lucrările ce urmează a fi îndeplinite, ofertantul este obligat să înștiințeze Beneficiarul în scris în termeni cît mai restrînși pentru clarificări.

  - Ofertantul garantează calitatea lucrărilor îndeplinite timp de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor  și înlătură defectele apărute în perioada de garanție din cont propriu dacă acestea sunt legate de nerespectarea normelor în vigoare și proceselor tehnologice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau de calitatea materialelor folosite.

  - Autoritatea contractantă nu efectuează plăți anticipate, avansuri. Lucrările se predau prin proces-verbal de execuție a lucrărilor în conformitate cu p. 6.10.

  - Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către Autoritatea contractantă, în baza procesului-verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale și documentele menționate la p. 6.4, în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul Beneficiarului. Executantul lucrărilor va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a Procesului-Verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor.

  - Ofertantul va prezenta un plan calendaristic privind organizarea lucrărilor caietului de sarcini cu descrierea etapelor de realizare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei.

  - Întocmirea de către ofertant a Declarației privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului cu indicarea obligatorie a calificării în conformitate cu legislația în vigoare. Neprezentarea acestuia va influența validarea ofertei.

  - Devizele locale aferente ofertei vor fi întocmite în sofft-ul WinSmeta și prezentate: formularele 3, 5, 7 cu semnătură și ștampilă autorizată.

- Evaluarea și adjudecarea a câștigătorului se efectuează în baza celui mai mic preț ofertat conform cantităților de lucrări specificate pentru:

- Lot 1: Anexa nr. 1, lista cu cantități de lucrărilor și Anexa nr. 2, proiectul de execuție;

- Lot 2: Anexa nr. 3, lista cu cantități de lucrărilor și Anexa nr. 4, proiectul de execuție.

- Ofertantul este în drept de a propune ofertă alternativă în vederea optimizării executării lucrărilor, argumentată, însă nu în detrimentul calității și scopului achiziției. Ofertantul poate aplica cota cheltuielilor neprevăzute în deviz de până la 2% conform normativelor în vigoare.

LOT 1

Anexa 1

| Proiectarea unui sistem de coptare a uleului la statia electrica SE Anenii Noi 110/10 kV cu nr. cadastral 1001204.046 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - Transportarea stratului fertil de sol pina la 1km pentru folosirea ulterioara la sectoarele de creare a spatiilor verzi | t | 15.6000 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 27.6000 |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II - Executarea albiei drumurilor si trotuarelor | 100 m3 | 0.5800 |
| 5 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - Incarcarea material decapat din albia drumului | 100 m3 | 0.5800 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 104.4000 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0.5800 |
| 8 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - Incarcarea deficitului de solul mineral din rezarva | 100 m3 | 0.3500 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solulul mineral | t | 63.0000 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - solul mineral | 100 m3 | 0.3500 |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.3500 |
|  |  | Capitolul 2.1. Drum de acces - Tip 1 (Reconstruire) |  |  |
| 12 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1.4000 |
| 13 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15 cm | m3 | 21.0000 |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=15 cm | m3 | 21.0000 |
| 15 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C12/15, 30x15 cm | m | 47.0000 |
| 16 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 kg/m2 | 100m2 | 1.3600 |
| 17 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 136.0000 |
| 18 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 kg/m2 | 100m2 | 1.3600 |
| 19 | DB16D k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 136.0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Trotuar - Tip 2 |  |  |
| 20 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0.1100 |
| 21 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 1.1000 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 de 10x20 cm | m | 10.0000 |
| 23 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4,0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 11.0000 |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Groapa de fundatie |  |  |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.6000 |
| 25 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solul mineral de la groapa de fundatie | t | 108.0000 |
| 26 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.5600 |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.6400 |
| 28 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.1600 |
| 29 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 80.0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Astuparea inversa a timpanelor |  |  |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 56.0000 |
| 31 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.5600 |
|  |  | Capitolul 3.2. Constructia rezervorului |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 4.5000 |
| 33 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 2.2400 |
| 34 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 100.7200 |
| 35 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 240 C ) | kg | 69.5600 |
| 36 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 500 C ) | kg | 2 157.4000 |
| 37 | AcA21C | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 300 mm - Montarea mufei PVC D.315 L=29 cm in peretele monolit a rezarvorului | buc | 1.0000 |
| 38 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 27.8000 |
| 39 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) - suprafata exterioara a rezarvorului | m2 | 49.8000 |
| 40 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (peretii si fundul din interiorulrezarvorului) | m2 | 58.2400 |
| 41 | AcF02B | Scara cu vanguri din otel laminat, pentru acces in camine din zidarie de caramida, boltari de beton, beton monolit (стремянка из профилированной трубы - 43,4 кг) | m | 2.2000 |
| 42 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.1200 |
| 43 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana - КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1.0000 |
| 44 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 1.0000 |
| 45 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. - Отвод стальной диаметром 108*5 | t | 0.0031 |
| 46 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.0158 |
| 47 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc | 1.0000 |
|  |  | Capitolul 4. Canalizare din teava PVC SN4 MS D.315 |  |  |
| 48 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0.2900 |
| 49 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 2.9000 |
| 50 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.3600 |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.0900 |
| 52 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10 cm | m3 | 3.6000 |
| 53 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - Teava PVC SN4 MS D.315 | m | 58.0000 |
| 54 | AcA21C | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 225 mm - Teu PVC D.315 x 315 / 45° (exterior) BTN | buc | 1.0000 |
| 55 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 7.2500 |
| 56 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - astuparea rigolei | m3 | 14.5000 |
| 57 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.1450 |
|  |  | Capitolul 5. Constructia receptorului de ulei (poz. 2 pe PG) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1.1. Groapa de fundatie |  |  |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.8200 |
| 59 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solul mineral de la groapa de fundatie | t | 147.6000 |
| 60 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.2000 |
| 61 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.9200 |
| 62 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2300 |
|  |  | Capitolul 5.1.2. Astuparea inversa a timpanelor |  |  |
| 63 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20.0000 |
| 64 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Constructia reсeptorului |  |  |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 3.9000 |
| 66 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 3.9000 |
| 67 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 93.2100 |
| 68 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 240 C ) | kg | 39.0500 |
| 69 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 500 C ) | kg | 2 085.1000 |
| 70 | AcA21C | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 300 mm - Montarea mufei PVC D.315 L=29 cm in peretele monolit a rezarvorului | buc | 1.0000 |
| 71 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 26.4000 |
| 72 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 54.2400 |
| 73 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 - sapa de egalizare in panta i=0.003 spre tava de evacuare | m3 | 6.5000 |
| 74 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (peretii si fundul rezarvorului) | m2 | 103.2900 |
| 75 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - plasa zincata 16x16x2 mm - 2m2 | kg | 3.5000 |
| 76 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Strat dranant din pietris de granit fr.16-32mm | m3 | 1.0000 |
|  |  | Capitolul 6. Constructia receptorului de ulei (poz. 3 pe PG) |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1.1. Groapa de fundatie |  |  |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.9300 |
| 78 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solul mineral de la groapa de fundatie | t | 167.4000 |
| 79 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.2900 |
| 80 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1.0600 |
| 81 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2650 |
|  |  | Capitolul 6.1.2. Astuparea inversa a timpanelor |  |  |
| 82 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 29.0000 |
| 83 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2900 |
|  |  | Capitolul 6.2. Constructia reсeptorului |  |  |
| 84 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 4.7500 |
| 85 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 4.5100 |
| 86 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 100.6200 |
| 87 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 240 C ) | kg | 42.2000 |
| 88 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 500 C ) | kg | 2 346.9000 |
| 89 | AcA21C | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 300 mm - Montarea mufei PVC D.315 L=29 cm in peretele monolit a rezarvorului | buc | 1.0000 |
| 90 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 29.4000 |
| 91 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 58.4000 |
| 92 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 - sapa de egalizare in panta i=0.003 spre tava de evacuare | m3 | 7.3000 |
| 93 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (peretii si fundul rezarvorului) | m2 | 118.0600 |
| 94 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - plasa zincata 16x16x2 mm - 2m2 | kg | 3.5000 |
| 95 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Strat dranant din pietris de granit fr.16-32mm | m3 | 1.0000 |

Anexa 2

Proiect de execuție SE Greblești 110 kV:

LOT 2

Anexa 3

| Proiectarea unui sistem de coptare a uleului la statia electrica Greblesti 110/10 kV r-nul Straseni cu nr. cadastral 8020105.073 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente (sistematizare pe verticala) |  |  |
| 1 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - Taierea stratului fertil a sol adincimea 0.3m | 100 m3 | 0.3000 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - Transportarea stratului fertil de sol pina la 1km pentru folosirea ulterioara la sectoarele de creare a spatiilor verzi | t | 19.2000 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 16.8000 |
| 4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare - - Executarea albiei drumurilor si trotuarelor | m3 | 2.0000 |
| 5 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. - Incarcarea solului mineral | 100 m3 | 0.1400 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solulul mineral | t | 25.2000 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - solul mineral | m3 | 16.0000 |
| 8 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.1600 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajarea teritoriului |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Drum de acces - Tip 1 (Reconstruire) |  |  |
| 9 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic degradat | m3 | 4.5000 |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0.0450 |
| 11 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip... | m3 | 12.0000 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 19.2000 |
| 13 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0.4200 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15 cm | m3 | 6.3000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=15 cm | m3 | 6.3000 |
| 16 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C12/15, 30x15 cm | m | 18.0000 |
| 17 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,65 kg/m2 | 100m2 | 0.4200 |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 42.0000 |
| 19 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,35 kg/m2 | 100m2 | 0.4200 |
| 20 | DB16D k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 42.0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Trotuar - Tip 2 |  |  |
| 21 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 0.1000 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 0.8000 |
| 23 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 de 10x20 cm | m | 3.0000 |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4,0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 8.0000 |
|  |  | Capitolul 3. Constructia rezarvorului V=30,37 m3 (poz. 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Groapa de fundatie |  |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.5500 |
| 26 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solul mineral de la groapa de fundatie | t | 99.0000 |
| 27 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.3500 |
| 28 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.5400 |
| 29 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.1350 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Astuparea inversa a timpanelor |  |  |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 35.0000 |
| 31 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.3500 |
|  |  | Capitolul 3.2. Constructia rezervorului |  |  |
| 32 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 4.4000 |
| 33 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 2.0500 |
| 34 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 88.9700 |
| 35 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 240 C ) | kg | 57.2600 |
| 36 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 500 C ) | kg | 1 555.1000 |
| 37 | AcA21C | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 300 mm - Montarea mufei PVC D.315 L=29 cm in peretele monolit a rezarvorului | buc | 1.0000 |
| 38 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 22.6000 |
| 39 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 49.0000 |
| 40 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (peretii si fundul rezarvorului) | m2 | 47.2500 |
| 41 | AcF02B | Scara cu vanguri din otel laminat, pentru acces in camine din zidarie de caramida, boltari de beton, beton monolit (стремянка из профилированной трубы - 43,4 кг) | m | 2.2000 |
| 42 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0.1200 |
| 43 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana - КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1.0000 |
| 44 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B | buc | 1.0000 |
| 45 | AcA05H | Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 4" - Воздуховод из стальной диам. 108 мм | m | 1.5000 |
| 46 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutarea pe bucata de pina la 50 kg. - Отвод стальной диаметром 108*5 | t | 0.0031 |
| 47 | IzD10D | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund grund GF-021 si trei straturi de de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0.0158 |
| 48 | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm | buc | 1.0000 |
|  |  | Capitolul 4. Canalizare din teava PVC SN4 MS D.315 |  |  |
| 49 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 0.2000 |
| 50 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 2.0000 |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 0.1700 |
| 52 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.0450 |
| 53 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=15 cm | m3 | 2.5500 |
| 54 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - Teava PVC SN4 MS D.315 | m | 34.0000 |
| 55 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 4.4000 |
| 56 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu - astuparea rigolei | m3 | 8.6500 |
| 57 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.8650 |
|  |  | Capitolul 5. Constructia receptorului de ulei (poz. 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 58 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 25.0000 |
| 59 | TsC35A11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m | 100 m3 | 0.2000 |
| 60 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5.0000 |
| 61 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 60.0000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2.1. Groapa de fundatie |  |  |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1.0000 |
| 63 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km - solul mineral de la groapa de fundatie | t | 180.0000 |
| 64 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0.2500 |
| 65 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 1.1200 |
| 66 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2800 |
|  |  | Capitolul 5.2.2. Astuparea inversa a timpanelor |  |  |
| 67 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 25.0000 |
| 68 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0.2500 |
|  |  | Capitolul 5.3. Constructia reсeptorului |  |  |
| 69 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=10 cm | m3 | 4.5100 |
| 70 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 | m3 | 4.7500 |
| 71 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 97.7400 |
| 72 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 240 C ) | kg | 42.3000 |
| 73 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( Armatura A 500 C ) | kg | 2 439.7000 |
| 74 | AcA21C | Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 300 mm - Montarea mufei PVC D.315 L=29 cm in peretele monolit a rezarvorului | buc | 1.0000 |
| 75 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 30.5000 |
| 76 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | 60.0000 |
| 77 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 7.5 - sapa de egalizare in panta i=0.003 spre tava de evacuare | m3 | 7.6000 |
| 78 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (peretii si fundul rezarvorului) | m2 | 123.1000 |
| 79 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp - plasa zincata 16x16x2 mm - 2m2 | kg | 3.5000 |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - Strat dranant din pietris de granit fr.16-32mm | m3 | 1.0000 |

Anexa 4

Proiect de execuție SE Anenii Noi 110/35/10 kV: