| Lucrari de reparatie a cabinetelor et.4 in cadrul LT "Steafan cel Mare" or. Drochia, str. Alexandru cel Bun 21 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie interioara (Etapa I)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn / usi | m2 | 23,440 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn / ferestre | m2 | 1,750 |
| 3 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,370 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 19,000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile | m2 | 17,450 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile | m2 | 67,420 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate inclusiv stratul din adeziv si denivelarile | m | 110,300 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul din adeziv si denivelarile | m2 | 3,200 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 735,300 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 340,700 |
| 11 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 12 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 36,050 |
| 13 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 52,900 |
| 14 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 52,900 |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 52,900 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidare si protectie tavan |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 340,700 |
| 17 | RpCJ32H | Reconditionarea tencuielilor prin perierea cu peria de sirma / Curatirea armaturii de rugina | m2 | 4,500 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului STRATO 4900 sau analog, la tavane interioare, consum grund 0,200 kg/m2 | m2 | 4,500 |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,500 |
| 20 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu "Resisto Tixo" sau analog, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) , k=15 la materiale si mecanizme, p/u grosimea finala 20mm | m2 | 4,500 |
|  |  | Capitolul 3. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tip 1 |  |  |
| 21 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 56,200 |
| 22 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/ k=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm | m2 | -56,200 |
| 23 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 56,200 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tip 2 |  |  |
| 24 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 217,300 |
| 25 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/ k=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm | m2 | -217,300 |
| 26 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 217,300 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tip 3 |  |  |
| 27 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 1,050 |
| 28 | CA02C02 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 1,200 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 17,450 |
| 30 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 17,450 |
| 31 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 17,450 |
| 32 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:/ k=5 la materiale si utilaj pt grosimea finala 5mm | m2 | -17,450 |
| 33 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 17,450 |
|  |  | Capitolul 3.4. Plinta |  |  |
| 34 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 32,500 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Tip 1 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 547,900 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 547,900 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 547,900 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 547,900 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 547,900 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 547,900 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog | m2 | 547,900 |
| 42 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 16,500 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tip 2 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Amestec uscat pe baza de ciment | m2 | 92,000 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 92,000 |
| 47 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pe baza de ciment | m2 | 92,000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Alte lucrari |  |  |
| 48 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm / Rost pereti | m2 | 8,200 |
| 49 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / Placi PGC gr.12.5 mm, vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 | m2 | 0,500 |
| 50 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 90,800 |
|  |  | Capitolul 5. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tip A |  |  |
| 51 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm | m2 | 217,300 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 217,300 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 217,300 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 217,300 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 217,300 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tip A* |  |  |
| 56 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie / PGC gr.12,5 mm hidrofug | m2 | 17,450 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,450 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17,450 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,450 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog | m2 | 17,450 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tip B |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 77,300 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 77,300 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 77,300 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 77,300 |
| 68 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 111,300 |
|  |  | Capitolul 5.4. Tip C |  |  |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 56,200 |
|  |  | Capitolul 5.5. Alte lucrari |  |  |
| 70 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm / Rost pereti | m2 | 10,800 |
| 71 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: luminatoare / PGC gr.12,5 mm | m2 | 17,900 |
|  |  | Capitolul 6. Captusire retele |  |  |
| 72 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri / PGC gr.12,5 mm hidrofug | m2 | 10,500 |
| 73 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200h | buc | 3,000 |
| 74 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 400x400 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 7. Glafuri interioare |  |  |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,150 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,150 |
| 77 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,150 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,150 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea Mattlatex sau analog | m2 | 4,150 |
| 80 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 20,750 |
|  |  | Capitolul 8. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Usi |  |  |
| 81 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF stratificat fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 900x2050h - 1buc; 700x2050h - 3buc; 1000x2050h - 4buc | m2 | 14,350 |
| 82 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Profil PVC, grosime profil min.70mm, grosime perete min.3mm, clasa A, nereciclat cu emisii cu emisii reduse de substante nocive, 2 sticle (4-16-4), profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, fara prag, montate in zidarie de orice natura in conformitate cu CP C04.08:2015 / 1450x2700 - 1buc | m2 | 3,915 |
| 83 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi h=1.8 m | m2 | 8,900 |
|  |  | Capitolul 8.2. Ferestre |  |  |
| 84 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu bara termica si geam termopan,cu 4 camere,sticla Low-E/4S cu rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к / 2900x600h - 1buc | m2 | 1,740 |
|  |  | Capitolul 9. Incalzire |  |  |
| 85 | RpIB12A | Demontari radiatoare pentru remontare ulterioara | buc | 18,000 |
| 86 | IB05B | Montarea radiatoarelor demontate anterior | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 10. Apeduct si canalizare |  |  |
| 87 | RCsB31B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 10,000 |
| 88 | SA33A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" / Teava otel ф25x2.8 | buc | 10,000 |
| 89 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Teava PPR ф20 PN20 | m | 60,000 |
| 90 |  | Clema PPR d.20 | buc | 180,000 |
| 91 | RCsB31E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 5,000 |
| 92 | SA33E | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2" / Teava otel ф57x3.0 | buc | 5,000 |
| 93 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP ф50 | m | 20,000 |
| 94 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Bratara fixare cu diblu si garnitura antizgomot d.50 mm | buc | 10,000 |
| 95 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare PP ф110 | m | 3,000 |
| 96 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Bratara fixare cu diblu si garnitura antizgomot d.110 mm | buc | 3,000 |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Mufa reparatie PP ф110 | buc | 1,000 |
| 98 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 10,000 |
| 99 |  | Cot cu fix PPR cu filet interior ф25 | buc | 22,000 |
| 100 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 9,000 |
| 101 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 9,000 |
| 102 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 4,000 |
| 103 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 60,000 |
| 104 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 60,000 |
| 105 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,300 |
| 106 | SE59A | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 11. Ventilare |  |  |
| 107 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 0,130 |
| 108 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 32,100 |
| 109 | VA13H | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare | m2 | 3,800 |
| 110 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 700x150h | buc | 5,000 |
| 111 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila 150x150 | buc | 1,000 |
| 112 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Grila ф400 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.