Aprob:______________________Director IMSP IMU

Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgie septică a IMSP IMU

Semnalizarea incendiului SI

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 219,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 21,90 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie a retelei electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Semnalizare incendiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze, (Dispozitiv cu 8 zone,SM SR EN 54-2+AC:2010) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,056 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-001-11 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul S GSM) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12V, 80mA, SM EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-03 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii, 40mA (de tip SM SR EN54-7:2010) |  |  | buc |  | 72,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 144,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,0014 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0288 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 21,60 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,288 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 13,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(Indicator LED IL0010) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala ( SM SR EN54-11:2010) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-04-101-01 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de fider, intensitate, W: 200(60VA, SM SR EN54-4+AC:2010) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(RM1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(rezistor MЛТО,25-4,3кОм) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare(diod КД512А) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,0755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,0087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,26 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0146 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0171 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,182 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,925 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,925 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,147 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 6,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 81,84 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0053 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0549 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0271 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0634 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 19,80 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 19,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,574 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Cablu КПСнг FRLS 1x2x0.75мм2 |  |  | m |  | 730,00 |  |  |
|  | 1424 |  | Cablu КПСнг FRLS 1x2x0.75мм2 |  |  | m |  | 730,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. canal 10*22mm |  |  | 100 m |  | 0,24 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,9096 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 11022 |  | Canale din masa plastica 10*22 |  |  | m |  | 24,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 1,4592 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,4592 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 6,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 126,06 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0139 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 80,52 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 80,52 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 13,20 |  |  |
|  | 50092 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 19,404 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,726 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Teava PVC d15mm |  |  | m |  | 660,00 |  |  |
|  | 14 |  | Teava PVC d15mm |  |  | m |  | 660,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Semnalizare incendiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pretul firmei |  | Panou de incendiu- Dispositiv cu 8 zone,dupa standart SM SR EN 54-2+AC:2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2546625 |  | Panou de incendiu- Dispositiv cu 8 zone, dupa standart SM SR EN 54-2+AC:2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pretul firmei |  | Modul S GSM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 258124 |  | Modul S GSM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pretul firmei |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 580-21245 |  | Acumulator 12V, 17A/h |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12V, 80mA, dupa standart SM EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2453 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой 12V, 80mA, dupa standart SM EN 54-3:2015 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pretul firmei |  | Detector de fum,40mA dupa standart (de tip SM SR EN54-7:2010) |  |  | buc |  | 79,00 |  |  |
|  | 625256 |  | Detector de fum,40mA dupa standart (de tip SM SR EN54-7:2010) |  |  | buc |  | 79,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Preturile firmei |  | Declansator de incendiu manual dupa standart (SM SR EN54-11:2010) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 25652 |  | Declansator de incendiu manual dupa standart (SM SR EN54-11:2010) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Transformator (60VA, SM SR EN54-4+AC:2010) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 256 |  | Transformator (60VA, SM SR EN54-4+AC:2010) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Releu RM1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 265 |  | Releu RM1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Rezistor MЛТО,25-4,3кОм |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 27 |  | Rezistor MЛТО,25-4,3кОм |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Diod KД512А |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 28 |  | Diod KД512А |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                      T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                         N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                    V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                    V. Grevici

Specialist în management și organizare                                              V. Martalog

Șef departamentul inginerie biomedicală                                            C. Pîntea