| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sticlărie pentru laborator. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 Lamele pentru microscop (locația M.Manole) |  |  |  | Latime, lungime: 24x24 mm Grosime: 0.13 mm-0.16 mm |  |  |  |
| LOT 2 Colbă (locația M.Manole) |  |  |  | Tip produs: colbă din sticla Capacitate nominală: 2000 ml. Clasa de precizie: Clasa A Material: sticlă borosilicată rezistentă la șocuri termice și chimice. Marcaj: gradată cu inscripții clare și rezistente la substanțe chimice și spălări repetate. Gât: larg Rezistență: compatibilă cu autoclavare și agenți de curățare din laborator. |  |  |  |
| LOT 3 Colba (locația M.Manole) |  |  |  | Colba cotata IZOLAB cl.A, - 25 ml -cu șlif și dop |  |  |  |
| LOT 4 Colba (locația M.Manole) |  |  |  | Colba cotată IZOLAB cl.A, -50 ml -cu șlif și dop |  |  |  |
| LOT 5 Desicator (locația M.Manole) |  |  |  | Diametru la partea de jos: 100 mm Material: sticlă borosilicată rezistentă la temperaturi și șocuri termice Tip: cu capac etanș din sticlă sau cu garnitură din silicon pentru sigilare Partea inferioară prevăzută cu platformă pentru agent desicant (silica gel, CaCl₂ etc.) Rezistență chimică: compatibil cu majoritatea substanțelor chimice de laborator Ambalare: individual, protejat împotriva ciobirii |  |  |  |
| LOT 6 Desicator (locația M.Manole) |  |  |  | Diametru la partea de jos: 150 mm Material: sticlă borosilicată rezistentă la temperaturi și șocuri termice Tip: cu capac etanș din sticlă sau cu garnitură din silicon pentru sigilare Partea inferioară prevăzută cu platformă pentru agent desicant (silica gel, CaCl₂ etc.) Rezistență chimică: compatibil cu majoritatea substanțelor chimice de laborator Ambalare: individual, protejat împotriva ciobirii |  |  |  |
| LOT 7 Sticlă ceas (locația M.Manole) |  |  |  | Material-sticla calcosodica Diametrul 30 mm set = 10 buc |  |  |  |
| LOT 8 Sticlă de ceas (locația M.Manole) |  |  |  | diametru: 50 mm; borosilicate glass 3.3; set = 10 buc |  |  |  |
| LOT 9 Sticlă de ceas (locația M.Manole) |  |  |  | diametru: 70 mm; borosilicate glass 3.3; set = 10 buc. |  |  |  |
| LOT 10 Sticlă de ceas (locația M.Manole) |  |  |  | diametru: 80 mm; borosilicate glass 3.3; set = 10 buc |  |  |  |
| LOT 11 Baloane (locația M.Manole) |  |  |  | -conice -volum 250ml -cu șlif 29/32 -fără dop -sticla termostabilă |  |  |  |
| LOT 12 Flacon reagenti (locația M.Manole) |  |  |  | -dop filelat -sticlă inchisă -volum 2000ml |  |  |  |
| LOT 13 Pîlnii de sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | IZOLAB Ø30 mm |  |  |  |
| LOT 14 Picnometru din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | -tip ПМЖ -25-50ml |  |  |  |
| LOT 15 Biuretă (locația M.Manole) |  |  |  | -cl.A -volum 25ml -diviziune 0,05ml |  |  |  |
| LOT 16 Balon cotat (locația M.Manole) |  |  |  | Balon cotat din sticlă cu dop din plastic 5 ml class A volum: 5 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 17 Balon cotat din sticlă cu dop (locația M.Manole) |  |  |  | Balon cotat din sticlă cu dop din plastic volum: 25 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 18 Balon cotat (locația M.Manole) |  |  |  | Balon cotat din sticlă cu dop din plastic 1000 ml class A volum: 1000 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 19 Balon cotat din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | Balon cotat din sticlă cu dop din plastic volum: 250 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 20 Balon cotat din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | Balon cotat din sticlă cu dop din plastic volum: 100 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 21 Balon Erlenmeyer (locația M.Manole) |  |  |  | Balon Erlenmeyer cu șlif NS29/32, volum: 100 ml; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 22 Balon Erlenmeyer (locația M.Manole) |  |  |  | Balon Erlenmeyer cu șlif NS29/32, volum: 250 ml; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; with stopper |  |  |  |
| LOT 23 Pahare din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 100 ml; forma joasă h=70 mm; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; graduated; with spout |  |  |  |
| LOT 24 Pahare din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 500 ml; forma joasă h=125 mm; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; graduated; with spout |  |  |  |
| LOT 25 Pahare din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 1000 ml; forma joasă h=150 mm; material: borosilicate glass 3.3; termorezistent; graduated; with spout |  |  |  |
| LOT 26 Cilindru din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | Cilindru din sticlă cu suport volum: 25 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; 25:0,5 ml; graduated; with spout |  |  |  |
| LOT 27 Cilindru din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | Cilindru din sticlă cu suport volum: 100 ml; class A; material: borosilicate glass 3.3; 25:0,5 ml; graduated; with spout |  |  |  |
| LOT 28 Pipeta gradată (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 1 ml; class A; graduated |  |  |  |
| LOT 29 Pipeta gradată (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 2 ml; class A; graduated |  |  |  |
| LOT 30 Pipeta gradată (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 5 ml; class A; graduated |  |  |  |
| LOT 31 Pipeta gradată (locația M.Manole) |  |  |  | volum: 15 ml; class A; graduated |  |  |  |
| LOT 32 Pâlnii de filtrare din sticlă (locația M.Manole) |  |  |  | diametru 56-60 mm; material: borosilicate glass 3.3; cu tijă scută. |  |  |  |
| LOT 33 Sticlă de reactiv gradată (locația M.Manole) |  |  |  | Sticlă de reactiv gradată cu capac filet ISO 100 ml volum: 100 ml; material: borosilicate glass 3.3; capac GL 45; cu capac cu filet și inel de turnare din polipropilenă; termorezistent. |  |  |  |
| LOT 34 Pipetă volumetrică (bulb) 5 mL – Class A (LDSA) |  |  |  | Volum 5 mL; Clasa de acuratețe: Class A Conform ISO 648 / DIN 12687 Material: Sticlă neutră (borosilicat sau echivalent), rezistentă chimic Calibrare: TD (Ex), trasabilă la standarde internaționale Marcaje: amber scale; în culoare, conform ISO pentru identificarea rapidă a volumului, rezistente la uzură Vârf bevelled, șlefuit, debit controlat Toleranță: ±0.02 mL Ambalare: Ambalare în set, a câte 10 pipete, cu protecție antișoc. Trasabilitate: Fiecare lot trebuie să fie identificabil prin număr de lot și dată fabricație. Certificat: Certificat de conformitate (CoC) Compatibilitate: Rezistente la spălare manuală. 1 set cu 10-12 pipete =1 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 35 Pipetă volumetrică (bulb) 10 mL – Class A (LDSA) |  |  |  | Volum 10 mL; Clasa de acuratețe: Class A Conform ISO 648 / DIN 12687 Material: Sticlă neutră (borosilicat sau echivalent), rezistentă chimic Calibrare: TD (Ex), trasabilă la standarde internaționale Marcaje: amber scale; în culoare, conform ISO pentru identificarea rapidă a volumului, rezistente la uzură Vârf bevelled, șlefuit, debit controlat Toleranță: ±0.02 mL Ambalare: Ambalare în set, a câte 6-10 pipete, cu protecție antișoc. Trasabilitate: Fiecare lot trebuie să fie identificabil prin număr de lot și dată fabricație. Certificat: Certificat de conformitate (CoC) Compatibilitate: Rezistente la spălare manuală. 1 set cu 6-10 pipete =1 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 36 Pipetă volumetrică (bulb) 20 mL – Class A (LDSA) |  |  |  | Volum 20 mL; Clasa de acuratețe: Class A Conform ISO 648 / DIN 12687 Material: Sticlă neutră (borosilicat sau echivalent), rezistentă chimic Calibrare: TD (Ex), trasabilă la standarde internaționale Marcaje: amber scale; în culoare, conform ISO pentru identificarea rapidă a volumului, rezistente la uzură Vârf bevelled, șlefuit, debit controlat Toleranță: ±0.03 mL Ambalare: Ambalare în set, a câte 6-10 pipete, cu protecție antișoc. Trasabilitate: Fiecare lot trebuie să fie identificabil prin număr de lot și dată fabricație. Certificat: Certificat de conformitate (CoC) Compatibilitate: Rezistente la spălare manuală. 1 set cu 6-10 pipete =1 buc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 37 Stand carusel pentru pipete (LDSA) |  |  |  | Material: polipropilenă rezistentă chimic Capacitate: minim 94 pipete Rotire 360° în jurul axei Disc superior cu grilaj concentric pentru menținerea pipetelor în poziție verticală Placă suport cu patru canale concentrice, pereți înclinați și fund deschis pentru drenaj Tavă inferioară fixă pentru colectarea lichidului Dimensiuni: 48 cm înălțime, 23 cm diametru bază Stabilitate ridicată prin bază lată Compatibil cu pipete volumetrice, gradate și Pasteur. Ambalare: 1 bucată/pachet, protecție antișoc. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 38 Spatulă dublă din inox, tip „Round Grooved & Micro-spoon” (LDSA) |  |  |  | Spatulă inox – tip ”Round Grooved” Material: oțel inoxidabil AISI 304, rezistent chimic și la coroziune. Construcție monobloc, fără suduri. Capete: micro-spoon pentru particule fine + spatulă plată Suprafață polisată, ușor de curățat Lungime totală: 150 mm (±10 mm) Lățime spatulă: 6–8 mm Lățime micro‑spoon: 2–3 mm Autoclavabilă. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 39 Spatulă dublă din inox, tip „Round Grooved & Micro-spoon” (LDSA) |  |  |  | Spatulă inox – tip ”Micro-spoon” Material: oțel inoxidabil AISI 304, rezistent chimic și la coroziune. Construcție monobloc, fără suduri. Capete: micro-spoon îngust + spatulă îngustă Suprafață polisată, ușor de curățat Lungime totală: 150 mm (±10 mm) Lățime spatulă: 3–5 mm Lățime micro‑spoon: 1–2 mm Autoclavabilă. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) |  |  |  |
| LOT 40 Eprubete de u/f (LDSA) |  |  |  | Eprubete din polipropilenă cu capac detașabil, volumul 5 ml. De unica folosință, tip fund rotund, diametru 12 mm. Cantitatea 500 buc. Unitatea de măsură se constituie bucată. |  |  |  |
| LOT 41 Balon Erlenmeyer (locația str.Grenoble) |  |  |  | balon conic cu gât larg, (d=38mm) din sticlă borosilicată 3.3 termorezistent, volum 50 mL |  |  |  |
| LOT 42 Balon Erlenmeyer (locația str.Grenoble) |  |  |  | balon conic cu gât larg, (d=34mm) din sticlă borosilicată 3.3 termorezistent, volum 100 mL |  |  |  |
| LOT 43 Balon Erlenmeyer (locația str.Grenoble) |  |  |  | balon conic cu gât larg, (d=34mm) din sticlă borosilicată 3.3 termorezistent, volum 250 mL |  |  |  |
| LOT 44 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 50 mL |  |  |  |
| LOT 45 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 100 mL |  |  |  |
| LOT 46 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 200 mL |  |  |  |
| LOT 47 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 250 mL |  |  |  |
| LOT 48 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 500 mL |  |  |  |
| LOT 49 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 1000 mL |  |  |  |
| LOT 50 Capsulă de porțelan pentru evaporare (locația str.Grenoble) |  |  |  | termorezistentă, V=50mL |  |  |  |
| LOT 51 Cilindru gradat din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 50 mL |  |  |  |
| LOT 52 Cilindru gradat din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 100 mL |  |  |  |
| LOT 53 Cilindru gradat din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | clasa A, volum 250 mL |  |  |  |
| LOT 54 Creuzetă de porțelan (locația str.Grenoble) |  |  |  | creuzetă de forma înaltă. diametru 35 mm, înaltimea 44 mm. rezistente la T≥600 0C. |  |  |  |
| LOT 55 Capac pentru exsicator (locația str.Grenoble) |  |  |  | din sticla, clasa borosilicat 3.3, Ø=280 mm |  |  |  |
| LOT 56 Hârtie de filtru (locația str.Grenoble) |  |  |  | hârtie de filtru fără cenușă de formă rotundă cu diametru = 11 cm. Ambalaj cutie câte 100 bucăți. |  |  |  |
| LOT 57 Hârtie de filtru (locația str.Grenoble) |  |  |  | pentru filtrări calitative, viteza de filtrare medie spre rapidă |  |  |  |
| LOT 58 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble) |  |  |  | pahar din sticlă termorezistentă, gradat, forma înaltă, volum 250 mL |  |  |  |
| LOT 59 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble) |  |  |  | pahar din sticlă termorezistentă, gradat, forma înaltă, volum 400 mL, Ø=90 mm. |  |  |  |
| LOT 60 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble) |  |  |  | pahar din sticlă termorezistentă, gradat, forma înaltă, volum 600 mL |  |  |  |
| LOT 61 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble) |  |  |  | pahar din sticlă termorezistentă, gradat, forma înaltă, volum 800 mL |  |  |  |
| LOT 62 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble) |  |  |  | pahar din sticlă termorezistentă, gradat, forma înaltă, volum 1000 mL |  |  |  |
| LOT 63 Pahar cilindric fără năsuc (locația str.Grenoble) |  |  |  | pahar din sticlă termorezistentă, Ø=70-75 mm, înălțimea=105-110mm |  |  |  |
| LOT 64 Pipetă gradată (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A. Gradație albastru de la 0 până la marcajul de gradare, diviziune de gradare 0,01mL. Volum 1 mL |  |  |  |
| LOT 65 Pipetă gradată (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A. Gradație albastru de la 0 până la marcajul de gradare, diviziune de gradare 0,01mL. Volum 2 mL |  |  |  |
| LOT 66 Pipetă gradată (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A. Gradație albastru de la 0 până la marcajul de gradare, diviziune de gradare 0,05mL. Volum 5 mL |  |  |  |
| LOT 67 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A, gradație albastră. Volum 10 mL |  |  |  |
| LOT 68 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A, gradație albastră. Volum 25 mL |  |  |  |
| LOT 69 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A, gradație albastră. Volum 50 mL |  |  |  |
| LOT 70 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble) |  |  |  | pipeta din sticla borosilicatică clasa A, gradație albastră. Volum 100 mL |  |  |  |
| LOT 71 Pisetă din plastic (locația str.Grenoble) |  |  |  | volumul 500 mL |  |  |  |
| LOT 72 Pâlnii din sticlă Shott (locația str.Grenoble) |  |  |  | volumul 75 mL, por.1 |  |  |  |
| LOT 73 Pâlnii din sticlă Shott (locația str.Grenoble) |  |  |  | volumul 75 mL, por.4 |  |  |  |
| LOT 74 Pâlnie conică de separare cu slif (locația str.Grenoble) |  |  |  | pâlnie din sticlă borosilicatică volumul 250 ml |  |  |  |
| LOT 75 Tub Eppendorf cu capac 1,5mL (locația str.Grenoble) |  |  |  | din plastic, transparent, incolor |  |  |  |
| LOT 76 Tub Eppendorf fără capac 1,5mL (locația str.Grenoble) |  |  |  | din plastic, transparent, incolor |  |  |  |
| LOT 77 Vârfuri pentru pipete automate (locația str.Grenoble) |  |  |  | din plastic, volum 1000 μL |  |  |  |
| LOT 78 Filtre de membrane de unică folosință (locația str.Grenoble) |  |  |  | Filtre de acetat de celuloză (CA), atasabile la seringe, diametru porilor - 0.45 µm. Ambalaj - cutie câte 100 bucăți. |  |  |  |
| LOT 79 Refrigerent cu bile (locația str.Grenoble) |  |  |  | din sticla borosilicatică, volum 300 mm, cu șlif inferior 29/32, slif superior 14/23 |  |  |  |
| LOT 80 Allonge pentru distilare (locația str.Grenoble) |  |  |  | șlif 14/23, grad de înclinare 105° |  |  |  |
| LOT 81 Balon cu fund rotund, 2-gît (locația str.Grenoble) |  |  |  | termorezistent 1.șlif 29/32, 2. șlif 14/23 |  |  |  |
| LOT 82 Adapter-allonge pentru gaze (locația str.Grenoble) |  |  |  | șlif 14/23, lungimea adapterului 15 cm |  |  |  |
| LOT 83 Fiola de cântărire din sticlă cu capac (locația str.Grenoble) |  |  |  | 50x30 mm, sticla Boro 3.3 |  |  |  |
| LOT 84 Suport din inox pentru eprubete cu diametru 16 mm (locația str.Grenoble) |  |  |  | capacitatea - 50 eprubete |  |  |  |
| LOT 85 Eprubete din sticlă (locația str.Grenoble) |  |  |  | diametru - 16 mm, înălțimea - 100 mm, cu capac filetat |  |  |  |
| LOT 86 Copac pentru sertizare (locația str.Grenoble) |  |  |  | Copac de tip „cap + septa - N20” din silicon/PTFE, fără fanta. Ambalaj - set cîte 100 bucăți. |  |  |  |
| LOT 87 Suport pentru coloane de imunoafinitate cu set de accesorii (locația str.Grenoble) |  |  |  | suport pentru 6 coloane de imunoafinitate, accesorii: 12 seringi din sticla borosilicatică, volum min. 12,5mL, cu elemente din plastic, 12 seringi din plastic cu elemente din cauciuc |  |  |  |
| LOT 88 Aparat pentru determinarea acizilor volatili (locația str.Grenoble) |  |  |  | aparatul este compus dintr-un balon de evaporare conic de 1000 ml, balon de colectare conic de 250 ml , vas special, tub de legătură, tub curbat, dopuri |  |  |  |
| LOT 89 Butelie pentru biurete automate (Bottles), 2000mL (locația str.Grenoble) |  |  |  | butelie din sticlă închisă la culoare, cu gât șlefuit NS29/32 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției Sticlărie pentru laborator. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33793000-5; LOT 1 Lamele pentru microscop (locația M.Manole); buc; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 2 Colbă (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 3 Colba (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 4 Colba (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 5 Desicator (locația M.Manole); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 6 Desicator (locația M.Manole); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 7 Sticlă ceas (locația M.Manole); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 8 Sticlă de ceas (locația M.Manole); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 9 Sticlă de ceas (locația M.Manole); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 10 Sticlă de ceas (locația M.Manole); set; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 11 Baloane (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 12 Flacon reagenti (locația M.Manole); buc.; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 13 Pîlnii de sticlă (locația M.Manole); buc.; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 14 Picnometru din sticlă (locația M.Manole); buc.; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 15 Biuretă (locația M.Manole); buc.; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 16 Balon cotat (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 17 Balon cotat din sticlă cu dop (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 18 Balon cotat (locația M.Manole); buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 19 Balon cotat din sticlă (locația M.Manole); buc; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 20 Balon cotat din sticlă (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 21 Balon Erlenmeyer (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 22 Balon Erlenmeyer (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 23 Pahare din sticlă (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 24 Pahare din sticlă (locația M.Manole); buc; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 25 Pahare din sticlă (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 26 Cilindru din sticlă (locația M.Manole); buc; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 27 Cilindru din sticlă (locația M.Manole); buc; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 28 Pipeta gradată (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 29 Pipeta gradată (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 30 Pipeta gradată (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 31 Pipeta gradată (locația M.Manole); buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 32 Pâlnii de filtrare din sticlă (locația M.Manole); buc; 50; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 33 Sticlă de reactiv gradată (locația M.Manole); buc; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 34 Pipetă volumetrică (bulb) 5 mL – Class A (LDSA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 35 Pipetă volumetrică (bulb) 10 mL – Class A (LDSA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 36 Pipetă volumetrică (bulb) 20 mL – Class A (LDSA); buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 37 Stand carusel pentru pipete (LDSA); Buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 38 Spatulă dublă din inox, tip „Round Grooved & Micro-spoon” (LDSA); Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 39 Spatulă dublă din inox, tip „Round Grooved & Micro-spoon” (LDSA); Buc; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 40 Eprubete de u/f (LDSA); bucată; 500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 41 Balon Erlenmeyer (locația str.Grenoble); unități; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 42 Balon Erlenmeyer (locația str.Grenoble); unități; 30; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 43 Balon Erlenmeyer (locația str.Grenoble); unități; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 44 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 45 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 20; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 46 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 47 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 8; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 48 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 49 Balon volumetric din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 50 Capsulă de porțelan pentru evaporare (locația str.Grenoble); unități; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 51 Cilindru gradat din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 52 Cilindru gradat din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 53 Cilindru gradat din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 54 Creuzetă de porțelan (locația str.Grenoble); unități; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 55 Capac pentru exsicator (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 56 Hârtie de filtru (locația str.Grenoble); cut.; 7; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 57 Hârtie de filtru (locația str.Grenoble); kg; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 58 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble); unități; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 59 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble); unități; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare. 33793000-5; LOT 60 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 61 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 62 Pahar chimic Berzelius (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 63 Pahar cilindric fără năsuc (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 64 Pipetă gradată (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 65 Pipetă gradată (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 66 Pipetă gradată (locația str.Grenoble); unități; 16; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 67 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble); unități; 6; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 68 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 69 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 70 Pipetă volumetrică (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 71 Pisetă din plastic (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 72 Pâlnii din sticlă Shott (locația str.Grenoble); unități; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 73 Pâlnii din sticlă Shott (locația str.Grenoble); unități; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 74 Pâlnie conică de separare cu slif (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 75 Tub Eppendorf cu capac 1,5mL (locația str.Grenoble); buc.; 4000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 76 Tub Eppendorf fără capac 1,5mL (locația str.Grenoble); buc.; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 77 Vârfuri pentru pipete automate (locația str.Grenoble); unități; 1000; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 78 Filtre de membrane de unică folosință (locația str.Grenoble); amb.; 9; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 79 Refrigerent cu bile (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 80 Allonge pentru distilare (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 81 Balon cu fund rotund, 2-gît (locația str.Grenoble); unități; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 82 Adapter-allonge pentru gaze (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 83 Fiola de cântărire din sticlă cu capac (locația str.Grenoble); unități; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 84 Suport din inox pentru eprubete cu diametru 16 mm (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 85 Eprubete din sticlă (locația str.Grenoble); unități; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 86 Copac pentru sertizare (locația str.Grenoble); set; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 87 Suport pentru coloane de imunoafinitate cu set de accesorii (locația str.Grenoble); unități; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 88 Aparat pentru determinarea acizilor volatili (locația str.Grenoble); unități; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33793000-5; LOT 89 Butelie pentru biurete automate (Bottles), 2000mL (locația str.Grenoble); unități; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. 5. |