Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Lot 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, d133x4,5mm, electrosudată |  |  |  | DN133x4,5, GOST 10704-91 Lungimea țevii – 10-12 metri. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, d159x5,0mm, electrosudată |  |  |  | DN159x5,0, GOST 10704-91 Lungimea țevii – 10-12 metri. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, d219x6,0mm, electrosudată |  |  |  | DN219x6,0, GOST 10704-91 Lungimea țevii – 10-12 metri. |  |  |
|  | Țeavă de oțel 20, d133x5,0mm, fără sudură, trasă la cald |  |  |  | Țeavă fără sudură laminată la cald. Diametrul exterior și grosimea peretelui 133 x 5,0 mm. Material: oțel 20. Lungimea țevei – 6,0 m. GOST 8732-78. |  |  |
|  | Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 60x4mm, oțel 20, GOST 8731 |  |  |  | Țeavă de oțel fără sudură, laminată la cald , cu diametrul nominal la exterior de 60 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8731 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 83x4mm, oțel 20, GOST 8731 |  |  |  | Țeavă de oțel fără sudură, laminată la cald , cu diametrul nominal la exterior de 83 mm și grosimea pereților de 4,0 mm conform GOST 8731 (группа В), marca materialului - oțel 20 (Сталь20) conform GOST 1050 (în concordanță cu NRS 35-03-59:2003, Anexa F). Lungimea țevilor - nu mai puțin de 9 metri. Limita abaterilor în ceea ce privește diametrul exterior și grosimea pereților țevii - conform prevederilor GOST 8732. Capetele țevilor trebuie să fie tăiate sub unghi drept. |  |  |
|  | Reducție concentrică din oțel 20, 159x5mm-89x4,5mm |  |  |  | Material – oțel 20; Montare- prin sudură; Presiunea de lucru – 16,0 bar; Dimensiuni: 159 x 5 mm - 89 x 4,5 mm; GOST 17378 -2001. |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 159x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 159 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 219x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 219 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 |  |  |  | DN76x5,0-90, GOST 30753-2001 |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 |  |  |  | DN89x5,0-90, GOST 30753-2001 |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 108x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 |  |  |  | DN108x5,0-90, GOST 30753-2001 |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 133x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 |  |  |  | DN133x5-90, GOST 30753-2001 |  |  |
|  | Cot ștanțat din oțel 159x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 |  |  |  | DN159x5,0-90, GOST 30753-2001 |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 108 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) |  |  |  | Cot ștanțat 90 grade, dimensiuni 89 x 5,0 mm, oțel 20, GOST 17375 – 2001 (ISO 3419-81). Cerințe tehnice – GOST 17380 (ISO 3419-81). |  |  |
|  | Compensator cutie de umplutură unidirecțional DN500 PN16 L=1160mm C.C.=300mm, sub sudură |  |  |  | Ø500 |  |  |
|  | Compensator cutie de umplutură unidirecțional DN300 PN25 L=990mm C.C.=200mm, sub sudură |  |  |  | Ø300 |  |  |
|  | Compensator cutie de umplutură unidirecțional DN400 PN25 L=1150mm C.C.=300mm, sub sudură |  |  |  | Ø400 |  |  |
|  | Lot 2. Țevi din oțel pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  |  |  |
|  | Țeavă de oțel PI d.325x7/450-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 325x7,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii – 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. Diametrul izolației - 450 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Țeavă de oțel PI d.530x9/710-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | Diametrul exterior și grosimea peretelui țevii 530x9,0 mm conform GOST 10704-91, din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Lungimea țevii – 10-12 metri. Limitarea abaterilor pentru diametrul exterior și grosimea peretelui țevii conform GOST 10704. Capetele țevilor trebuie tăiate sub unghi drept. Diametrul izolației - 710 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253:2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Cot de oțel PI d.325x7-90/450-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | Cot ștanțat 90 grade, diametrul exterior și grosimea peretelui a cotului 325x7,0 mm, GOST 30753-2001 (ISO 3419-81), din oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Raza de curbură - R~DN. Diametrul izolației - 450 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 448: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Suport fix PI 325x7/450-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | Grosimea perete țeavă din oțel 7,0 mm, oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Diametrul izolației - 450 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Suport fix PI 530x9/710-PPU-PE, oțel 20 |  |  |  | Grosimea perete țeavă din oțel 9,0 mm, oțel de calitate 20 conform GOST 1050. Diametrul izolației - 710 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Tipul izolației: poliuretan (PUR), manta din polietilenă (PE). |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 710-PPU-PE |  |  |  | Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). Diametrul izolației - 710 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). |  |  |
|  | Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE |  |  |  | Reglementare tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții HG Nr. 913 din 25-07-2016 (Publicat: 05- 08-2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255 art. 997). Diametrul izolației - 450 mm; SM EN 253:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). |  |  |
|  | Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 325/450-PPU-PE |  |  |  | Diametrul izolației - 450 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). |  |  |
|  | Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 530/710-PPU-PE |  |  |  | Diametrul izolației - 710 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.530/710mm, cu set de etanșare |  |  |  | Diametrul izolației - 710 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Set de etanșare pentru mufe de tras pe tub d.710mm. |  |  |
|  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare |  |  |  | Diametrul izolației - 450 mm; SM EN 448:2020 (IDT - Corespondent European EN 253: 2019). Set de etanșare pentru mufe de tras pe tub d.450mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte |  |  |  |  |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului), la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de 45 (patruzeci și cinci) zile. Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente: - factura fiscală; - certificat de calitate / conformitate, semnat și ștampilat de către furnizor (se va prezenta pentru fiecare lot de produs livrat); - manual cu instrucțiuni privind procesul de montare (obligatoriu în una din limbile - română sau rusă; se acceptă și varianta tradusă a originalului instrucțiunii de la producător, întărită prin ștampila vânzătorului). | MD21ML022510000000004015 |  |
|  | 42130000-9 | Țeavă de oțel 20, d133x4,5mm, electrosudată | m | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, d159x5,0mm, electrosudată | m | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, d219x6,0mm, electrosudată | m | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel 20, d133x5,0mm, fără sudură, trasă la cald | m | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 60x4mm, oțel 20, GOST 8731 | m | 2355,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel trasă la cald, fără sudură 83x4mm, oțel 20, GOST 8731 | m | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reducție concentrică din oțel 20, 159x5mm-89x4,5mm | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat 90 grade, 159x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat 90 grade, 219x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat din oțel 76x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 | buc | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat din oțel 89x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat din oțel 108x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 | buc | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat din oțel 133x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 | buc | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat din oțel 159x5mm 90”, tip 2D (R=DN), marca 20 | buc | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20, GOST 17375-2001 (ISO 3419-81) | buc | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator cutie de umplutură unidirecțional DN500 PN16 L=1160mm C.C.=300mm, sub sudură | buc | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator cutie de umplutură unidirecțional DN300 PN25 L=990mm C.C.=200mm, sub sudură | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Compensator cutie de umplutură unidirecțional DN400 PN25 L=1150mm C.C.=300mm, sub sudură | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lot 2. Țevi din oțel pre-izolate, coturi pre-izolate și articole conexe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel PI d.325x7/450-PPU-PE, oțel 20 | m | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Țeavă de oțel PI d.530x9/710-PPU-PE, oțel 20 | m | 744,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot de oțel PI d.325x7-90/450-PPU-PE, oțel 20 | buc | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI 325x7/450-PPU-PE, oțel 20 | buc | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport fix PI 530x9/710-PPU-PE, oțel 20 | buc | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 710-PPU-PE | buc | 64,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Suport mobil pentru țevi PI 450-PPU-PE | buc | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 325/450-PPU-PE | buc | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Manșon de capăt pentru țevi de oțel PI 530/710-PPU-PE | buc | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.530/710mm, cu set de etanșare | buc | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufe de tras pe tub cu manta din PE d.325/450mm, cu set de etanșare | buc | 134,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: