CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Radenii Vechi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Radenii Vechi

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni

Reteaua exterioara de alimentare cu apa

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Montarea tevelor si armaturii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 874117300000 |  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 |  |  | buc |  | 2,0800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 20 buc |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,6640 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=180 mm |  |  | m |  | 4,1209 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 0,0146 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 0,0500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,2100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2710403600502 |  | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm |  |  | kg |  | 1,8746 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  |  | buc |  | 28,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 28,8400 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  |  | kg |  | 0,1081 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  |  | kg |  | 0,1442 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) |  |  | m3 |  | 0,6700 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,3785 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2680 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 125,8092 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5304 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,4896 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,0382 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,0121 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,4020 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,1675 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea tevelor si armaturii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Tuburi Sistemul A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) |  |  | m |  | 2 700,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 108,0240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 270,0600 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 81,0180 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) |  |  | m |  | 2 700,6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 11,0725 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 5,4012 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tuburi Sistemul A0 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari socia;e si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |