| Lucrari de intretinere periodica a strazii Doina din s. Sarata Noua, r. Leova, L= 740 m, (latimea de 5,5m) - Etapa 2 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Etapa 2

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului |  |  |  |  |
| 0 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 |  | 21,120 |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 |  | 0,212 |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 33,790 |  |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  | 0,212 |  |
|  |  | Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile |  |  |  |  |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor) | m |  | 6,000 |  |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 | 100m2 |  | 21,120 |  |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 4,224 |  |
|  |  | Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul I: Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul II. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1,0 m |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea casetei) | 100 m3 |  | 1,056 |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 190,080 |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  | 1,056 |  |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  | 3,520 |  |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 |  | 0,880 |  |
| 12 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 |  | 52,800 |  |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  | 52,800 |  |
|  |  | Total Capitolul II. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1,0 m Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |  |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  | 316,800 |  |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 1,160 |  |
| 16 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 1 936,000 |  |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,580 |  |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 1 936,000 |  |
| 19 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 3,870 |  |
|  |  | Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m |  |  |  |  |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 352,000 |  |
|  |  | Total Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, |  |  |  |  |
| 21 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 | 100m2 |  | 1,920 |  |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,480 |  |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  | 28,800 |  |
| 24 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  | 0,115 |  |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 192,000 |  |
| 26 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  | 0,058 |  |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 192,000 |  |
| 28 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,384 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de intretinere periodica a strazii Doina din s. Sarata Noua, r. Leova, L= 740 m, (latimea de 5,5m) - Etapa 2 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Etapa 2

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,7400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 228,4800 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 234,0800 |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,7157 |
| 5. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,0784 |

Materiale:

| 1. | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 204,2860 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 111100010001310 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 300,0480 |
| 3. | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 67,0560 |
| 4. | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 44,3520 |
| 5. | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 421,2864 |
| 6. | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0050 |
| 7. | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 70,1568 |
| 8. | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 64,4160 |
| 9. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,9704 |
| 10. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0210 |
| 11. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 60,8800 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,5739 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 26,8810 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 28,2480 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 128,7648 |
| 5. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,8720 |
| 6. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 1,4414 |
| 7. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 5,6072 |
| 8. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 28,0896 |
| 9. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8530 |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,5072 |
| 11. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,2984 |
| 12. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1,7640 |
| 13. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,1938 |
| 14. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 6,3016 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de intretinere periodica a strazii Doina din s. Sarata Noua, r. Leova, L= 740 m, (latimea de 5,5m) - Etapa 2 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului |  |  |
| 0 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0800 |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile |  |  |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor) | m |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |
| 5 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
|  |  | 2. Capitolul II. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1,0 m |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea casetei) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 12 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 1,2200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
| 13 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |
| 14 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 16 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 19 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |
|  |  | 4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=1,0m |  |  |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |
|  | 1411122201672-8401 | Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1260 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |
|  |  | 5. Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, |  |  |
| 21 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2 | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 24 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 25 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 26 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 27 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 28 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |