## (Specificaţii tehnice F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ______________din _________

Denumirea procedurii de achiziție: Porți secționale automate

| Cod CPV | Denumirea bunirilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44221300-8 | Bunuri |  |  |  |
|  | Porți secționale automate | Poatră metalică secțională, din panouri de 495/615 mm, izolate cu spumă poliuretanică cu densitate minimă 42kg/m3 fără goluri, 42 mm grosime, din tablă de oțel galvanizat de 0,5 mm grosime, cantitatea minimă de zinc 270 gr/m2, finisat la interior în culoarea RAL 9006 și exterior RAL 7035. Dimensiune porți Lățime – 4050 mm (±250mm) Înălțime – 4000 mm (±250mm) Panouri cu protecție la prinderea degetelor, panouri cu ranforsări la partea superioară și inferioară de 45 mm pe toată lungimea acestora, șine din oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, arcuri galvanizate garantate la 50.000 cicluri, garnituri de etanșare pe conturul ușii, dispozitiv de protecție la ruperea arcurilor, role din teflon cu rulmenți, balamale intermediare din oțel galvanizat cu grosimea de 2,5 mm, izolație termică panou U-0,51 W/m2K conform EN 13241-1, Rezistență la vînt – clasa 5, Rezistență la apă – minim clasa 3 sau o rezistență mai superioară, Izolație fonică minimă 23 dB Rw Porțile să fie echipate cu ușă de acces pietonal cu prag și amortizor inclus de culoare mentionate anterior RAL 9006 – interior și exterior argintiu metalizat (серебристый цвет) RAL 7035. Fiecare ușă trebuie să fie echipată cu sistem automat de deschidere/închidere, minim 2 telecomenzi, 2 motoare electrice. 8 geamuri incorporate la fiecare poartă. Garanția pentru porți minimum 5 ani Garanția pentru motoare și mecanisme minimum 3 ani. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________