| Amenajarea parcului din sat. Dobrogea or. Singera, mun. Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea parcului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 72,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 20,88 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,25 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,88 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 21,17 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (137m.l) |  | m3 | 7,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 11,20 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 5,42 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 5,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (zona parc) |  | m | 75,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 21,75 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,26 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,00 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 22,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (zona parc) |  | m3 | 16,240 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 25,98 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,31 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 12,59 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 12,59 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatie chiosc) |  | m3 | 4,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 18,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,75 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,22 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,58 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,58 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (stalpi si grinzi din metal la foisor) |  | kg | 111,000 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,89 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,11 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,05 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,07 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (placi OSB tavan foisor) |  | m2 | 19,630 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 2,55 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,36 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( sindrila bituminoasa la foisor) |  | m2 | 19,630 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 7,07 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,07 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,39 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate (pardojea pavaj la foisor) |  | m2 | 20,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 | RCsG51A |  | Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn (demontare WC) |  | m3 | 6,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,08 |
|  | 2912340002512 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 0,52 |
|  | 2952270003311 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 0,52 |
|  | 2952260003503 |  | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa |  | h-ut | 0,05 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,35 |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  | h-ut | 0,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | RpCS20D |  | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (demontare gard din lemn) |  | m | 63,760 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 3,19 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare (aplicativ) / Demontare elemente de joaca:Complex de joaca (1 buc); balansoar (3 buc); bara orizontala cu 3 nivele (2 buc); leagan (1 buc); carusel (1 buc); scari de catarare-semicerc (2 buc); scaun (1 buc); se exclude:Banca pe 2 picioare;Beton;apa; k=0,6 la manopera |  | buc | 11,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,54 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,97 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 32,01 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  | t | 85,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 112,73 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 85,400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 38,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 85,400 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 15,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | 2. Trotuar biserica |  |  |  |
| 16 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15 cm |  | m | 65,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,75 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 33,80 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 2,93 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 206,05 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,59 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,39 |
|  | 26661228002868 |  | Bordura BR100.30.15 |  | m | 65,32 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm |  | m | 15,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,80 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2,70 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,72 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 15,30 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,04 |
|  | 266612280032522 |  | Bordura BR100.20.8 |  | m | 15,08 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 1,320 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,92 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,32 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 1,85 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm |  | m3 | 13,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,07 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 15,18 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,32 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,77 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 5,54 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 | 132,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 133,64 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,17 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 211,20 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 3 484,80 |
|  | 266111280065535 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm |  | m2 | 133,98 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,66 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 10,03 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 2,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C15 pentru reparatii carosabil |  | m3 | 0,650 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 2,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,42 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,67 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,26 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment |  | buc | 2,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,60 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,90 |
|  | 2640112300739 |  | Caramizi |  | buc | 89,76 |
|  | 2663102101183 |  | Mortar M-100 Z |  | m3 | 0,06 |
|  |  |  | 3. Pavaj parc |  |  |  |
| 23 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton C15 30x15 cm |  | m | 83,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 12,52 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 43,42 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 3,76 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 264,70 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,75 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,50 |
|  | 26661228002868 |  | Bordura BR100.30.15 |  | m | 83,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm |  | m | 385,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 46,20 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 69,30 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 18,48 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 392,70 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,16 |
|  | 266612280032522 |  | Bordura BR100.20.8 |  | m | 386,92 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,16 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 4,650 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 41,99 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,65 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 6,51 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.100mm |  | m3 | 46,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 46,04 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 53,48 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,65 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 9,76 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 19,53 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 | 465,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 470,77 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 14,69 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 744,00 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 12 276,00 |
|  | 266111280065535 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm |  | m2 | 471,98 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 2,32 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 35,34 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 9,30 |
|  |  |  | 4. Gard din metal |  |  |  |
| 28 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi in teren catg. II - III, adincime 0,9 m, diam.350mm, k=0,36 |  | buc | 33,000 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 0,95 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,81 |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  | kg | 4,75 |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut | 5,70 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t | 3,570 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,96 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  | 100 m3 | 0,021 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 3,570 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,65 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 gr.0,10 m |  | m3 | 0,300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 0,34 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,03 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,06 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,13 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  | m2 | 23,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,56 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 19,01 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 0,12 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 7,13 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 7,13 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,71 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,71 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 2,61 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,02 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,04 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,85 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,48 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CA03F01 |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  | m3 | 1,800 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,21 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,72 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 1,86 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,18 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 1,08 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 0,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Din lungimea totala de gard de 79,5ml, 10 ml sunt din gard curbat la cotitura |  | kg | 1 240,800 |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 37,22 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,04 |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  | kg | 1 302,84 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,24 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,24 |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg | 6,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  | m2 | 64,730 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 71,20 |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg | 6,73 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 7,12 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 3,24 |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  | kg | 11,00 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 12,95 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,24 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 6,47 |
|  |  |  | 5. Mobilier urban |  |  |  |
| 37 | TsH91A |  | Instalarea scaun din beton acoperire din granit cu speteaza |  | buc | 16,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 30,40 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,20 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 77,60 |
|  | 2513262146022 |  | Scaun |  | buc | 16,00 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,58 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 2,40 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | TsH91B |  | Instalarea urne din beton acoperire din granit cu acoperire din tabla si galeata din metal |  | buc | 8,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,60 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 38,80 |
|  | 2030112931102 |  | Urne |  | buc | 8,00 |
|  | 2663102100018 |  | Beton clasa C15 |  | m3 | 0,67 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 39 | TsH91A |  | Instalarea Banca din beton acoperire din granit fara speteaza |  | buc | 4,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,80 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 19,40 |
|  | 2513262146035 |  | Banca din beton acoperire din granit fara speteaza |  | buc | 4,00 |
|  | 2663102100015 |  | Beton B15 |  | m3 | 0,14 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,60 |
|  |  |  | 6. Spatii verzi |  |  |  |
| 40 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,186 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 0,89 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 41 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 31,620 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 1,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,186 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,07 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,07 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | TsH04A |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm |  | m2 | 186,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,16 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 24,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 44 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  | m2 | 186,000 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 24,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 45 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 1,860 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 8,97 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 7,37 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 46 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Castan 2,5 m |  | buc | 5,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,20 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 3,75 |
|  | 1111000100065i |  | Castan 2,5 m |  | buc | 5,20 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,01 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 2,00 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,20 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,20 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 47 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Mesteacan 2,5 m |  | buc | 7,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,28 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 5,25 |
|  | 1111000165i45 |  | Mesteacan 2,5 m |  | buc | 7,28 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,01 |
|  | 0221107204203 |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  | kg | 2,80 |
|  | 1714227322897 |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  | kg | 0,28 |
|  | 2052157343803 |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  | buc | 0,28 |
|  |  |  | 7. Imbracaminte din procauciuc |  |  |  |
| 48 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 0,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,81 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,20 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 0,28 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 49 | TsD15B1 |  | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm |  | m3 | 3,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 3,12 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,54 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 3,60 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,30 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,15 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 50 | DA11C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm |  | m3 | 3,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 4,20 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 3,81 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,15 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,52 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 51 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  | kg | 42,500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,06 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,21 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 42,92 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,21 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,42 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 12,75 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm |  | m3 | 1,600 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 6,16 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,04 |
|  | 2663102100b15 |  | Beton B15 |  | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,16 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,40 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,64 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm" |  | m2 | 20,000 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 15,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,00 |
|  | 2662106110020 |  | Placi din cauciuc gr.40 mm |  | m2 | 21,00 |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  | kg | 14,00 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 1,60 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,70 |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  | kg | 4,40 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 10,00 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,40 |
|  |  |  | 8. Imbracaminte din pietris |  |  |  |
| 54 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / incarcare sol mineral |  | 100 m3 | 0,530 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 55 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 90,100 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 3,45 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 56 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,530 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,19 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,21 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 57 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 53,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,43 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 58 | TsD06A |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t |  | 100 m3 | 0,530 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,33 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 2,60 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 59 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 2,110 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,05 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,11 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 2,95 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 60 | TsH32C1 |  | Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de 10 cm grosime |  | m2 | 211,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 52,75 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,88 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 21,31 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 3,59 |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuilei de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |