| Modificarea Documentatiei de Proiect pentru Obiectele: Apeduct magistral pentru localitatile Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici si Apeduct Singerei, Grigorauca, Copaceni, Prepelita dupa elaborarea documentatiei de proiect la compartimentul ”Drumuri” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 23/25 09025

Retele exterioare de alimentare cu apa. Traversarea drumului prin metoda inchisa (25/8P/2014).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,93 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9065 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,974 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,77 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8393 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,77 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,7914 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 8,0003 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 19,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,952 |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 19,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,40 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,92 |
| 7 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 355 mm PE80 SDR13,6 PN10 кожух (стоимость трубы учтена в объекте 25/8P-2014) | m | 42,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 440,16 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 88,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 76,44 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 4 586,40 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 88,20 |
| 8 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 355 mm | buc | 3,00 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 165,00 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 28,05 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 28,05 |
| 9 |  | Кольцо противоскольжения | buc | 27,00 |
|  | 23685120215 | Кольцо противоскольжения | buc | 27,00 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicala |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |