Caiet de sarcini

pentru cererea ofertei de preț

- Denumirea beneficiarului de stat: Colegiul de Medicină Bălți

- Organizator procedură de achiziție:

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparație în săli de studii laboratoare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Laborator investigatii igienice |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 31.80 |  |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 60.13 |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 60.13 |  |
| 4 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 4.57 |  |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 18.00 |  |
| 6 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 1.85 |  |
| 7 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1.85 |  |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 1.85 |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 60.13 |  |
| 10 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 60.13 |  |
| 11 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) | m2 |  | 60.13 |  |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 60.13 |  |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 60.13 |  |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 60.13 |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 60.13 |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 60.13 |  |
| 17 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 4.97 |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 4.97 |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4.97 |  |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4.97 |  |
|  |  | 1.1.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  | 31.80 |  |
|  |  | 1.1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 31.80 |  |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 31.80 |  |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli | m2 |  | 31.80 |  |
|  |  | 1.1.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 25 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm | buc |  | 2.00 |  |
| 26 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  | 12.00 |  |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 10.00 |  |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2.00 |  |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2.00 |  |
|  |  | 1.2. Laborator investigatii microbiologie |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 30 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 31.80 |  |
| 31 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 60.13 |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 60.13 |  |
| 33 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 4.57 |  |
| 34 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 18.00 |  |
| 35 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 1.85 |  |
| 36 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1.85 |  |
| 37 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 1.85 |  |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 60.13 |  |
| 39 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 60.13 |  |
| 40 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) | m2 |  | 60.13 |  |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 60.13 |  |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 60.13 |  |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 60.13 |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 60.13 |  |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 60.13 |  |
| 46 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 4.97 |  |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 4.97 |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4.97 |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 4.97 |  |
|  |  | 1.2.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 50 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  | 31.80 |  |
|  |  | 1.2.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 31.80 |  |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 31.80 |  |
| 53 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli | m2 |  | 31.80 |  |
|  |  | 1.2.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 54 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm | buc |  | 2.00 |  |
| 55 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  | 12.00 |  |
| 56 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 10.00 |  |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2.00 |  |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2.00 |  |
|  |  | 1.3. Cabinet Director adjunct în probleme de gospodarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Desfaceri si demolari |  |  |  |  |
| 59 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 10.25 |  |
| 60 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 |  | 33.88 |  |
| 61 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 33.88 |  |
| 62 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1.78 |  |
| 63 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 10.00 |  |
| 64 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t |  | 1.35 |  |
| 65 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1.35 |  |
| 66 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 1.35 |  |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 67 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 33.88 |  |
| 68 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 |  | 33.88 |  |
| 69 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art. CF50) | m2 |  | 33.88 |  |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 33.88 |  |
| 71 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 33.88 |  |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 33.88 |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 33.88 |  |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 33.88 |  |
| 75 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 3.27 |  |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 3.27 |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3.27 |  |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 3.27 |  |
|  |  | 1.3.3. Finisare tavane |  |  |  |  |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (placa grosime min. 10 mm, pe baza de vata minerala, antiincendiara) | m2 |  | 10.25 |  |
|  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 |  | 10.25 |  |
| 81 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 10.25 |  |
| 82 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil (tip placi de laminat de vinil), la pardoseli | m2 |  | 10.25 |  |
|  |  | 1.3.5. Incalzirea |  |  |  |  |
| 83 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500x1400 mm | buc |  | 1.00 |  |
| 84 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m |  | 8.00 |  |
| 85 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  | 8.00 |  |
| 86 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat tip Giaccomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 1.00 |  |
| 87 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Retur tip Giacomini) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 1.00 |  |
|  |  | 1.4. Retele electrice |  |  |  |  |
| 88 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  | 345.00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 89 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (ЩРв-6) | buc |  | 3.00 |  |
| 90 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc |  | 18.00 |  |
| 91 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( IP20, розетка одоместная) | 100 buc |  | 0.20 |  |
| 92 |  | Рамка 2-местная | buc |  | 8.00 |  |
| 93 |  | Рамка 1-местная | buc |  | 4.00 |  |
| 94 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (IP20, двухклавишный) | 100 buc |  | 0.03 |  |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 3.45 |  |
| 96 |  | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m |  | 120.00 |  |
| 97 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m |  | 225.00 |  |
| 98 |  | Cutie pentru priza si intreruptor | buc |  | 24.00 |  |
| 99 |  | Cutii (doze) IP54 | buc |  | 6.00 |  |
| 100 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED Panel 36W/40W) | 100 buc |  | 0.16 |  |
| 101 |  | Corp de iluminat LED Panel 36W/40W | buc |  | 16.00 |  |
| 102 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m |  | 3.25 |  |
| 103 |  | Tub gofrat din PVC, D =16mm | m |  | 325.00 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 104 |  | Panou ЩРв 6 | buc |  | 3.00 |  |
| 105 |  | Intreruptor BН-32-3/40A | buc |  | 6.00 |  |
| 106 |  | Automat АВВДТ-C16А/30мА | buc |  | 6.00 |  |
| 107 |  | Automat ВА47-29 1P C10A | buc |  | 8.00 |  |
| 108 |  | Automat ВА47-29 1P B10A | buc |  | 7.00 |  |

Întocmit _______________________________________________