Aprobat:

Director SRL ”Chișinău-gaz”

## Ruslan SACA _____________

## Documentație de atribuire la

## anunțul de participare nr. 11 din 04.12.2025

## (CAIET DE SARCINI)

Obiectul: Achiziționarea nodurilor de fixare și a garniturilor.

Numărul: CG-10BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL ”Chișinău-gaz”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

- Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu bunuri: noduri de fixare a contoarelor de gaze, și a garniturilor, pentru activitatea de bază de distribuție a gazelor naturale:

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Un. de măs. | C-te | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42130000-9 | Garnitură D 15 | buc. | 69.378,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 2 | 42130000-9 | Garnitură D 20 | buc. | 89.142,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 3 | 42130000-9 | Garnitură D 25 | buc. | 187.872,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 4 | 42130000-9 | Garnitură D 32 | buc. | 1.702,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 5 | 42130000-9 | Garnitură D 40 | buc. | 2.314,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 6 | 42130000-9 | Garnitură D 50 | buc. | 1.129,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 7 | 42130000-9 | Nod de fixare D 15 | set | 196,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 8 | 42130000-9 | Nod de fixare D 20 | set | 619,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 9 | 42130000-9 | Nod de fixare D 25 | set | 10.844,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 10 | 42130000-9 | Nod de fixare D 32 | set | 365,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| 11 | 42130000-9 | Nod de fixare D 40 | set | 115,00 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |  |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): |  |  |  |  |  | 3 508 195,00 |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: livrarea se face în baza comenzii prealabile din partea beneficiarului în termen de 60 de zile din momentul plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

- livrarea se face conform comenzii prealabile a beneficiarului;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

| Nr. d/o |  | Denumirea bunurilor solicitate |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Noduri de fixare |  | * Setul nodului de fixare – în set un nod sub filet, al doilea sub sudură la toate diametrele, și 2 garnituri sub diametru (Комплект узлов крепления: в комплекте один – под резьбу, второй под приварку на все диаметры); * Parc industrial propriu pentru modificarea elementelor în termeni restrînși (Наличие собственного технологического парка, для выполнения наладочных работ по замене типоразмеров в короткие сроки); * Размер выходного пазика должен составлять 3-5 мм и штуцер узла крепления должен быть заужен. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Garnituri (Прокладка резиновая) |  | * Garniturile de toate diametrele, inclusiv cele din set cu nodurile de fixare treruie să corespundă cu «CP G.05.01-2014, стр. 81» și să corespundă standardului GOST7338 – grosimea 3-5 mm (Поставка всех резиновых прокладок (Д15, Д20, Д25, Д32, Д40, Д50), в том числе в комплекте узлов крепления должны быть в соответствии с «CP G.05.01-2014, стр. 81» - должна соответствовать «Резина маслобензостойкая по ГОСТ 7338») - толщина листа 3-5 мм.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nr. d/o | Garnituri (mărimi) |  |  |  |  | Diametru intern (mm) |  |  | Diametru extern (mm) |  |  | Grosimea garniturii nodului (mm) |  |
| 1 | Garnitură D 15 (Прокладка резиновая Д15) |  |  |  |  | 17,5 |  |  | 24,0 |  |  | 3,0 |  |
| 2 | Garnitură D 20 (Прокладка резиновая Д20) |  |  |  |  | 23,0 |  |  | 30,0 |  |  | 3,0 |  |
| 3 | Garnitură D 25 (Прокладка резиновая Д25) |  |  |  |  | 31,5 |  |  | 39,5 |  |  | 3,0 |  |
| 4 | Garnitură D 32 (Прокладка резиновая Д32) |  |  |  |  | 40,0 |  |  | 50,0 |  |  | 4,0 |  |
| 5 | Garnitură D 40 (Прокладка резиновая Д40) |  |  |  |  | 44 |  |  | 56,5 |  |  | 4,0 |  |
| 6 | Garnitură D 50 (Прокладка резиновая Д50) |  |  |  |  | 59 |  |  | 71,5 |  |  | 4,0 |  |
| Noduri de fixare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diametru |  |  | cu filet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d1 |  | d2 |  | d3 | L |  | l1 | l2 |  | l3 |  | l4 |  |  |  |
| 15 |  |  | 22 |  | 24 |  | 18 | 52 |  | 12 | 28 |  | 5 |  | 7 |  |  |  |
| 20 |  |  | 27 |  | 29,5 |  | 23 | 54 |  | 15 | 25 |  | 6 |  | 8 |  |  |  |
| Diametru |  |  | fără filet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d1 |  | d2 |  | d3 | L |  | l1 | l2 |  | l3 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 22 |  | 24 |  | 18 | 52 |  | 40 | 5 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 27 |  | 29,5 |  | 23 | 54 |  | 40 | 6 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Diametru |  |  | cu filet cu trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d1 |  | d2 |  | d3 | d4 |  | L | l1 |  | l2 |  | l3 | l4 |  |  |
| 25 |  |  | 26 |  | 34 |  | 38,5 | 31,5 |  | 52 | 17 |  | 25 |  | 5 | 5 |  |  |
| Diametru |  |  | cu filet fără trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d1 |  | d2 |  | d3 | d4 |  | L | l1 |  | l2 |  | l3 | l4 |  |  |
| 25 |  |  | 29 |  | 34 |  | 38,5 | 31,5 |  | 43 | 7 |  | 25 |  | 6 | 5 |  |  |
| Diametru |  |  | fără filet fără trecere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d1 |  | d2 |  | d4 | L |  | l1 | l2 |  | l3 |  | l4 |  |  |  |
| 32 |  |  | 35 |  | 34 |  | 40 | 50 |  | 7 | 33 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 40 |  |  | 47 |  | 47 |  | 57 | 50 |  | 8 | 31 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 50 |  |  | 57 |  | 57 |  | 72 | 60 |  | 10 | 39 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Diametru |  |  | piulița |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d1 |  | d2 |  | d3 | L |  | l1 | l2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 22 |  | 29 |  | 34 | 18 |  | 13 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 28,5 |  | 30,5 |  | 43 | 20 |  | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 35,5 |  | 39,5 |  | 49,5 | 20 |  | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 35,5 |  | 41 |  | 46 | 20 |  | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 51 |  | 57 |  | 73 | 22 |  | 17 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 67 |  | 73 |  | 89 | 24 |  | 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului comercial privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

- parc industrial propriu pentru modificarea elementelor în termeni restrînși.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: sunt descrise în p. 20 al Anunțului de participare.

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;

- Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz” 					Data „____”__________________

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.

Secretarul Grupului                                                              Mutruc R.

Membrii Grupului                                                                 Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:

Obiectul: Achiziționarea nodurilor de fixare și a garniturilor.

Numărul: CG-10BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | C-te | Denumirea bunurilor ofertate: | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Garnitură D 15 | buc. | 69.378,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Garnitură D 20 | buc. | 89.142,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Garnitură D 25 | buc. | 187.872,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Garnitură D 32 | buc. | 1.702,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Garnitură D 40 | buc. | 2.314,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Garnitură D 50 | buc. | 1.129,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nod de fixare D 15 | set | 196,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nod de fixare D 20 | set | 619,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nod de fixare D 25 | set | 10.844,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nod de fixare D 32 | set | 365,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nod de fixare D 40 | set | 115,00 |  |  |  |  |  |  |
| Total: |  |  | 363.676 | x | x | x |  |  | x |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: Achiziționarea nodurilor de fixare și a garniturilor.

Numărul: CG-10BC/2026;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate | Un. de măsură | Denumirea bunurilor ofertate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă | Ţara de origine | Producătorul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Garnitură D 15 | buc. |  |  |  |  |  |
| 2 | Garnitură D 20 | buc. |  |  |  |  |  |
| 3 | Garnitură D 25 | buc. |  |  |  |  |  |
| 4 | Garnitură D 32 | buc. |  |  |  |  |  |
| 5 | Garnitură D 40 | buc. |  |  |  |  |  |
| 6 | Garnitură D 50 | buc. |  |  |  |  |  |
| 7 | Nod de fixare D 15 | set |  |  |  |  |  |
| 8 | Nod de fixare D 20 | set |  |  |  |  |  |
| 9 | Nod de fixare D 25 | set |  |  |  |  |  |
| 10 | Nod de fixare D 32 | set |  |  |  |  |  |
| 11 | Nod de fixare D 40 | set |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________