Caiet sarcini Echipament si consumabile IT 2025

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30213300-8 | Computer de birou | buc | 2 | 1.Unitatea Centrală: • Procesor: Cel puțin 8 nuclee fizice, grafică integrată, frecventa de cel puțin 3.8 GHz și o memorie cache L3 de cel puțin 16 MB. Tehnologia de fabricație a procesorului ar trebui să fie de 7 nm sau mai mica și un TDP maxim de 65W. • Memorie RAM: Minimum 16 GB DDR4, 288-Pin DIMM, Dual-Rank . Frecvență de cel puțin 3200 MHz. • Stocare: SSD cu o capacitate minimă de 512 GB, tip NVMe, cu viteza de citire de cel puțin 2000 MB/s și viteza de scriere de cel puțin 1200 MB/s. • Porturi USB: Minimum 4, dintre care cel puțin unul recomandat să fie USB 3.0 sau superior. • Placă de rețea: Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps. • Sistem de operare: Windows 11 licențiat, preinstalat, cu interfața în limba română. • Carcasa: Format ATX sau Micro-ATX, cu sursă de alimentare de cel puțin 500W certificată 80 Plus. 2.Monitor: • Dimensiune diagonală: Cel puțin 21.5 inch. • Rezoluție: Minimum Full HD (1920 x 1080 pixeli), raport de aspect 16:9. • Tip panel: IPS sau echivalent, cu unghi de vizualizare de minimum 178° (orizontal și vertical). • Luminozitate: Minimum 200 cd/m². • Contrast: Minimum 700:1. • Boxe incorporate. • Conectori: HDMI și/sau DisplayPort. Cablul HDMI sau DisplayPort inclus în pachet. 3. Tastatură și mouse Tastatura: • Tip de conexiune: Cu fir • Lungime cablu tastatură: minimum 1,5 m • Aspecte lingvistice: Engleză, Rusă • Sursă de alimentare: USB • Tehnologia Tastaturii: Membrană • Lățimea tastaturii nu trebuie să depășească 425 mm Mouse: • Tip de conexiune: Cu fir • Lungime cablu mouse: minimum 1,8 m • Sursă de alimentare: USB Hardware-ul trebuie să fie nou, neutilizat și să nu provină din echipamente recondiționate sau reconfigurate. Toate componentele și sistemul de calcul complet trebuie să aibă o garanție de minimum 3 ani. | 18 350,00 |
| 2. | 30232110-8 | Imprimantă color cu jet de cerneală | Buc | 1 | • Dimensiunea maximă a hârtiei: A4 • Funcții imprimantă: Numai imprimare • Tehnologia de imprimare: cu jet de cerneală • Tip imprimanta: color • Rezoluție minima imprimare: 1440 x 5760 dpi • Numărul de culori in rezervoare: 4 • Interfața de conectare: USB • Dimensiunea minimă a picăturii: 3 pL • Viteza minima de imprimare alb/negru ISO/IEC: 10 f/m • Viteza minima de imprimare color ISO/IEC: 5 f/m | 3 000,00 |
| 3 | 30237120-6 | Switch de rețea cu 16 porturi si rata de transfer LAN 1000 Mbit/s | Buc | 1 | • Porturi: 16x 10/100/1000 Mbps • Material carcasa: Metal • Dimensiuni: 294 x 180 x 44 mm • Posibilitate de montare in rack | 1 160,00 |
| 4 | 30237000-9 | Sursă de alimentare neîntreruptibilă UPS | Buc | 4 | • Putere de ieșire minima 650 va / 375 W • Tensiune de ieșire: 240 V • Conectori de ieșire: 4 • Tip conectori ieșire: Schuko CEE 7/4 | 4 300,00 |
| 5 | 30237000-9 | Sursa de alimentare PC | Buc | 4 | • Putere minima: 500 W • Lățime: 140 mm • Lungime: 150 mm • Clasa de eficienta energetica minima: 80+ | 3 000,00 |
| 6 | 30237000-9 | Tastatură și mouse | Buc | 13 | Tastatura: • Tip de conexiune: Cu fir • Lungime cablu tastatură: minimum 1,5 m • Aspecte lingvistice: Engleză, Rusă • Sursă de alimentare: USB • Tehnologia Tastaturii: Membrană • Lățimea tastaturii nu trebuie să depășească 425 mm Mouse: • Tip de conexiune: Cu fir • Lungime cablu mouse: minimum 1,8 m • Sursă de alimentare: USB | 6 500,00 |
| 7 | 30237000-9 | Covoraș pentru mouse | Buc | 30 | • Material de acoperire: Textil • Materialul de bază: Cauciuc | 1 250,00 |
| 8 | 30237000-9 | Placa memorie RAM DDR4 16Gb | Buc | 10 | • Capacitate: 16 Gb • Dual-Rank (2Rx8) • Frecvență memorie: minimum 3200 MHz • Form factor: 288-Pin DIMM • Set: 1x 16Gb | 6 500,00 |
| 9 | 30237000-9 | Placa memorie RAM DDR3 8Gb | Buc | 5 | • Capacitate: 8 Gb • Frecvență memorie: minimum 1600 MHz • Form factor: 240-Pin DIMM • Set: 1x 8Gb | 2 083,00 |
| 10 | 30237000-9 | SSD SATA | Buc | 5 | • Capacitate: 512 Gb • Interfața: SATA • Viteza maximă de citire: cel puțin 530 MB/s • Viteza de scriere maximă: cel puțin 480 MB/s | 4 580,00 |
| 11 | 30231310-3 | Monitor PC | Buc | 1 | • Diagonala ecranului: 34" • Ecran curbat • Rezoluția Display-ului: 3440x1440 WQHD • Rata maximă de reîmprospătare: 180 Hz • Timp de răspuns: 1ms MPRT • Intrări HDMI: 2 x HDMI 2.0 • DisplayPort: 1x DP 1.4 • Boxe incorporate • Aspect imagine: 21:9 • Densitatea pixelilor: 110 ppi • Luminozitate: 400 cd/m2 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • USB-Hub | 7 500,00 |
| 12 | 30231310-3 | Set conectori RJ45 100 buc. | Buc | 1 | • RJ45 Cat5E, tip pass through, 100 buc. | 250,00 |
| 13 | 30231310-3 | Stick de memorie USB | Buc | 10 | • Materiale: Plastic ABS • Design Unitate Flash: Conector glisant • Interfață: USB 3.1 Gen 1 • Capacitate stocare: 64 GB • Conector tip: USB Type-A • Viteza maximă de citire: 90 MB/s • Viteza de scriere maximă: 30 MB/s | 1 300,00 |
| 14 | 30232110-8 | Imprimanta multifuncțională laser color | Buc | 2 | • Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare • Tip imprimantă: Color • Imprimare duplex: Automat • Copiere duplex • Tehnologia de imprimare: Laser • Viteza de imprimare negru ISO/IEC : min. 33 f/m • Viteza de imprimare color ISO/IEC : min. 33 f/m • Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi • Dimensiunea maxima a hârtiei: A4 • Ciclu de lucru lunar: min. 50000 Pagini/Lună • Capacitatea cartușelor de pornire: Negru: min. 2.100 pagini, C/M/Y: min. 1.100 pagini • Conectivitate: Ethernet, USB, WiFi | 20 000,00 |