Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Capitol 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | TsC60C | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (0,5mx0,4mx150m) | 100 m3 | 0,3000 |
| 2 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 (0,5mx 0,3mx150m) | 100 m3 | 0,2250 |
| 3 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 36,0000 |
| 4 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Зачистка дна траншеи | m3 | 3,7500 |
| 5 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu Обратная засыпка | m3 | 30,0000 |
| 6 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv Уплотнение обратной засыпки | m3 | 30,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Capitol 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | 08-02-167-10 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 8 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-02-165-9 | Demontare Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 k=0,5 | buc | 2,0000 |
| 10 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,5000 |
| 11 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,5000 |
| 12 |  | Nisip 0,5mx0,2mx150m | m3 | 15,0000 |
| 13 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,5000 |
| 14 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,5000 |
| 15 |  | Caramida | buc | 1 800,0000 |
| 16 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 3,0000 |
| 17 |  | Cablu AABL-10 3x240mm2 | m | 300,0000 |
| 18 |  | Bamda avertizare | m | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reglare demarare |  |  |
| 19 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 2,0000 |
| 20 | 1-11-027-1 | Masurarea curentilor de scurgere sau a tensiunii de strapungere a eclatorului | 1 masurare | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Capitol 3. Utilaj |  |  |
| 21 |  | Manson de cuplare 3STP-10 150/240 | buc | 2,0000 |
| 22 |  | Manson de cuplare 3KVTP-10 150/240 | buc | 2,0000 |