| Gimnaziul-Gradinita "STEAM" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de reparatia blocului alimentar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 56,6000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 184,3600 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 115,3600 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=2,0000 | m2 | 56,6000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Usi) | m2 | 2,1000 |
| 6 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel | buc | 3,0000 |
| 7 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 18,0000 |
| 8 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 25,0000 |
| 9 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 10 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 184,3600 |
| 12 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 169,3600 |
| 13 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6,0000 | m2 | 169,3600 |
| 14 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 15,0000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 184,3600 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 184,3600 |
| 17 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 49,0000 |
| 18 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 30*30 cm | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 56,6000 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 56,6000 |
| 21 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=10,0000 | m2 | 56,6000 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,6000 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,0000 | m2 | 56,6000 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,6000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2 | 56,6000 |
| 26 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 25,0000 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,6000 |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 | m2 | 56,6000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,6000 |
| 30 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -Portelonat, 9 mm grosime, cu dimensiuni de la 41*41cm | m2 | 56,6000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 31 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,0000 |
| 32 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi-Dispartitori cu usi | m2 | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |
| 33 | SB24E | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200 | buc | 3,0000 |
| 34 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 35 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,0000 |
| 36 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 1,0000 |
| 37 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 38 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,0000 |
| 39 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,0000 |
| 40 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 25,0000 |
| 41 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 35,0000 |
| 42 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 12,0000 |
| 43 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,0000 |
| 44 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 45 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000 |
| 46 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,0000 |
| 47 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 48 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 49 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 24,0000 |
| 50 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
| 51 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 52 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,0000 |
| 53 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 54 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,0000 |
| 55 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 20,0000 |
| 56 | RpSA19D | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 15,0000 |
| 57 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 4,0000 |
| 58 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,0000 |
| 59 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 60 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,0000 |
| 61 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 3,0000 |
| 62 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 63 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,0000 |
| 64 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,0000 |
| 65 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 65,0000 |
| 66 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 65,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 67 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,0000 |
| 68 | RpED18B | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina | m | 56,0000 |
| 69 | RpEK06A | Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 8,0000 |
| 70 | RpEP09A | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 2,0000 |
| 71 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 12,0000 |
| 72 | RpEE24D | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A | buc | 4,0000 |
| 73 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 75 |  | Cablu 3 x 2.5 mmp | m | 85,0000 |
| 76 |  | Cablu 3 x 1.5 mmp | m | 65,0000 |
| 77 |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*2.5 | m | 45,0000 |
| 78 |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*4 | m | 35,0000 |
| 79 |  | Cablu ВВГнгLS(нгд) 5*6 | m | 15,0000 |
| 80 |  | Cablu PV3 1.5 | m | 45,0000 |
| 81 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 65,0000 |
| 82 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 25 mm sur Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 45,0000 |
| 83 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm Tub gofrat 32 mm alb Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 15,0000 |
| 84 | RpEJ02C | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,0500 | buc | 35,0000 |
| 85 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,1600 |
| 86 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 6,0000 |
| 87 |  | Corp de il. p/u LED (model 2*36) IP 54 | buc | 8,0000 |
| 88 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led | buc | 16,0000 |
| 89 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,0100 |
| 90 |  | Copr il. rotund 100W IP 54 | buc | 1,0000 |
| 91 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0200 |
| 92 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 2,0000 |
| 93 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,1400 |
| 94 |  | Priza aplicabila 125 3P+E+N 32A 380V | buc | 1,0000 |
| 95 |  | Priza aplicabila 125 3P+E+N 16A 380V | buc | 4,0000 |
| 96 |  | Fisa mobila 3P+N+E 32A 380V | buc | 1,0000 |
| 97 |  | Fisa mobila 3P+N+E 16A 380V | buc | 4,0000 |
| 98 |  | Priza 2P+E | buc | 14,0000 |
| 99 |  | Rama 2 locuri | buc | 5,0000 |
| 100 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite | buc | 14,0000 |
| 101 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 2,0000 |
| 102 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 4,0000 |
| 103 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,0000 |
| 104 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 6,0000 |
| 105 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,0000 |
| 106 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 14,0000 |
| 107 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj (electricitate) |  |  |
| 108 |  | Panou de distributie ЩМП-5-0 (1000*650*300) | buc | 1,0000 |
| 109 |  | PPBB-30N <I-O> neon post | buc | 3,0000 |
| 110 |  | Bara imbinare 3 rinduri PIN 63A | buc | 2,0000 |
| 111 |  | Bara incorp. 15*16mm verde | buc | 3,0000 |
| 112 |  | Bara incorp. 15*16mm albastra | buc | 3,0000 |
| 113 |  | Panou distr. ЩРН-24 | buc | 1,0000 |
| 114 |  | Panou de distributie ЩМП-2-0 (500*400*200) | buc | 1,0000 |
| 115 |  | Banda zincata p/u impamintare | set | 0,2500 |
| 116 |  | Izolator SM-35 380 A | buc | 4,0000 |
| 117 |  | KMH 11260 12 A contactor | buc | 2,0000 |
| 118 |  | KMH 35012 50A Contactor | buc | 4,0000 |
| 119 |  | Automat BA88-35 3P 160 A | buc | 1,0000 |
| 120 |  | Automat BA47-29 3P 32A C | buc | 3,0000 |
| 121 |  | Automat BA47-29 3P 63 A | buc | 2,0000 |
| 122 |  | Automat BA47-29 3P 40 A | buc | 2,0000 |
| 123 |  | Sina montaj DIN 600mm | buc | 2,0000 |
| 124 |  | Automat BA47-29 3P 25 A C | buc | 2,0000 |
| 125 |  | Automat BA47-29 3P 20 A C | buc | 1,0000 |
| 126 |  | Automat BA47-29 3P 10 A C | buc | 2,0000 |
| 127 |  | Automat BA47-29 3P 6 A | buc | 4,0000 |
| 128 |  | Automat BA47-29 1P 16 A C | buc | 11,0000 |
| 129 |  | Automat BA47-29 1P 10 A B | buc | 3,0000 |
| 130 |  | AVDT 63 C16 30mA automat | buc | 3,0000 |
| 131 |  | AVDT 63 C16 30mA 4P automat dif | buc | 2,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.