Caiet de sarcini

pentru achiziţia lucrărilor

- Obiectul caietului de sarcini: Achiziționarea și montarea ferestrelor și ușilor cu profil din PVC

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitatea | Valoarea estimativa, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| LOT nr. 1 Supliment nr. 1, 2022 Înlocuirea ferestrelor la clădirea administrativă din str. Ion Neculce, 30 |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, măști, etc.) | m2 | 16,8 |  |
| 2 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Profil PVC cu 5 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Golul ferestrelor are dimensiuni aproximativ – 1,4x1,5 – 3 buc; 1,4x1 – 6 buc; 1,4x0,5 – 3 buc; Suprafața geamurilor cu deschidere – ~35÷40 % din suprafața ferestrei; Cu instalarea plasei anti-insecte; Culoarea profilului – alb. | m2 | 16,8 |  |
| 3 | CK26A | Glafuri exterioare din aluminiu cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre | m | 24,0 |  |
| 4 | CK26A | Glafuri interioare din PVC cu lățime de 15-20 cm din mase plastice, pentru ferestre și uși | m | 10,5 |  |
| 5 | CK26A | Glafuri interioare din PVC cu lățime de 35 cm din mase plastice, pentru ferestre și uși | m | 1,1 |  |
| 6 | RpCE20A | Etanșarea rosturilor în jurul ferestrelor la partea exterioară, de fațadă, executate cu ecran din chit "Romalchid C 895-18" | m | 57,0 |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1, lei fără TVA |  |  |  |  | 33 600 |
| LOT nr. 2 Supliment nr. 1, 2022 Achiziția și montarea ușii în incinta clădirii administrative (centru comercial) |  |  |  |  |  |
| 7 | CK25D | Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două canaturi, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv Profil PVC cu 5 camere, geam cu doua rânduri de sticlă; Dimensiunile golului pentru ușă – 2,56x2,46 m; Suprafața geamurilor din sticlă va constitui ~ 30% din suprafața ușii; Culoarea profilului – alb. | m2 | 6,3 |  |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 2, lei fără TVA |  |  |  |  | 14 500 |
| Valoarea estimativă totală pentru lot nr. 1 si nr. 2, lei fără TVA |  |  |  |  | 48 600 |

- Beneficiarul este îndreptăţit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înştiinţa în scris Executantul cu cel puţin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractuale de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt. Volumul real al lucrărilor se va concretiza la faza de recepţie finală conform constatărilor.

- Specificaţii tehnice:

Pentru fiecare obiect volumele de lucrări se va concretiza la faza de recepţie.

Materialele utilizate:

- La confecţionarea ferestrelor şi uşilor se va utiliza profil din PVC cu caracteristicile tehnice corespunzătoare domeniului de exploatare astfel încât pe durata exploatării să nu apară deformaţii sau alte defecţiuni;

- Culoarea profilelor pentru ferestre şi uşi: alb.

- Profilul utilizat la confecționarea tâmplăriei nu trebuie să-și modifice culoare pe parcursul termenului de garanție

Masuri organizatorice:

- Prevederile normativului NCM A.08.02:2014 ”Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii” sunt obligatorii de a fi respectate  şi cunoscute de muncitorii implicaţi în procesele de execuţie a lucrărilor;

- La începerea lucrărilor obligatoriu, Executantul va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru efectuarea lucrărilor respective, moment în care se va face cunoştinţă cu obiectul de reparaţie;

- Lucrările nu se vor întrerupe fiind anulate peste câteva zile fără motiv, decât cu acordul Beneficiarului;

- Executantul în ziua finalizării lucrărilor va anunţa inginerul responsabil al Beneficiarului pentru a verifica calitatea şi cantitatea lucrărilor executate;

Alte condiţii:

- Materiale necesare pentru efectuarea lucrărilor vor fi asigurate de către Executant;

- Materialele nu trebuie sa posede distrugeri şi defecţiuni si de asemenea se vor prezenta toate certificatele de calitate si conformitate a lor sau agremente tehnice după caz;

- Tehnica şi utilajul va fi asigurata de Executant;

- Muncitorii vor fi asiguraţi de către Executant cu echipament individual de protecţie corespunzător lucrărilor efectuate;

- Pe timp nefavorabil (temperaturi scăzute, caniculă, precipitaţii abundente, vânt puternic) Beneficiarul este în drept să suspende lucrările de execuţie urmând a fi reluate în condiţii normale iar Executantul va lua în calcul de a avea o rezervă de timp pentru a se încadra în termenul prescris în contractul semnat de părţi;

- Ofertele de preţ vor fi prezentate sub formă de deviz indicând manopera, resursele materiale necesare și mecanismele.

- Cerinţe de mentenanţă:

- Perioada de garanţie:

- Garanţie pentru ferestre și feronerie: minimum de 5 ani;

- Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar;

- Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Informații și proiectare

Configurația ferestrelor se va executa asemănător cu ferestrele vechi existente iar dimensiunile exacte vor fi preluate de către executant după încheierea contractului.

- Sursa de finanțare

- Surse proprii

- Scopul achiziției

- Micșorarea pierderilor semnificative de energie termică din incinta clădirilor

- Documentaţia tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | NCM L.01.03:2015 | Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţie a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale |
|  | NCM E.04.01-2006 | Protecţia termică a clădirilor |
|  | NCM E.04.03-2008 | Сonservarea energiei în clădiri |
|  | CP C.04.08:2015 | Blocuri de ferestre și uși din PVC. Lucrări de instalare |

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Conform codului practic  CP A.08.01-1996 ”Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente” la fiecare fază determinantă, Executantul va întocmi procese verbale de lucrări ascunse care vor fi înaintate spre aprobare comisiei stabilite din partea Beneficiarului;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

- Criteriu de evaluare a ofertelor va fi: cel mai mic preț pentru suma totală a ofertei cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7;

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Devizele urmează a fi elaborate de către operatori economici în conformitate cu cerințele Ordinului nr.190 din 31.12.2021 (Se anexează calculul).

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 2 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini.

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română.

- Cerinţe faţă de ofertanţi:

- Ofertele de preţ vor conţine formularele Nr. 3 , 5 si 7 conform CP L. 01.01.2012 ”INSTRUCŢIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE” ;

- Experienţă în domeniu: minimum 3 ani;

- Compania este necesar să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- La îndeplinirea lucrărilor ulilajele și mecanismele este necesar să corespundă tuturor regulilor de exploatare în vederea respectării tehnicii securității;

- Muncitorii trebuie să fie calificaţi şi atestaţi care au dreptul la efectuarea lucrărilor date;

- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut conform termenilor stabiliţi de contract.