CAIET DE SARCINI (modificat)
Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație pentru eficientizarea serviciului radiologic si de radioprotectie in cadrul IMSP Policlinica de Stat
Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat

1 . Lucrări de reparație biroul 117 

Descriere generală
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie (Biroul 117, punct de control)


	
	
	1.1. Timplarie


	1
	RpCP45A


	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Usi Radiologie)
	kg
	180,00

	2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	1,80

	3
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. - deblocarea ferestrei existente
	m2
	2,16

	4
	CK32B


	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera
	m2
	6,60

	5
	CK12D


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru cabinet radiologic 1,13x2,07 m, metalica, antiincendiara, dubla; oarba; cu echivalent de plumb 2,5pb; grosimea tabla plumb 2.5 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog; intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschidere cercevea de trecere dreapta -900 mm, cercevea secundara cu zavor, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc)
	m2
	2,34

	6
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (cu fizarea deschiderii, produs german, calculat pentru cercevea cu greutatea de 90 kg, ciclu de deschideri-inchideri -500 mii) sau mai bine
	buc
	1,00

	7
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa pentru cabinet radiologic 0,80x2,10 m, metalica, antiincendiara; oarba; cu echivalent de plumb 1,0pb; grosimea tabla plumb 1 mm; in set cu plinte; acoperire cu pulbere RAL 9003 sagren alb sau conform solicitarii beneficiarului; in set cu lacat de clasa 3 antiincendiar NEMEF sau analog;  intarirea rama pentru dispozitiv automat de inchidrea; rama usii cuprinde tabla plumb; deschiderea de stinga, prag 20 mm; (dimensiunile se vor concretiza pe loc)
	m2
	1,68

	8
	RpCM05A


	Ceruirea si lustruirea cu masina de frecat placaje - scoaterea straturilor de vopsea existente (aplicativ k-0,4 la resurse, din resurse doar manopera si utilaje)
	m2
	4,82

	9
	RpCO09A


	Revizuirea cercevelelor simple, executate din cherestea de rasinoase 
	buc
	1,00

	10
	RpCO42B


	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu balamale ingropate
	buc
	1,00

	11
	RpCO42D


	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere - se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00

	12
	RpCO42E


	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale Lacata - se va coordona cu beneficiarul
	buc
	1,00

	13
	CK07B


	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi 
	m
	5,20

	14
	RpCR13B


	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi
	m2
	5,32

	15
	CF63A


	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 2 cm - glafuri
	m2
	2,94

	16
	CK26C


	Aplicativ Coltar din mase plastice sau aluminiu cu plasa (se exclud suruburi)
	m
	28,56

	17
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	10,72

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	10,72

	19
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale, utilaje
	m2
	10,72

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	10,72

	21
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	10,72

	22
	CK32B


	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare
	m2
	6,60

	
	
	1.2. Pardoseli

	23
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	56,00

	24
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	3,32

	25
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	59,32

	26
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	59,32

	27
	CG01A1


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm)
	m2
	59,32

	28
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	50,66

	29
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti) (Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei)
	m2
	50,66

	30
	CE40A


	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinzisoare
	m3
	0,18

	31
	CN50A


	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3
	0,18

	32
	CK35B


	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Fixare grinzisoare
	buc
	82,00

	33
	CE30C


	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip placaj neslefuit de 22 mm grosime
	m2
	5,34

	34
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti) (Covor PVC Grabo/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm/Culoarea Quart/garantia de la producator 10 ani - procurat de beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) (se exclude autonivelant)
	m2
	5,34

	35
	CK18C


	Montarea profil de racord covor pvc (se exclude nisip, ciment)
	m
	35,60

	36
	CG17D1


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (dimensiunile placilor, tipul si coloristica se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	3,32

	
	
	1.3. Pereti 

	37
	RpCP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
	kg
	28,70

	38
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	14,53

	39
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (bagheta de protectie perete)
	m2
	0,30

	40
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	4,60

	41
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	139,94

	42
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2)
	m2
	139,94

	43
	CF18A 
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)    (special tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm) 
	m2
	4,50

	44
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	135,44

	45
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	122,89

	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	122,89

	47
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	122,89

	48
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	122,89

	49
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale, utilaje
	m2
	122,89

	50
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	122,89

	51
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	122,89

	52
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiarul, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	17,05

	53
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x500 H (se exclude lant)
	buc
	3,00

	54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250 (se exclude lant)
	buc
	4,00

	55
	CI18C


	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m
	1,50

	56
	CK30B


	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau pal melaminat 18 mm, inclusiv diblurile
	m2
	4,60

	
	
	1.4. Repararii la sistemul de incalzire

	57
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2
	6,96

	58
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m
	36,00

	59
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc
	8,00

	60
	IB20B


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc
	12,00

	61
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator)
	buc
	1,00

	62
	IB05B


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (se exclude radiator)
	buc
	2,00

	63
	
	Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari
	buc
	40,00

	64
	
	Garnituri
	buc
	16,00

	65
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25
	m
	44,00

	66
	IC40A


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1"
	buc
	44,00

	67
	IC38H


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25
	buc
	8,00

	68
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25
	buc
	24,00

	69
	IE04A


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	44,00

	70
	IE03A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m
	44,00

	71
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm
	buc
	3,00

	72
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FE
	buc
	6,00

	73
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez  PPR 25x3/4" FI
	buc
	6,00

	74
	IC30D


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4
	buc
	12,00

	75
	IC30C


	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4
	buc
	3,00

	76
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4
	buc
	3,00

	77
	ID01B


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4
	buc
	6,00

	
	
	1.5. Lucrari tehnico-sanitare


	78
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,00

	79
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc
	1,00

	80
	RpSC16A


	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic
	buc
	1,00

	81
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc
	1,00

	82
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m
	3,00

	83
	RpSB03B


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm
	m
	3,00

	84
	IC37B


	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot fix 20x1/2
	buc
	2,00

	85
	RoSD18A


	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2
	buc
	2,00

	86
	RpSA14B


	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m
	3,00

	87
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc
	3,00

	88
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m
	3,00

	89
	RpSF06A


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m
	0,30

	90
	RpSB13C


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	2,00

	91
	RpSB14C


	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d50 mm
	buc
	2,00

	92
	RpSB13E


	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de scurgere d110 mm 
	m
	1,00

	93
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc
	1,00

	94
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc
	1,00

	95
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1,00

	96
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,00

	97
	SE59A


	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc
	1,00

	98
	SE59A


	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. - Suport hirtie pentru lavuar
	buc
	1,00

	99
	RpVA35B


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 
	m2
	12,00

	100
	VA02B2


	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau  aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm


	m2
	12,00

	
	
	1.6. Tavane

	101
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane


	m2
	3,32

	102
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2)
	m2
	3,32

	103
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (placi speciale tip placi Knauf Safeboard 12,5 mm)
	m2
	56,00

	104
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	56,00

	105
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	59,32

	106
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	59,32

	107
	CF53B k-3


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	-59,32

	108
	CJ04B


	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane Baghetele la tavan
	m
	38,46

	109
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	59,32

	110
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k-2 la materiale, utilaje
	m2
	59,32

	111
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	59,32

	112
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	59,32

	
	
	1.7. Alte lucrari


	113
	TrB01A2-5


	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m
	t
	14,62

	114
	TsH92B
	Incarcarea in auto
	t
	14,62

	115
	TsI50C10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	14,62


Se exclude - Cost Covor PVC procurat de beneficiar inclusiv cheltuieli de transport si depozitare fara TVA
2. Schimbarea retelelor electrice in cadrul cabinetului radiologic nr. 117 al IMSP Policlinica de Stat.
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 

proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatie


	
	
	

	1
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m
	200,000

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m
	200,000

	3
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	11,000

	 
	
	2. Lucrari de montare
	
	
	

	7
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Корпус металлический, встраиваемый, 310х460х130мм ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ, IP 31
	buc
	1,000

	8
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Выключатель нагрузки 3Р, Iн=40A ВН-32/3Р/40А
	buc
	1,000

	9
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Выключатель нагрузки 3Р, Iн=25A ВН-32/3Р/25А
	buc
	1,000

	10
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатели диф. тока 2Р, Iн=16А,  Iбиф 30мА АВДТ32/С16/30мА.
	buc
	6,000

	11
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Автоматический выключатели 1Р. Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А
	buc
	5,000

	12
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Контактор 2 Р Iн=20А КМ20-20
	buc
	1,000

	13
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2
	100 m
	1,000

	14
	
	Кабель 3х 1.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1kB
	m
	100,000

	15
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2
	100 m
	1,000

	16
	
	Кабель 3х 2.5 мм2 ВВГнг-LSLT x-0,66/1kB
	m
	100,000

	17
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm
	100 m
	1,500

	18
	
	Труба электромонтажная, безгалоченная д.20мм
	m
	150,000

	19
	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru  20 mm
	100 m
	0,040

	20
	
	Труба электромонтажная, стальная д.20мм
	m
	4,000

	21
	
	Поворот металлический ненарезной. д 20мм
	buc
	2,000

	22
	
	Муфта безрезьбои. стальная . д 20мм
	buc
	1,000

	23
	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,070

	24
	
	Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 1200mm, IP54
	buc
	7,000

	25
	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,020

	26
	
	Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 1200mm, IP54
	buc
	2,000

	27
	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc
	0,200

	28
	
	Светильник под 2 светодиодные лампы Т8 с цоколем G13, 600mm, IP54
	buc
	2,000

	29
	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Светодиодная трубка Т8. 1200мм. 36Вт. 100лм/Вт. 4000К. цоколь G13)
	buc
	18,000

	30
	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (Светодиодная трубка Т8. 600мм. 18Вт. 100лм/Вт. 4000К. цоколь G13)
	buc
	4,000

	31
	RpEF03A
	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata Светильник LED c cветовым сигналом " Не входити!"
	buc
	2,000

	32
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Розетка штепсельная F+N+PE для скрытой установки с заземляющим контактом Uн=250В Iн=16А IР20
	buc
	6,000

	33
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic Розетка штепсельная F+N+PE для скрытой установки с заземляющим контактом Uн=250В Iн=16А IР44


	buc
	7,000

	 
	
	3. Utilaj


	
	
	

	34
	
	Корпус металлический, встраиваемый, 310х460х130мм ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ, IP 31


	buc
	1,000

	35
	
	Выключатель нагрузки 3Р, Iн=40A ВН-32/3Р/40А


	buc
	1,000

	36
	
	Выключатель нагрузки 3Р, Iн=25A ВН-32/3Р/25А


	buc
	1,000

	37
	
	Автоматический выключатели диф. тока 2Р, Iн=16А,  Iбиф 30мА АВДТ32/С16/30мА.


	buc
	6,000

	38
	
	Автоматический выключатели 1Р. Iн=10А ВА47-29/1Р/В10А


	buc
	5,000


2. Informaţii şi proiectare

Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat,3 și 5.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu:

3.1.
Evacuarea din contul antreprenorului de pe teritoriul IMSP Policlinica de Stat a deșeurilor urmare a reparațiilor executate. 

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante. 

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor. Conform Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23.05.1996 antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate. Executantul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare. 

Antreprenorul trebuie sa respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie sa fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor şi fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații. 

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc. 

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru excluderea factorilor de risc și accidentare. 

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor. 

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției.Antreprenorul în conformitate cu prevederile art.30 a Legii RM nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare. 

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

11.Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

· împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

· amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentru construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

· responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

· amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă executantul lucrărilor de construcție pînă la finalizarea lor. 

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidentare, antreprenorul va prezenta la solicitare: - certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă; - fișe personale de instruire a  lucrătorilor in domeniul SSM. 
Odată cu prezentarea ofertei, operatorul economic va prezenta declarație privind disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor, dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor, disponibilitatea sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității. 

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare şi utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor  NCM A.08 .02  -2014. Iar după caz va dispune de:

    Din categoria de echipament individual:  haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, echipament de protecție, centuri de siguranță, cască, și alte mijloace sigure de ancorare etc. 

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.
12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" . 

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii. 

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi exclusedin devizele prezentate de Ofertant! 

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct. 1-4 dinAnunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele conform pct. 16subpct. 5-13 din Anunțul de participare.

1. 15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare: execuția lucrărilor va avea loc în decurs de cel mult 40 zile calendaristice care încep a curge din data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar. 
2. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor
1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepţie.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate și a bunurilor, mecanismelor instalate,  este de minimum 5 ani.

        17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului
Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru                                              Viorica EFROS

                                                                                                      (semnat electronic)

Ex: R.Cioclea

Tel:022-25-15-08
