Amenajarea terenului adiacent

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de amenajare |  |  |  |
| 1 | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  | m | 721,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 187,460 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 187,460 |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 282,20 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 451,520 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 5,390 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 218,705 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 218,705 |
| 3 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 232,60 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 33,262 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 5,559 |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 3,210 |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 3,210 |
| 4 | TsC59B |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  | 100 m3 | 3,72 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 22,618 |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  | m3 | 0,015 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 53,196 |
|  | 2952260003557 |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  | h-ut | 13,466 |
| 5 | TsC03F1 aplicativ |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului dupa decapare) |  | 100 m3 | 6,54 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 14,715 |
| 6 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km, (gunoi) |  | t | 981,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 56,015 |
| 7 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  | 100m2 | 46,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 497,085 |
| 8 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  | 100m2 | 46,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 419,895 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 46,500 |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  | h-ut | 65,100 |
| 9 | DA06B1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast |  | m3 | 697,80 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 258,186 |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  | m3 | 914,816 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 161,890 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 106,763 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 16,049 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 33,494 |
| 10 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x25x100 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  | m | 380,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,600 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 68,400 |
|  | 2663102100001-1 |  | Beton |  | m3 | 18,240 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 387,600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,140 |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20 mm |  | m | 381,900 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,140 |
| 11 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 2 154,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 1 874,626 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 51,050 |
|  | 2661112800655-1 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 60 mm |  | m2 | 2 186,310 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 3 446,400 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 16 951,980 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 10,770 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 92,191 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 43,080 |
| 12 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  | m | 820,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 123,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 426,400 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 36,900 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2 599,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 7,380 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,920 |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 |  | m | 824,100 |
| 13 | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.80 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  | m2 | 2 496,00 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 2 172,269 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 59,155 |
|  | 2661112800655-2 |  | Placi din beton, pentru trotuare gr. 80 mm |  | m2 | 2 533,440 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 3 993,600 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 19 643,520 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 12,480 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 106,829 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 49,920 |
| 14 | DE11A |  | Canal de scurjere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ |  | m | 38,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,560 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 6,840 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 1,824 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 38,760 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,114 |
|  | 266612280032551 |  | Canal dr scurjere -rigola de fibrobeton cu gratar din otel zincat OZ |  | m | 38,190 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |
| 15 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,970 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 3,450 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,300 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,630 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,260 |
| 16 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Tub de drenaj PVC д=75 |  | m | 3,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,110 |
|  | 25212167000007 |  | Tub de drenaj PVC d75mm |  | m | 3,213 |
|  | 2524906710000 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  | buc | 0,523 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,003 |
| 17 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare cu speteaza |  | buc | 20,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 38,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 9,000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 97,000 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,720 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 3,000 |
| 18 | TsH91B |  | Instalarea urne |  | buc | 10,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,500 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 48,500 |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 | 0,840 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 1,500 |
| 19 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol |  | t | 598,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 664,335 |
| 20 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 598,50 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 45,486 |
| 21 | TsH05B |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  | m2 | 2 850,00 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 370,500 |
| 22 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 28,50 |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  | h-om | 137,370 |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 112,860 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizarea exterioara |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 23 | TsC03B31 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 0,85 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,881 |
| 24 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 6,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,390 |
| 25 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) |  | m3 | 8,20 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 5,002 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 8,405 |
| 26 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) |  | 100 m3 | 0,42 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,945 |
| 27 | TsF01B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 1 000,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 300,000 |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | buc | 1,700 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 2,700 |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 18,800 |
| 28 | RCsD02A |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul barelor de peste 8 mm , Stilpi pentru sustinerea plasei de protectie |  | kg | 756,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 26,460 |
|  | 2710602000035 |  | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm |  | kg | 232,470 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,756 |
| 29 | RpCH29A |  | Plasa de siguranta, refolosibila |  | m2 | 500,00 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 60,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,000 |
|  | 1752127334760 |  | Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m |  | buc | 10,500 |
| 30 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 65,20 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,911 |
| 31 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,43 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,155 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer pe senile pina la 81-180 CP |  | h-ut | 0,172 |
| 32 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 21,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,665 |
| 33 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 21,50 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,125 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 2,150 |
| 34 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,18 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,196 |
| 35 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,18 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,588 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,697 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 36 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) |  | m | 45,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 13,500 |
|  | 2521216700500-69 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm |  | m | 47,034 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,045 |
| 37 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=200mm |  | m | 165,20 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 64,428 |
|  | 2521216700500-70 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=200 mm |  | m | 173,497 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 19,259 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,330 |
| 38 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN4,SDR41,D=250mm |  | m | 42,50 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 16,575 |
|  | 2521216700500-71 |  | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=250 mm |  | m | 44,635 |
|  | 25137366017001 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 4,955 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,085 |
| 39 | pretdepiata |  | Banda de avertizare |  | m | 210,20 |
|  | 9001-70 |  | Banda de avertizare |  | m | 210,200 |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Camine |  |  |  |
| 40 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,45 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,922 |
| 41 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) |  | 100 m3 | 0,45 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,012 |
| 42 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 52,20 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,533 |
| 43 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,38 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,137 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer pe senile pina la 81-180 CP |  | h-ut | 0,152 |
| 44 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 38,20 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 370,922 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 158,912 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 15,772 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 5,001 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 2,962 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 6,155 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 30,774 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 72,198 |
| 45 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) |  | buc | 14,00 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 14,000 |
| 46 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  | buc | 8,00 |
|  | 26611264331011* |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08m3) |  | buc | 8,000 |
| 47 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,28 m3) |  | buc | 7,00 |
|  | 26611264331011*1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24m3) |  | buc | 7,000 |
| 48 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) |  | buc | 14,00 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 14,000 |
| 49 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 14,00 |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  | buc | 14,000 |
| 50 | AcE13A1 |  | Scara cu vanguri din otel |  | buc | 14,00 |
|  | 281123305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  | buc | 14,000 |
| 51 | pretdepiata |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  | kg | 652,00 |
|  | 9001-55 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  | kg | 652,000 |
| 52 | AcE12A1 |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  | buc | 14,00 |
|  | 2875274200001 |  | Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124) |  | buc | 14,000 |
|  |  |  | 2. Inventar |  |  |  |
| 53 | pret de piata |  | Banci pe 2 picioare din beton spalat cu speteaza si sezut din lemn 179x56x80 cm |  | buc | 20,00 |
|  | 1119 |  | Banca pe 2 picioare cu speteaza |  | buc | 20,000 |
| 54 | pret de piata |  | Urne din beton spalat |  | buc | 10,00 |
|  | 1120 |  | Urne din beton spalat |  | buc | 10,000 |