| Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | M1A01B |  |  |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone / Incapere Modulara (4 buc) |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 18,6900 |  |  |  | 46,725 |  |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 0,425 |  |  |
| 2 |  |  | CL21A |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 45х3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 281123630990045 |  |  |  |  | Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ф45x3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 13,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Oficiu medical, din constructie modulara, dim.12000x6000x2800; Structura constructiei modulare,tava,pereti,pardosea: Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3mm, sudate la cele 32 colturi ale constructiei modulare; Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate; Stalpii sunt profilati larecee din tabla zincata cu o grosime a materialului de 3mm, stalpii demontabili de structura prin suruburi; Treizeci si doua piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite, tipologia de otel utilizat S235JR; Protectie antirugina Rouge Termosudabil; Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametrul de 50mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul. Acoperisul: Structura zincata profilata la rece cu grosimea de 3mm, sudate la cele 16 colturi; 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anticoroziune; Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate; Tabla zincata dublu faltuita (0,5mm); Folie hidroizolatoare 10 microni PVC; Vata minerala 50mm norma C1, connductivitatea termica л=0,33w/mk; Panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL9010. Pereti exteriori, conform schitei tehnice: Panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL7016 gri antracit, conductivitatea termica л=0,33w/mk; Masti decorative-0,5mm; Usa PVC 1200x2050 - 1 buc; Geam PVC 1200x1200 - 6 buc; Geam PVC 600x600 - 1 buc; Geam PVC 1000x1200 - 1 buc; Sisteme metalice de fixare a modulelor - 12 buc. Pardosea: Structura zincata profilata la rece cu grosimea de 3mm, sudate la cele 16 colturi; 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anticoroziune; Cadru metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate; Tabla zincata cutata H12 (0,5mm) prinsa de cadrul inferior; Traverse cu grosime de 3mm; Folie hidroizolatoare 10 microni PVC; Vata minerala 100mm norma C1, conductivitatea termica л=0,33 w/mk; Pardoseala interioara din placa USB 18mm; Linoleum omogen de trafic Tarkett 2mm grosime lipit pe toata suprafata podelei. Pereti despartitori interiori: Pereti despartitori din panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL 9010; Pereti despartitori din panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL 9010 grupuri sanitare; Usa PVC 1000x2050 - 2 buc; Usa PVC 800x2050 - 3 buc. Instalatii electrice: Prize exterioare instalate in rama superioara a constructiei nodulare - 1 buc; Tablou sigurante automate cu sistem de impamantare - 1 buc; Priza interioara - 32 buc; Intrerupator - 6 buc; Corp de iluminat exterior - 1 buc; Corp de iluminat interior - 13 buc; Uscator de maini - 1 buc; Boiler 100l - 1 buc; Aparat de aer conditionat - 3 buc; Convector electric 2 kw dotat cu termostat - 5 buc; Instalarea cablului electric pentru functionarea instalatiilor electrice. Instalatii sanitare: WC - 1 buc; Lavoar set - 4 buc; Oglinda - 1 buc; Dispenser sapun - 1 buc; Dispenser hirtie igienica - 1 buc; Perie wc - 1 buc; Ventilatoare pentru aerisire - 5 buc; Instalarea retelelor sanitare pentru functionarea instalatiilor sanitare; Racordarea retelelor de apa si sanitare. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6002 |  |  |  |  | Oficiu medical, din constructie modulara, dim.12000x6000x2800; Structura constructiei modulare,tava,pereti,pardosea: Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3mm, sudate la cele 32 colturi ale constructiei modulare; Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate; Stalpii sunt profilati larecee din tabla zincata cu o grosime a materialului de 3mm, stalpii demontabili de structura prin suruburi; Treizeci si doua piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO, sablate si apoi grunduite, tipologia de otel utilizat S235JR; Protectie antirugina Rouge Termosudabil; Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametrul de 50mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul. Acoperisul: Structura zincata profilata la rece cu grosimea de 3mm, sudate la cele 16 colturi; 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anticoroziune; Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate; Tabla zincata dublu faltuita (0,5mm); Folie hidroizolatoare 10 microni PVC; Vata minerala 50mm norma C1, connductivitatea termica л=0,33w/mk; Panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL9010. Pereti exteriori, conform schitei tehnice: Panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL7016 gri antracit, conductivitatea termica л=0,33w/mk; Masti decorative-0,5mm; Usa PVC 1200x2050 - 1 buc; Geam PVC 1200x1200 - 6 buc; Geam PVC 600x600 - 1 buc; Geam PVC 1000x1200 - 1 buc; Sisteme metalice de fixare a modulelor - 12 buc. Pardosea: Structura zincata profilata la rece cu grosimea de 3mm, sudate la cele 16 colturi; 16 piese de colt sistem twist lock conform specificatii ISO sablate si grunduite anticoroziune; Cadru metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate; Tabla zincata cutata H12 (0,5mm) prinsa de cadrul inferior; Traverse cu grosime de 3mm; Folie hidroizolatoare 10 microni PVC; Vata minerala 100mm norma C1, conductivitatea termica л=0,33 w/mk; Pardoseala interioara din placa USB 18mm; Linoleum omogen de trafic Tarkett 2mm grosime lipit pe toata suprafata podelei. Pereti despartitori interiori: Pereti despartitori din panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL 9010; Pereti despartitori din panouri sandwich, 60mm grosime cu spuma poliuretanica, culoare RAL 9010 grupuri sanitare; Usa PVC 1000x2050 - 2 buc; Usa PVC 800x2050 - 3 buc. Instalatii electrice: Prize exterioare instalate in rama superioara a constructiei nodulare - 1 buc; Tablou sigurante automate cu sistem de impamantare - 1 buc; Priza interioara - 32 buc; Intrerupator - 6 buc; Corp de iluminat exterior - 1 buc; Corp de iluminat interior - 13 buc; Uscator de maini - 1 buc; Boiler 100l - 1 buc; Aparat de aer conditionat - 3 buc; Convector electric 2 kw dotat cu termostat - 5 buc; Instalarea cablului electric pentru functionarea instalatiilor electrice. Instalatii sanitare: WC - 1 buc; Lavoar set - 4 buc; Oglinda - 1 buc; Dispenser sapun - 1 buc; Dispenser hirtie igienica - 1 buc; Perie wc - 1 buc; Ventilatoare pentru aerisire - 5 buc; Instalarea retelelor sanitare pentru functionarea instalatiilor sanitare; Racordarea retelelor de apa si sanitare. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |