CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor:

Reparatia coridoarelor etajul I-II-III Bloc „D” la IP LT Alexandru cel Bun or. Rezina

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrгrilor | Unitatea de mгsurг | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Coridor nivelul I |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 413,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 413,000 |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( inclusiv montarea coltarului de aluminiu) | m2 | 413,000 |
| 4 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 413,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 413,000 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 413,000 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 413,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |
| 8 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 293,500 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 293,500 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 293,500 |
| 11 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 293,500 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 293,500 |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 293,500 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 293,500 |
| 15 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 165,000 |
|  |  | Capitolul 2. Coridor nivelul II |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Desfaceri |  |  |
| 16 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 288,000 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 18 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 409,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 409,000 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( inclusiv montarea coltarului de aluminiu) | m2 | 409,000 |
| 21 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 409,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 409,000 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 409,000 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 409,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan |  |  |
| 25 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 293,500 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 293,500 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 293,500 |
| 28 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 293,500 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 293,500 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 293,500 |
| 31 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 165,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pardoseli |  |  |
| 32 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli. | m2 | 288,000 |
| 33 | CG01E | Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) | m2 | 288,000 |
| 34 | CG01E3 | Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (к=4 se scade) | m2 | -288,000 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 300,000 |
| 36 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 140,000 |
| 37 | CG06A | Coltar din aluminiu (praguri usi) | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3. Coridor nivelul III |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti |  |  |
| 38 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 428,500 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 428,500 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( inclusiv montarea coltarului de aluminiu) | m2 | 428,500 |
| 41 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 428,500 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 428,500 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 428,500 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 428,500 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavan |  |  |
| 45 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 298,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 298,000 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 298,000 |
| 48 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 298,000 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 298,000 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 298,000 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 298,000 |
| 52 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 170,000 |
|  |  | Capitolul 4. Scara I |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demontari |  |  |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,800 |
| 54 | RpCM33E | Demontarea prevazului din PVC, azbociment | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
| 55 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 142,000 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 142,000 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( inclusiv montarea coltarului de aluminiu) | m2 | 142,000 |
| 58 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 142,000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 142,000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 142,000 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 142,000 |
| 62 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 50,000 |
| 63 | CI08B2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,800 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,800 |
| 66 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,800 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,800 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 15,800 |
|  |  | Capitolul 5. Scara II |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Demontari |  |  |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,800 |
| 70 | RpCM33E | Demontarea prevazului din PVC, azbociment | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti |  |  |
| 71 | RpCR29A | Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant | m2 | 142,000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 142,000 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( inclusiv montarea coltarului de aluminiu) | m2 | 142,000 |
| 74 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 142,000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 142,000 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 142,000 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 142,000 |
| 78 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m | 50,000 |
| 79 | CI08B2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 | 1,500 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tavan |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,800 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,800 |
| 82 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,800 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,800 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 15,800 |