Obiectivul: Primăria satului Batîr

Obiectul: "Îmbunătățirea calitații locuitorilor satul Batir, prin construcția și amenajarea terenului de joaca și sport ",

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 18.4

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Lucrări de terasamente |  |  |
| 1.1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.(săpături la accesul mpentru transport teren) | 100m3 | 0,5500 |
| 1.2 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм). | t | 88,0000 |
| 1.3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории). | 100m3 | 0,5500 |
| 1.4 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II. | 100m2 | 1,8000 |
| 1.5 | TsD07B11 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodaririi apelor. | 100m3 | 0,3600 |
| 1.6 | TsI51A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 kм).( Patul de argilă) | t | 48,0000 |
| 1.7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).( Patul de argilă) | 100m3 | 0,3000 |
| 1.8 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II. | 100m2 | 1,8000 |
| 1.9 | TsD07B11 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodaririi apelor.( Patul de argilă) | 100m3 | 0,3000 |
|  |  | TOTAL Lucrări de terasamente |  |  |
|  |  | Lucrări de pavare |  |  |
| 1.10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. | m | 161,0000 |
| 1.11 | TsC54C aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm | m3 | 9,0000 |
| 1.12 | TsC54C aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm | m3 | 9,0000 |
| 1.13 | TsC54C aplicativ | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 0-5 mm | m3 | 3,6000 |
| 1.14 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi 200x100x40mm sur) | m2 | 180,0000 |
|  |  | TOTAL Lucrări de pavare |  |  |
|  |  | Instalarea utilajelor |  |  |
| 1.15 | TsH91A | Instalarea Bancilor PTP 047 (utilaje excluse) | buc | 10,0000 |
| 1.16 | TsH91B | Instalarea urnelor (Установка урн). PTP 052 (utilaje excluse) | buc | 10,0000 |
| 1.17 | TsH91B aplicativ | Instalarea băncii îndrăgostiților (utilaje excluse) | buc | 1,0000 |
| 1.18 | TsH91B aplicativ | Instalarea mesei cu scaune ptp 050 (utilaje excluse) | buc | 1,0000 |
| 1.19 | TsH91B aplicativ | Instalarea mesei de șah cu scaune PTP 050-01 (utilaje excluse) | buc | 1,0000 |
| 1.20 | TsH91B aplicativ | Instalarea complexsului de joacă EBS 031 (utilaje excluse) | buc | 1,0000 |
| 1.21 | TsH91B aplicativ | Instalarea complexuluii de joacă EBS 121 (utilaje excluse) | buc | 1,0000 |

| 1.22 | TsH91B aplicativ | Instalarea complexului sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X (utilaje excluse) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23 | TsH91B aplicativ | Instalarea Felinar-corp de iluminat cu LED-uri, cu panou solar COMBAT 220W 6400KIP65 (utilaje excluse) | buc | 10,0000 |
| 1.24 | TsH91B aplicativ | Instalarea tribunei pentru suporteri EBS 123 (utilaje excluse) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Instalarea utilajelor |  |  |

| Devizul: Utilaje |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | pret de piață | Bancă PTP047 | buc | 10,0000 |
| 2.2 | pret de piață | Urnă PTP 052 | buc | 10,0000 |
| 2.3 |  | Banca îndrăgostiților | buc | 1,0000 |
| 2.4 | pret de piață | Masă cu scaune PTP 050 | buc | 1,0000 |
| 2.5 | pret de piață | Masă de șah cu scaune PTP 050 -01 | buc | 1,0000 |
| 2.6 | pret de piață | Complex de joaca, EBS 031 | buc | 1,0000 |
| 2.7 | pret de piață | Complex de joaca, EBS 121 | buc | 1,0000 |
| 2.8 | pret de piață | Complex sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X | buc | 1,0000 |
| 2.9 | pret de piață | Scena (5x5 H4m) US 0121 | buc | 1,0000 |
| 2.10 | pret de piață | Felinar - Corp de iluminat stradal cu LED-uri cu panou solar COMBAT 200W 6400K IP65 | buc | 10,0000 |
| 2.11 | pret de piață | Tribuna pentru suporteri EBS 123 | buc | 2,0000 |