| ____Sistem de ventilare si conditionare a aerului a blocului administrativ DIS si DUP al insp.General al Politiei de Frontiera al MAI din str.Petricani,19,mun.Chisinau №146/20-74-IVC.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

Incalzire si ventilare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Atrea | Sistema refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi; Certificat ErP 2018 in complectatie (vezi in proect) | set | 1,000 |
| 2 | Systemair | Atenuator de zgomot LDC 560-900 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h | buc | 1,000 |
| 4 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Вентиляция |  |  |
| 5 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy100mm ) | m2 | 6,120 |
| 6 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy125mm ) | m2 | 2,750 |
| 7 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy140mm ) | m2 | 9,450 |
| 8 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy160mm ) | m2 | 8,290 |
| 9 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy180mm ) | m2 | 7,350 |
| 10 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy200mm ) | m2 | 17,580 |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700mm ( Dy225mm ) | m2 | 36,740 |
| 12 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dy250mm) | m2 | 24,340 |
| 13 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dy280mm) | m2 | 47,040 |
| 14 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dy315mm) | m2 | 34,620 |
| 15 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dy355mm) | m2 | 17,840 |
| 16 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dy400mm) | m2 | 35,170 |
| 17 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Dy560mm) | m2 | 24,620 |
| 18 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (400x400) | m2 | 2,400 |
| 19 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (800x720) | m2 | 4,560 |
| 20 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm Плиты минватные толщиной 50мм | m2 | 279,000 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor circular MV125PFs Vents | buc | 6,000 |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 258x258 Vents | buc | 9,000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 326x326 Vents | buc | 3,000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 394x394 Vents | buc | 11,000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 462x462 Vents | buc | 3,000 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Difuzor DP 530x530 Vents | buc | 7,000 |
| 27 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cutie din tabla zincata 146x146x400h) | m2 | 2,100 |
| 28 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cutie din tabla zincata 213x213x400h) | m2 | 1,020 |
| 29 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cutie din tabla zincata 282x282x400h) | m2 | 4,960 |
| 30 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cutie din tabla zincata 349x349x400h) | m2 | 1,670 |
| 31 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Cutie din tabla zincata 418x418x400h) | m2 | 4,680 |
| 32 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 100 "Vents") | buc | 11,000 |
| 33 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 140 "Vents") | buc | 8,000 |
| 34 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 160 "Vents") | buc | 6,000 |
| 35 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 200 "Vents") | buc | 2,000 |
| 36 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 225 "Vents") | buc | 10,000 |
| 37 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 250"Vents") | buc | 1,000 |
| 38 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Regulator de debit KP 280"Vents") | buc | 1,000 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P50 800х720 VEZA | buc | 1,000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, MV 450R/2 "Vents" | buc | 2,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Lucrări de construcție (SAC)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peretii interiori | m2 | 20,000 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din lemn | m | 156,350 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (linoleum) | m2 | 213,100 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (стены в чердаке) | m3 | 10,000 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 71,000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii exteriori | m2 | 126,000 |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (demolarea pereului din beton) | m3 | 11,000 |
| 8 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (10cm) | m2 | 114,000 |
| 9 | RpDB37A1 k=7 | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga ( k=7) | m2 | 114,000 |
| 10 | RpCA01B | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare | m3 | 51,000 |
| 11 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 75,000 |
| 12 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 75,000 |
| 13 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 75,000 |
|  |  | Capitolul 2. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Gauri |  |  |
| 14 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare cu discuri abrazive (прозезка отверстии для ''IV'' древянн. перекрытия толщ.300 мм) | m | 63,200 |
| 15 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare cu discuri abrazive (прозезка отверстии 900*800 мм для ''IV'' древянн. констр.по оси ''А'') | m | 6,800 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(демонтаж фрагментов подв.потолка ''Armstrong'' в местах оброзования отверстий ''IV'') | m2 | 40,000 |
| 17 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare cu discuri abrazive (прорезка отверстий в плитах "Armstrong") | m | 51,000 |
| 18 | IzF14D | Placi din vata minerala (герметизация зазоров между воздуховодов и сущ. констр) | m2 | 9,800 |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (замена поврежд.плиток "Armstrong" 600*600) | m2 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 20 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 20,000 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,000 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 492,530 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 492,530 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardoseala |  |  |
| 26 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,000 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (inclusiv plinte din PVC -156,35 m/l) | m2 | 213,100 |
|  |  | Capitolul 3. Finisarea exterioara (soclu) |  |  |
| 28 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 126,000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea peretilor cu ''Betonocontact'' (0,3 kg/m2) | m2 | 126,000 |
| 30 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii , pe suprafete verticale plane sau curbe, cu membrana ''UNIFLEX'' - 1 strat , lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 126,000 |
| 31 | RpCE15B | Strat termoizolant din produse de vata minerala, la pereti, executat cu ''FASROCK - LL gr.50 mm , lipite cu adeziv (4 kg/m2) pe suprafete verticale | m2 | 126,000 |
| 32 | IzF03A1 | Membrana Tefond cu crampoane | m2 | 126,000 |
| 33 | CI11A | Placaje din placi de beton pentru fasade cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (бетоные фасадные плитки) | m2 | 63,000 |
| 34 | CK26D | Profil de sustinere cu marginea de lacrimar | m | 70,000 |
| 35 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 55,000 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) | m | 24,000 |
| 37 | IC36E | Teava din polietilena avind diametrul exterior de 50,0 mm.(наружные водостоки для сбора конденсата из устанав.кондиционер.) | m | 15,000 |
|  |  | Capitolul 4. Canal de ventilare |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 6,600 |
| 39 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,310 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,310 |
| 41 | CE05B | Tabla de acoperis plana cu acoperire polimerica | m2 | 15,900 |
|  |  | Capitolul 5. Pereul |  |  |
| 42 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 51,000 |
| 43 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris de riu | m3 | 22,000 |
| 44 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate (ВР-1 d4 150*150) | kg | 147,200 |
| 45 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 26,000 |
| 46 | DE11A | Rigole din beton pentru trotuare (500*150*60) | m | 12,000 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Lucrări electrotehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-545-1 | Cutie ЯР-100, montata pe constructie pe perete | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-9з-136УХЛ3 | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/63А | buc | 1,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/32С | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ60-63 | 100 buc | 0,02 |
| 7 | 507-0110 | Lampa 60Вт | buc | 2,00 |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,44 |
| 9 | 590-4000 | Cablu ВВГнг-LS-5*10 | m | 7,00 |
| 10 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 7,00 |
| 11 | 590-4056 | Cablu ВВГнг-LS-4x1.5 | m | 30,00 |
| 12 | 08-03-591-3 | Intreruptor cu o clape б/з 16А, для открытой установки | 100 buc | 0,01 |
| 13 | 2451087 | Cutie de instributie pentru cablu | buc | 8,00 |
| 14 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-2 3х16+1x25 mm2 | 1000 m | 0,13 |
| 15 | Pretul firmei | Cablu SIP-2 3х16+1x25 mm2 | m | 130,00 |
| 16 | 163 | Consola CA 1500 | buc | 3,00 |
| 17 | 110-0305 | Clema de ancoraj "PА 25x100" | buc | 3,00 |
| 18 | 1682 | Armatura BRPF70-150-1F | buc | 150,00 |
| 19 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu sectiunea 50x30 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 0,06 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 | Pretul firmei | Cutie ЯР-100 | buc | 1,00 |