CAIET DE SARCINI

bunuri

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Dispozitiv de măsurare a vitezei (radar) 6 bucăți |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caracteristici tehnice |  |  |
| Performanta | Distanta optimă de vizualizare a fotografiei | Min 130 m |
|  | Acuratețea vitezei | maxim ±2 km/h |
|  | Gama de viteza | 30 – 250 km/h ambele direcții |
|  | Acuratețea distantei | ±20 cm măsurarea absolută |
|  | Distanta minima Viteza | min. 17 m |
|  | Distanta maximă de măsurare | min. 1.000 m |
|  | Timpul de măsurare | min. 0.40 sec |
|  | Unități de măsurare Viteza | km/h |
|  | Distanta de măsurare | Metru (m) |
| Laser | Putere laser | Min 80 micro watts nominal |
|  | Lungimea de unda Laser | Min 900nanometri nominal |
|  | Divergența undei | Min 2.2 milliradians nominal |
| Fizice | Rezistent la praf si apa | Min IP 55 |
|  | Greutate cu baterie | Max 2.5 kg |
|  | Inel de montare | Da |
|  | Gama de temperaturi de operare: | -10°+40° C |
| Hardware | Procesor | dual core; 1 GHz; |
|  | Memoria system | Min 1 GB (DDR3 RAM) |
|  | Afișaj | min. 9 cm,touch sensitive; |
|  | Senzor camera | Min. 5 mega pixel (2592 x 1944); |
|  | Lentile camera | auto-focus, auto-iris, auto-shutter speed, auto-day/night filter |
|  | GPS | DA |
|  | Real Time Clock | Da |
| Input/Output (I/O) | Conexiuni | WIFI: IEEE 802.11 a/b/g/n; Ethernet: 100M / 1G; USB: 5 v dc external power; |
| Software | Anti-bruiere | Da |
|  | Criptare date | min. AES-128 sau echivalent |
| Alimentare | Pachetul de baterii | Minim 8 ore funcționare continuă Protecţie la scurtcircuit si supra-alimentare |
|  | Încărcător | Alimentator 220 VAC si 12V |
| Instruire | Instruirea angajaților privind modul de utilizare al echipamentului livrat | Min. 40 angajați |
| Certificat de garanție |  | Min 24 luni |
| Manual de utilizare | În limba română | da |
| Husă portabilă |  | da |
| Metrologie | Certificat de aprobare de model eliberat de INM | Da, la momentul livrării |
|  | Buletin de verificare metrologică eliberat de o instituție acreditată a RM | Da, valabile cel puțin 11 luni la momentul livrării |