| Lucrari de schimbare a geamurilor si reparatia fatadelor a gradinitei de copii din s. Tiganesti, r-ul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 64/2019

Deviz-oferta № 64/2019

Lucrari de reabilitare termica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reabilitare termica |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 501,00 |  |  |
| 2 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa B 10 (M 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv | buc | 10,00 |  |  |
| 3 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in scara de la intrare, la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa B 15 | m3 | 0,30 |  |  |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti exteriori, consumul de grund 0,3 kg/1m2 | m2 | 835,00 |  |  |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 501,00 |  |  |
| 6 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 10 cm grosime, prinse cu dibluri din PVC 160 mm, cornier din aluminiu - 120 m | m2 | 200,00 |  |  |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 300,00 |  |  |
| 8 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 200,00 |  |  |
| 9 | RpCH31C | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 635,00 |  |  |
| 10 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala cu densitatea de 130 kg/m3 de 10 cm grosime, prinse cu dibluri din PVC 160 mm, cornier din aluminiu - 120 m. | m2 | 635,00 |  |  |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 635,00 |  |  |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 635,00 |  |  |
| 13 | IzF55E | Termoizolarea exterioara a glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala de 3 cm grosime si densitatea de 130 kg/m3 | m2 | 58,00 |  |  |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 58,00 |  |  |
| 15 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 58,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Usi si ferestre |  |  |  |  |
| 16 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 70,00 |  |  |
| 17 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea de 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic fara punti termice. Grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din iterior si exterir>2.8mm si grosimea fetelor structurale>2.5mm, grosimea peretilor interiori de separare>2mm.Deschiderea in doua pozitii geam termopan LOW E4-24-4MM, clapeta de ventilare si feroniera necesara (16buc.1.76x2.1, 1buc.1.2x1.8, 1buc.1.4x0.7, 1buc.1.4x2.1) | m2 | 67,00 |  |  |
| 18 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu 5 camere consolidate cu profile de metal acoperte cu un strat de material plastic fara punti termice, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina 90la 7 mp inclusiv(1buc.1.4x2.1) | m2 | 3,00 |  |  |
| 19 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 22,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | CASM | 22,50 % |  |  |  |
|  | Cheltuileli de transport | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | % |  |  |  |
|  | Total CD |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli indirecte | % |  |  |  |
|  | Total CI |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | Total cu BD |  |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |