| Proiectarea sondei arteziene si a retelelor i de apeduct pentru un sector locativ din sColibasir-nul Cahul N13/24-B-PG | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №  7-2-1

Amenajarea teritoriului.Sonda de adancime. Platforma B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Surplus de sol) | 100 m3 | 0,300 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol) | 100 m3 | 0,300 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 51,000 |  |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 20/25 (Podet peste gheab cu dimensiunea 4.5mx2.0mx0.15m) | m3 | 1,250 |  |  |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =125m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,250 |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 18,750 |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 22,500 |  |  |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15 | m | 75,000 |  |  |
|  |  | 3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta 30m2 |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 4,500 |  |  |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 4,800 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m | 20,000 |  |  |
|  |  | 4. Gardul metalic (46sec 114.0m) |  |  |  |  |
| 13 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 46buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m-46 buc; capac patra-46buc; element de fixare ECO zincat- 184 buc; beton B12.5 -3.31m3) | m | 114,000 |  |  |
| 14 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 | 7,200 |  |  |
| 15 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3) | m2 | 1,800 |  |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 16 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc | 0,180 |  |  |
| 17 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 18,000 |  |  |
| 18 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc | 18,000 |  |  |
| 19 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Gazon obisnuit) | 100m2 | 6,400 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea sondei arteziene si a retelelor i de apeduct pentru un sector locativ din sColibasi r-nul Cahul. N13/24-B-PG | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea teritoriului.Sonda de adancime. Platforma B

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Surplus de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Surplusul de sol) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |  |  |
| 4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 20/25 (Podet peste gheab cu dimensiunea 4.5mx2.0mx0.15m) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102152 | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta =125m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 6 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru strada БР100.30.15 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru strada БР100.30.15 | m | 1,0050 |  |  |
|  |  | 3. Imbracaminte trotuar din piatra sparta 30m2 |  |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - БР100.20.8 | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 266310210011 | Beton clasa B7.5 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  |  | 4. Gardul metalic (46sec 114.0m) |  |  |  |  |
| 13 | CO06B3 | Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm- 46buc; stilpi ECO 18 L-2,3 m-46 buc; capac patra-46buc; element de fixare ECO zincat- 184 buc; beton B12.5 -3.31m3) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 27321036462501 | Panou gard euro Eco zincat H=1,8 m d-4,2mm | buc |  |  |  |
|  | 28111063020051 | Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m | buc |  |  |  |
|  | 27107037003401 | Capac patrat 60*60 | buc |  |  |  |
|  | 27107037003402 | Sistem de fixare zincat 40*40 | buc |  |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |  |  |
| 14 | CK14A | Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 4,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7.2 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301501 | Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.00 m (set) | set |  |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 15 | CK14A | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton B12.5 - 0,144 m3) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 20301129301502 | Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1.0m (set) | set |  |  |  |
|  | 26631021000015 | Beton B12.5 | m3 |  |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 16 | 47-02-039-8 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |  |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 2,3200 |  |  |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 2,3200 |  |  |
| 17 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |  |
| 18 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 28301273030011 | Artar | buc | 1,0500 |  |  |
| 19 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Gazon obisnuit) | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |  |