CAIET DE SARCINI

pentru executarea serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a unui transformator de forță

- Datele generale către ofertanți cu privire la organizarea lucrărilor:

Sarcina serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forță de tip TMH-6300/110 este de a identifica cauzele defectării lui și posibilitatea de a fi reparat.

Caracteristicele transformatorului sus menționat sunt prezentate în tab.1.

Tabelul 1

| Nr. d/o | Caracteristica | Transformatorul |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2T SE Cuconești 110kV |
| 1 | Tipul transformatorului | ТМН-6300/110 |
| 2 | Masa de transport, t | 37,75 |
| 3 | Gabarite L x l x h, m | 6900x2350x4000 |

- Prestarea serviciilor de încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forță ТМН-6300/110 de la SE Cuconești 110kV la SA ”RED Nord” este divizată în două loturi:

  - Lotul 1 - Servicii de încărcare a transformatorului TMH-6300/110 la SE Cuconești 110kV și  descărcarea transformatorului TMH-6300/110 la SA ”RED Nord”:

    - Pentru executarea serviciilor nominalizate la SE Cuconești 110kV este necesar de:

      - Încărcarea transformatorului pe trailer cu automacara specială de mare tonaj (≥60 t) sau prin alte metode de transfer;

  - Lotul 2 - Servicii de transportare a transformatorului TMH-6300/110 de la SE Cuconești 110kV la SA ”RED Nord”:

    - Transportarea transformatorului TMH-6300/110 de la SE Cuconești 110kV la SA ”RED Nord”.     Traseul conform autorizației de la ANTA;

- Se propune în condițiile de prezentare a ofertelor să fie menționate următoarele:

- Termenul de activitate a personalului agentului economic în domeniul de transportare a încărcăturilor agabaritice și de mare tonaj să fie menționat în ofertă;

- Ofertele trebuie să conțină graficul de executare a serviciilor și deviz de cheltuieli  pentru fiecare lot și rută (etapă) aparte;

- Volumele de servicii pentru loturile nominalizate, vor fi concretizate împreună cu Prestatorul(i) câștigător(i) până la încheierea contractului respectiv.

- Date generale de executare a serviciilor pentru încărcare, transportare și descărcare transformatoarelor de forţă:

- În sarcina ofertantului se pune executarea serviciilor în conformitate cu Condițiile tehnice

pentru încărcare, transportarea și descărcare a transformatoarelor de forță anexate.

- Serviciile date se vor efectua în instalație electrice în funcțiune (IDE-110 kV), cu posibilități  limitate de deconectare a echipamentului adiacent.

- Serviciile nominalizate se cere a fi executate până la 30 de zile după semnarea contractului.

- Ofertantul va prezenta graficul de executare a serviciilor pentru fiecare rută și stație electrică.

- Date privind condițiile de achitare pentru serviciile prestate:

Termenul de achitare: în decurs de 30 zile din momentul prestării serviciilor (nu se acceptă plata în avans).

Condițiile tehnice

pentru încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forţă

de la SE Cuconești 110kV la SA ”RED Nord”

- Dreptul de a participa la licitația pentru serviciile de încărcare, transportare și descărcare a transformatorului de forţă de la SE Cuconești 110kV la SA ”RED Nord” îl are organizația specializată, care are personal calificat cu experiență ce a efectuat anterior de repetate ori transportări similare fără șine, are auto-trailer corespunzător greutății transformatorului  transportat, luând în considerare toate sarcinile suplimentare apărute în timpul transportării și care deține autorizația pentru transportarea și efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare a încărcăturilor de acest gabarit.

- Organizația trebuie să posede experiență în domeniul de transportare a încărcăturilor agabaritice și de mare tonaj (de la 50 t).

- Baza și ecartamentul auto-trailerului utilizat pentru transportare trebuie să fie suficiente pentru a asigura rezerva de stabilitate necesară a sistemului transformator-autotrailer în timpul când asupra acestuia acționează sarcinile de calcul. Coeficientul rezervei de stabilitate trebuie să  fie nu mai mic de 1,5.

- Fixarea transformatorului pe auto-trailer cade în sarcina prestatorului serviciilor de transportare.

- Transformatorul încărcat pe autotrailer trebuie să fie amplasat în limitele gabaritului stabilit pentru trailer.

- Amplasarea și fixarea transformatorului pe auto-trailer trebuie să asigure repartizarea uniformă asupra tuturor osiilor (roților) trailerului și să nu permită deplasarea și răsturnarea transformatorului atunci când trailerul este expus la sarcini maxime admisibile în procesul de transportare.

- Viteza de mișcare a autotrenului se va efectua conform prescripțiilor indicate în autorizația specială  de transport eliberată de AA ”ANTA”.

- Încărcarea transformatorului de forță pe autotrailer și descărcarea lui trebuie efectuată folosind mecanisme de ridicare corespunzătoare greutății și dimensiunii lui de gabarit, cu întocmirea actelor corespunzătoare privind absența deteriorărilor mecanice înainte de încărcare și după transportare cu descărcarea conform actelor  de forma stabilită.

- Diametrul chingilor trebuie ales în funcție de efortul admisibil, ținând cont de  o rezervă de siguranță triplă.