| Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str.Bulgara 98, mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2                                     Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 1 934,10 |
| 2 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje , asezate pe nisip (pavaje ) | m2 | 170,50 |
| 3 | RpDB36B | Desfacerea borduri din beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din beton) | m | 1 090,00 |
| 4 | TRI1AA04C2 | Incarcarea pamintului in auto categoria 2 | t | 508,30 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 508,30 |
|  |  | Capitolul 2. Teren de joaca pu copii |  |  |
| 6 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 15,36 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 153,60 |
| 8 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr. 70 mm | m3 | 107,52 |
| 9 | DE17A | Pavaje executate din dala din cauciuc 500x500 h=30 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 | 1 536,00 |
|  |  | Capitolul 3. Cai pietonale |  |  |
| 10 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 19,64 |
| 11 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100 mm | m3 | 196,40 |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 196,40 |
| 13 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 964,00 |
|  |  | Capitolul 4. Cai carosabile |  |  |
| 14 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 4,38 |
| 15 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=200 mm | m3 | 87,60 |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 200 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 65,70 |
| 17 | DE13B | Pavaje executate din placi din beton gr. 80 mm | m2 | 438,00 |
| 18 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--БР100.30.15 | m | 36,00 |
|  |  | Capitolul 5. Gazon |  |  |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,85 |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 222,00 |
| 21 | TsC50AК=2 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I | 100 m3 | 1,85 |
| 22 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 | 1 850,00 |
| 23 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 18,50 |
| 24 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.20.8 cm, pe fundatie de beton C 7,5 | m | 1 232,00 |

| Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr. 3 din str. Bulgara, 98 mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4                                            Foisor  proiectat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Foisor proiectat ( 2 buc.) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Fundatie F-1 |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 9,80 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,80 |
| 3 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 9,80 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 | m3 | 1,80 |
| 5 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 8,10 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,40 |
| 7 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam 6 A I | kg | 59,40 |
| 8 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere--12 mm | kg | 190,52 |
|  |  | Capitolul 1.2. Perete din caramida |  |  |
| 9 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Caramida rosie M 75 | m3 | 6,60 |
| 10 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 61,20 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe suprafetele peretilor | m2 | 61,20 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 61,20 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 61,20 |
| 14 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса | m2 | 61,20 |
|  |  | Capitolul 1.3. Structura de rezistenta |  |  |
| 15 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20 , la inaltimi pina la 35 m inclusiv C 20 | m3 | 0,86 |
| 16 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,66 |
| 17 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A I | kg | 14,66 |
| 18 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII | kg | 51,44 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 214,52 |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 1,22 |
|  |  | Capitolul 1.4. Acoperis |  |  |
| 21 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 643,80 |
| 22 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,64 |
| 23 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 35 culoare bordo gr.50 mm | m2 | 80,00 |
| 24 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LS 8 culoare galbena | m2 | 11,20 |
| 25 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm | m | 14,00 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm | m | 9,60 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardosele |  |  |
| 27 | CG22A1k=0,5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (beton 7,8 m3) | m2 | 31,50 |
| 28 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 6 A-I (150x150) | kg | 435,24 |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 | m3 | 5,20 |
|  |  | Capitolul 1.6. Banca B1 |  |  |
| 30 | CL15A | Schelete metalice din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier L 50x5 | t | 0,04 |
| 31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
| 32 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 32,00 |
| 33 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 32,00 |
| 34 | CK17B | Lambriuri la scaune, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lemnr, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 4,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor (pe lemn) | m2 | 8,00 |
| 36 |  | Bulon zincat pu mobila diam 8 mm L=50 mm | buc | 48,00 |
| 37 |  | Saiba lata zincata M8 | buc | 48,00 |
| 38 |  | Piulita zincata hexagonala M8 | buc | 48,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Balustrada Bl 1,Bl 2 |  |  |
| 39 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,(teava diam. 48x4, 20x2,5, -150x5) | kg | 255,72 |
| 40 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,26 |

| Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr. 3 din str. Bulgara, 98 mun.Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3                                         Foisor existent

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Foisor existent ( 12 buc.) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCP45D | Demontarea balustradelor din metal | kg | 1 200,00 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 480,00 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea longrinelor din metal | kg | 1 920,00 |
| 4 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,32 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 4,32 |
|  |  | Capitolul 1.2. Fundatie F-1 |  |  |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 30,60 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 28,80 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 30,60 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris M300 | m3 | 3,60 |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 22,80 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,40 |
| 12 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere diam . 6 AI | kg | 106,92 |
| 13 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere--12 mm A III | kg | 285,60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Perete din caramida |  |  |
| 14 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m Caramida rosie M 75 | m3 | 39,60 |
| 15 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 367,20 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe suprafetele peretilor | m2 | 367,20 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 367,20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 367,20 |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса | m2 | 367,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Briu B-1 |  |  |
| 20 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20 , la inaltimi pina la 35 m inclusiv C 20 | m3 | 5,04 |
| 21 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 43,20 |
| 22 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A I | kg | 87,96 |
| 23 | CC02L1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 12 AIII | kg | 285,60 |
|  |  | Capitolul 1.5. Acoperis |  |  |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3 862,80 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 3,86 |
| 26 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 35 culoare bordo gr.50 mm | m2 | 480,00 |
| 27 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LS 8 culoare galbena | m2 | 67,20 |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm | m | 84,00 |
| 29 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm | m | 57,60 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardosele |  |  |
| 30 | CG22A1k=0,5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Beton 20,4 m3 | m2 | 348,60 |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 6 A-I (200x200) | kg | 924,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Banca B1 |  |  |
| 32 | CL15A | Schelete metalice din profile de otel zincat, montate prin imbulonare, pe santier L 50x5 | t | 0,22 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,22 |
| 34 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 192,00 |
| 35 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 192,00 |
| 36 | CK17B | Lambriuri la scaune, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din lemnr, in tablii si frizuri sau lamele | m2 | 24,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor (pe lemn) | m2 | 24,00 |
| 38 |  | Bulon zincat pu mobila diam 8 mm L=50 mm | buc | 288,00 |
| 39 |  | Saiba lata zincata M8 | buc | 288,00 |
| 40 |  | Piulita zincata hexagonala M8 | buc | 288,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Balustrada Bl 1,Bl 2 |  |  |
| 41 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,(teava diam. 48x4, 20x2,5, -150x5) | kg | 1 468,80 |
| 42 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 1,48 |
| 43 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 288,00 |
| 44 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 288,00 |

| Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1                                           Lucrari construcții generale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, praguri, trepte din beton | m3 | 13,40 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor din metal | kg | 148,20 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, bordure din beton | m3 | 0,06 |
| 4 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar | m3 | 4,00 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, zidarie de sprijin din beton | m3 | 7,20 |
| 6 | RpSB01C | Demontarea stilpilor din teava de asbest , cu diametrul de 100 mm | m | 6,00 |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 0,06 |
| 8 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie | m2 | 4,90 |
| 9 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 0,00 |
| 10 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,00 |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,00 |
|  |  | Capitolul 2. Praguri |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. P-1 |  |  |
| 12 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,30 |
| 13 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,40 |
| 14 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 20,20 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 0,30 |
| 16 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. P-2 |  |  |
| 17 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,00 |
| 18 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,00 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 16,40 |
| 20 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 0,25 |
| 21 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 3,50 |
|  |  | Capitolul 2.3. P-3 |  |  |
| 22 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,00 |
| 23 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,10 |
| 24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 5,40 |
| 25 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 4,10 |
|  |  | Capitolul 2.4. P-4 |  |  |
| 26 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 0,90 |
| 27 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,05 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 2,40 |
| 29 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. P-5 |  |  |
| 30 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,00 |
| 31 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 4,30 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 77,10 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 1,30 |
| 34 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 12,00 |
| 35 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 9,60 |
|  |  | Capitolul 2.6. P-6 |  |  |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,40 |
| 37 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,07 |
| 38 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 5,00 |
| 39 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 5,20 |
|  |  | Capitolul 2.7. P-7 |  |  |
| 40 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,70 |
| 41 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,20 |
| 42 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 8,20 |
| 43 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 6,80 |
|  |  | Capitolul 2.8. P-8 |  |  |
| 44 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,40 |
| 45 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 2,00 |
| 46 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 28,00 |
| 47 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 0,45 |
| 48 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 2,30 |
| 49 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 39,00 |
|  |  | Capitolul 2.9. P-9 |  |  |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 14,00 |
| 51 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,70 |
| 52 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 31,10 |
| 53 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 9,30 |
| 54 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 10,00 |
| 55 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- | buc | 34,00 |
| 56 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--аncora diam.8 mm A-III | kg | 2,28 |
|  |  | Capitolul 2.10. P-10 |  |  |
| 57 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,50 |
| 58 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,50 |
| 59 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 25,50 |
| 60 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 9,20 |
| 61 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 5,40 |
| 62 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- | buc | 37,00 |
| 63 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--аncora diam.8 mm A-III | kg | 2,48 |
|  |  | Capitolul 2.11. P-11 |  |  |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,70 |
| 65 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,60 |
| 66 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 28,00 |
| 67 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 7,50 |
| 68 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 9,50 |
| 69 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm-- | buc | 24,00 |
| 70 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--аncora diam.8 mm A-III | kg | 1,61 |
|  |  | Capitolul 2.12. P-12 |  |  |
| 71 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 24,00 |
| 72 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,55 |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 65,70 |
| 74 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 7,60 |
| 75 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 17,50 |
| 76 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm- | buc | 22,00 |
| 77 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--аncora diam.8 mm A-III | kg | 1,47 |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 0,31 |
|  |  | Capitolul 2.13. P-13 |  |  |
| 79 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 15,00 |
| 80 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,80 |
| 81 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 37,20 |
| 82 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 11,50 |
| 83 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 5,50 |
| 84 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm-- | buc | 48,00 |
| 85 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--аncora diam.8 mm A-III | kg | 3,22 |
|  |  | Capitolul 2.14. P-14 |  |  |
| 86 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 29,70 |
| 87 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 1,50 |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 73,55 |
| 89 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 13,20 |
| 90 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 26,40 |
| 91 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 76,00 |
| 92 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg--аncora diam.8 mm A-III | kg | 5,09 |
|  |  | Capitolul 2.15. P-15 |  |  |
| 93 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,10 |
| 94 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 3,10 |
| 95 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 26,80 |
| 96 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 0,40 |
| 97 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 7,10 |
| 98 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 9,60 |
|  |  | Capitolul 2.16. P-16 |  |  |
| 99 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,20 |
| 100 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,11 |
| 101 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 7,15 |
| 102 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 6,90 |
|  |  | Capitolul 2.17. P-17 |  |  |
| 103 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,60 |
| 104 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,38 |
| 105 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 19,00 |
| 106 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.18. P-18 |  |  |
| 107 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,30 |
| 108 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,22 |
| 109 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 11,80 |
| 110 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 4,00 |
| 111 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 4,70 |
|  |  | Capitolul 2.19. P-19 |  |  |
| 112 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,90 |
| 113 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,25 |
| 114 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 13,00 |
| 115 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 4,50 |
| 116 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 4,70 |
|  |  | Capitolul 2.20. P-20 |  |  |
| 117 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,00 |
| 118 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,05 |
| 119 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 1,40 |
| 120 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 2,80 |
|  |  | Capitolul 2.21. P-21 |  |  |
| 121 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,70 |
| 122 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,19 |
| 123 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 10,20 |
| 124 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 3,90 |
| 125 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 4,10 |
|  |  | Capitolul 2.22. P-222 |  |  |
| 126 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,90 |
| 127 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,15 |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 9,00 |
| 129 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 6,80 |
|  |  | Capitolul 2.23. P-23 |  |  |
| 130 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,20 |
| 131 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 3,00 |
| 132 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 150x150 mm | kg | 52,00 |
| 133 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20 mm) -100 mm | m3 | 0,83 |
| 134 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 6,60 |
| 135 | CK18B | Elemente liniare profil pentru scari cu cauciuc argintiu 46x29 mm | m | 4,10 |
|  |  | Capitolul 2.24. P-24 |  |  |
| 136 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,60 |
| 137 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,08 |
| 138 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 4,90 |
| 139 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 5,10 |
|  |  | Capitolul 2.25. P-25 |  |  |
| 140 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,50 |
| 141 | CA03F | Beton C 20 rezistent la inghet F 100, turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice. | m3 | 0,18 |
| 142 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 6 A I 200x200 mm | kg | 8,70 |
| 143 | CK18C | Montarea baghete de protectie din aluminiu exterior | m | 6,40 |
|  |  | Capitolul 3. Balustrade Bl |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Balustrada din metal Bl-1 |  |  |
| 144 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 127,90 |
| 145 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,13 |
| 146 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,13 |
|  |  | Capitolul 3.2. Balustrada din metal Bl-2 |  |  |
| 147 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 43,34 |
| 148 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,05 |
| 149 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,05 |
| 150 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 16,00 |
| 151 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Balustrada din metal Bl-3 |  |  |
| 152 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 58,41 |
| 153 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,06 |
| 154 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,06 |
| 155 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 28,00 |
| 156 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 28,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. Balustrada din metal Bl-4 |  |  |
| 157 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 42,34 |
| 158 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,04 |
| 159 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
| 160 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 16,00 |
| 161 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. Balustrada din metal Bl-5 |  |  |
| 162 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 59,20 |
| 163 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,06 |
| 164 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,06 |
| 165 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 20,00 |
| 166 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.6. Balustrada Bl-6 |  |  |
| 167 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 38,99 |
| 168 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,04 |
| 169 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
| 170 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 12,00 |
| 171 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 3.7. Balustrada Bl-7 |  |  |
| 172 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 54,95 |
| 173 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,06 |
| 174 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,06 |
| 175 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 20,00 |
| 176 |  | Ancora M 10 l=100 mm, | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 3.8. Balustrada Bl-8 |  |  |
| 177 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 75,80 |
| 178 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,08 |
| 179 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,08 |
|  |  | Capitolul 3.9. Balustrada Bl-9 |  |  |
| 180 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg | 77,30 |
| 181 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de lac de grupa "I", cu pensula de mina | t | 0,08 |
| 182 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,08 |
|  |  | Capitolul 4. Grila de ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Grila de ventilare G-1 (13 buc) |  |  |
| 183 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 5,46 |
| 184 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 1,04 |
| 185 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 9,10 |
| 186 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 32,50 |
| 187 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 481,00 |
| 188 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 104,00 |
| 189 |  | Ancora cu piulita ccu fixare dubla diam.10 A-III l=300 mm, | buc | 104,00 |
| 190 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 14,30 |
| 191 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (-50x5) (76,44 kg) | m | 39,00 |
| 192 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 481,00 |
| 193 |  | Surub M 7.5 l=72 mm | buc | 416,00 |
| 194 | CK35B | Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm | buc | 65,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Grila de ventilare Gr-1 (13 buc) |  |  |
| 195 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilelor metalice | kg | 83,07 |
| 196 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |
|  |  | Capitolul 5. Acces in subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Acces in subsol A-1 |  |  |
| 197 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,70 |
| 198 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,70 |
| 199 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,05 |
| 200 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,35 |
| 201 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,60 |
| 202 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 60,00 |
| 203 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,40 |
| 204 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 145,66 |
| 205 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,15 |
| 206 | CK35B | Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm | buc | 6,00 |
| 207 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 9,00 |
| 208 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 9,00 |
| 209 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo | m2 | 3,90 |
| 210 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.8 m2) | m | 2,80 |
| 211 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm | m | 2,80 |
| 212 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm | m | 2,00 |
| 213 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,54 |
| 214 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 14,80 |
| 215 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 9,50 |
|  |  | Capitolul 5.2. Acces in subsol A-2 |  |  |
| 216 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 217 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,00 |
| 218 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |
| 219 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,82 |
| 220 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,60 |
| 221 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 55,00 |
| 222 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,40 |
| 223 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 37,38 |
| 224 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
| 225 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 2,00 |
| 226 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 2,00 |
| 227 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. | m | 3,00 |
| 228 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,30 |
| 229 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 14,60 |
| 230 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,48 |
|  |  | Capitolul 5.3. Acces in subsol A-3 |  |  |
| 231 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,40 |
| 232 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,40 |
| 233 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,01 |
| 234 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,28 |
| 235 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,00 |
| 236 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 41,20 |
| 237 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,00 |
| 238 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 127,00 |
| 239 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,13 |
| 240 | CK35B | Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm | buc | 5,00 |
| 241 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 8,00 |
| 242 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 8,00 |
| 243 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo | m2 | 3,10 |
| 244 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.66 m2) | m | 2,20 |
| 245 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm | m | 2,20 |
| 246 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm | m | 1,60 |
| 247 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,54 |
| 248 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 11,50 |
| 249 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 5.4. Acces in subsol A-4 |  |  |
| 250 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,90 |
| 251 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,90 |
| 252 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,02 |
| 253 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,28 |
| 254 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,00 |
| 255 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 41,20 |
| 256 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,40 |
| 257 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 127,00 |
| 258 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,13 |
| 259 | CK35B | Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm | buc | 5,00 |
| 260 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 8,00 |
| 261 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 8,00 |
| 262 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo | m2 | 3,10 |
| 263 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.66 m2) | m | 2,20 |
| 264 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm | m | 2,20 |
| 265 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm | m | 1,60 |
| 266 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,54 |
| 267 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 11,50 |
| 268 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 5.5. Acces in subsol A-5 |  |  |
| 269 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,60 |
| 270 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,60 |
| 271 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03 |
| 272 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,82 |
| 273 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,60 |
| 274 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 55,00 |
| 275 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,91 |
| 276 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 37,38 |
| 277 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
| 278 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 2,00 |
| 279 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 2,00 |
| 280 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,48 |
| 281 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 14,60 |
| 282 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,30 |
| 283 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 5.6. Acces in subsol A-6 |  |  |
| 284 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 4,70 |
| 285 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,70 |
| 286 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,05 |
| 287 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,35 |
| 288 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,60 |
| 289 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 60,00 |
| 290 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,40 |
| 291 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 145,66 |
| 292 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,15 |
| 293 | CK35B | Dibluri cu cui din metal fixate in ziduri din beton armat diam. 10 mm | buc | 6,00 |
| 294 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 9,00 |
| 295 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 9,00 |
| 296 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla cutata LK 20 culoare bordo | m2 | 3,90 |
| 297 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (0.8 4m2) | m | 2,80 |
| 298 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla zincata diam 100 mm | m | 2,80 |
| 299 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla zincata diam.80 mm | m | 2,00 |
| 300 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,54 |
| 301 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 14,80 |
| 302 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 9,50 |
|  |  | Capitolul 5.7. Acces in subsol A-7 |  |  |
| 303 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 3,75 |
| 304 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,75 |
| 305 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04 |
| 306 | TsC54C | Strat de fundatie din piatra sparta M 400 (10-20) | m3 | 0,82 |
| 307 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 20 | m3 | 1,60 |
| 308 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 10 A-III (150x150) | kg | 55,00 |
| 309 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,10 |
| 310 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton--м/к каркаса | kg | 37,38 |
| 311 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (GF-021)si doua straturi de email (PF-133), a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
| 312 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 2,00 |
| 313 |  | Ancora cu piulita cu fixare dubla diam.12 A-III l=150 mm, | buc | 2,00 |
| 314 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,48 |
| 315 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 14,60 |
| 316 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,30 |
| 317 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 6. Reparatia tencuielei soclului si peretelui exterior |  |  |
| 318 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile | m2 | 620,00 |
| 319 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 24 mm | buc | 4 960,00 |
| 320 |  | Ancora diam. diam. 8 A-III l=170 mm, | buc | 4 960,00 |
| 321 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 620,00 |
| 322 | CF15Ck=6 materiale | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 620,00 |
| 323 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp diam 6 A-I (200x200) | kg | 1 376,40 |

| Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str.Bulgara 98, mun. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1                                              Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari constructii si tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 37,00 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (f.8 pct.4) | m2 | 2,42 |
| 3 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 0,36 |
| 4 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 0,36 |
|  |  | Capitolul 1.2. Desfacerea si restabilirea asfaltului |  |  |
| 5 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка асфальтого покрытия ) | 100 m3 | 0,02 |
| 6 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr. 20 cm | m3 | 5,18 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 3,90 |
| 8 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную) | m2 | 25,90 |
| 9 | TRI1AA04C2 | Incarcarea pamintului in auto categoria 2 | t | 2,70 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,70 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,34 |
| 12 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,03 |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,18 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 22,30 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,18 |
| 16 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 2,59 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 15,30 |
| 18 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,02 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 19 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПВХ диам.110 мм SN 4) | m | 37,00 |
| 20 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm ( polipropilena diam 110 mm) | m | 20,00 |
| 21 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 57,00 |
| 22 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Tройник ПВХ diam. 100 mm | buc | 1,00 |
| 23 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot diam.100 mm | buc | 1,00 |
| 24 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mmТройник ПП д100 мм | buc | 8,00 |
| 25 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Колено ПП д.100 мм | buc | 8,00 |
| 26 | AcE50A | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm | piesa | 8,00 |
| 27 | IA30A | Separator de grasimi V=0,9 m3 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Fintini |  |  |
| 28 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3 | 0,64 |
| 29 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (КЦО-1) | buc | 24,00 |
| 30 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subteranai (КЦ 7-3 ) | buc | 4,00 |
| 31 |  | Scari gata confectionate | kg | 224,20 |
| 32 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,22 |
| 33 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 4,59 |
| 34 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) | m2 | 45,90 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 35 |  | Separator de grasimi V=0.9 m3 | buc | 1,00 |