APROBAT

Președintele raionului Dubasari

____________  Sergiu GRIGORIEV

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Obiectul: Lucrări de reparație a drumurilor publice locale de interes raional, etapa III în raionul Dubăsari  anul 2024.

- Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Dubăsari.

- Descrierea generală. Prezentul Caiet de sarcini reprezintă o instrucțiune pentru ofertanți, utilizată la elaborarea ofertei la procedura de achiziție publică privind achiziționarea Lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale de interes rational, etapa III

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri.

- Informații generale din caietul de sarcini: La obiectul menționat se prevede executarea  lucrărilor de reparație a drumurlui L428, Drum de acces spre satul Molovata, Instalarea parapetului  rutier metallic la drumul L429 Hîrtop-Doroțcaia.

- Plasamentul Obiectului: Lucrările de reparație a drumurilor locale de interes raional se află pe platoul Coșnița și platoul Ustia.

- Informaţii şi proiectare. Autoritatea contractantă dispune de lista cu cantităţile de lucrări şi devizele de cheltuieli elaborate conform CPL 01.01.2012.

Ofertantul este încurajat să documenteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejurimile sale, având ca scop evaluarea pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și a semna contractul pentru lucrări. Lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte preţuri din devizul-ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Toate materialele și produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă, normativelor compartimentelor ”Sistemul calității în construcții”, ”Sistemul de certificare în construcții” și normativelor din domeniul drumurilor. La reparația drumurilor se vor utiliza numai materiale însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

- Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente. Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării și păstrării materialelor, să nu deterioreze obiectele și instalațiile rutiere existente care nu fac parte din obiectul de reparație.

- Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor. Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provenienţă de la furnizor.

- Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor. Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și  testate tehnic, forţa de muncă, să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor conform CP D 02.20.2012.

- Cerinţe privind calculul costului. Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7. Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea geografică a obiectului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile.

- Propunerea tehnică - trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate

- Etapele de execuție a lucrării:

- Execuția lucrărilor se va face etapizat, în conformitate cu graficul de execuție, parte integrantă a contractului, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare;

- Execuția lucrărilor va începe după transmiterea ordinului de începere emis de către Beneficiar;

- Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului;

- Perioada de garanție a lucrărilor executate, minim 3 ani.

- Perioada de executie: Termenul de execuție si finalizare a lucrării:  30 zile de la data semnării contractului.

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia drumului acces spre satul Molovata L428 |  |  |  |  |
| 1 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 43,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 2,4983 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 2,279 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 1,3029 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 1,3029 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 1,3029 |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(pregatire fundatie borduri-98*0.8*0.3 ) | 100 m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,234 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 18,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,6894 |  |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (sub Bordura) H-10cm | m3 |  | 2,40 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,376 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 2,76 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,24 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,504 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 1,008 |  |
| 5 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 79,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 11,85 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 41,08 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 3,555 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 250,43 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,711 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,474 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m |  | 79,395 |  |
| 6 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 3,50 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 2,80 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,8995 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  | 0,357 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  | 4,445 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,875 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,147 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,903 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,0875 |  |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,02 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0206 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,006 |  |
| 8 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22,4 | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 4,13 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,105 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,56 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,231 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,231 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,231 |  |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0103 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,003 |  |
| 10 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 |  | 35,00 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 3,29 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,105 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 0,385 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 0,1855 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,1855 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,1855 |  |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,06 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0618 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,018 |  |
| 12 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H-5cm, S-200m2, BA-16 | t |  | 23,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 4,83 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t |  | 23,23 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 0,9177 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut |  | 3,059 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,7498 |  |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(amenajarea gazon) | 100 m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,4485 |  |
| 14 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 34,50 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,3214 |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 23,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,13 |  |
|  |  | Total Reparatia drumului acces spre satul Molovata L428 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Reparatia acces s. Molovata |  |  |  |  |
| 16 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,54 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 1,053 |  |
| 17 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 81,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 3,1023 |  |
| 18 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (sub Bordura) H-10cm | m3 |  | 3,15 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,1185 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 3,6225 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,315 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,6615 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 1,323 |  |
| 19 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 70,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,50 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 36,40 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 3,15 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 221,90 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,63 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,42 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m |  | 70,35 |  |
| 20 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire | m3 |  | 42,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 33,72 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 10,8325 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  | 4,2993 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  | 53,5305 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 10,5375 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 1,7703 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 10,8747 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 1,0537 |  |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,17 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,1751 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,051 |  |
| 22 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD-22,4 | m2 |  | 281,00 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 16,86 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t |  | 33,158 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,843 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 4,496 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 1,8546 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 1,8546 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 1,8546 |  |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,084 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0865 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,0252 |  |
| 24 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA-16 | m2 |  | 281,00 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om |  | 14,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t |  | 26,414 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t |  | 0,843 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg |  | 3,091 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  | 1,4893 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 1,4893 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 1,4893 |  |
| 25 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 34,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,0778 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 |  | 4,284 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,238 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  | 0,1193 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,033 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 0,374 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut |  | 0,0153 |  |
|  |  | Total Reparatia acces s. Molovata Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Executarea trecerei pietonale suprainaltata din beton asfaltic drum de acces spre satului Oxentia L428.1 |  |  |  |  |
| 26 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 16,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,5584 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,512 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut |  | 0,2912 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 0,2912 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,2912 |  |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,01 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t |  | 0,0103 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut |  | 0,003 |  |
| 28 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 | t |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 1,68 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic | t |  | 8,08 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut |  | 0,3192 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut |  | 1,064 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut |  | 0,2608 |  |
| 29 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02 | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 6,90 |  |
|  | 2811106301795 | Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie) | buc |  | 6,12 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 0,612 |  |
| 30 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc |  | 14,00 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om |  | 3,64 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 3,92 |  |
|  | 2615107326106 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie) | buc |  | 14,42 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc |  | 28,84 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc |  | 28,84 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg |  | 0,2884 |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc |  | 57,68 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc |  | 57,68 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg |  | 0,5768 |  |
| 31 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 32,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 12,16 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,88 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg |  | 23,36 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg |  | 11,20 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg |  | 3,648 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut |  | 1,536 |  |
|  |  | Total Executarea trecerei pietonale suprainaltata din beton asfaltic drum de acces spre satului Oxentia L428.1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Montarea parapetului metalic la drumlui L429 Hirtop Dorotcaia |  |  |  |  |
| 32 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum (11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5 | m |  | 70,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 15,40 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic (11DO-U3-250) 1ml=27kg H3 W5 | t |  | 1,736 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut |  | 2,45 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut |  | 2,45 |  |

Întocmit: Secția construcție, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului.