| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1711965645994 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711965645994 din 01.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Cositoare-tocător rotativă tractată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Cositoare-tocător rotativă tractivă |  |  |  |  |  | Următoarele specificații sunt destinate pentru determinarea nivelului de calitate și de performanță ale cositoarei-tractor rotative tractate.. Ofertanții care propun cositoarea-tractor rotativă tractată trebuie să prezinte în ofertele lor o comparație detaliată cu această specificație sau să furnizeze caracteristici echivalente, după cum este menționat mai jos. - Dispoziții generale – cositoarea-tocător rotativă tractată (în continuare-cositoare) trebuie să taie orice tip de vegetație, de la tufișuri mici până miriște de cereale, folosirea cositoarei pentru mulcirea solului cu iarbă, resturi de materie organică, paie, crengi (până la un diametru de 30mm). - Fabricație – cositoarea trebuie să fie nouă, de ultimul model. - Standarde – modelul cositoarei trebuie să îndeplinească cerințele fundamentale relevante privind sănătatea și siguranța. Directiva 2006/42/CE – Echipamente tehnice. Directivele privind ingineria mecanică: Să fie conformă cu următoarele standarde: - EN 1032:2003+A1:2008 – Vibrații mecanice. Încercarea mașinilor mobile pentru determinarea valorii emisiei de vibrații. - EN 16590-1:2014 – Tractoare și mașini agricole și forestiere. Părți componente ale sistemelor de comandă referitoare la securitate. Partea 1. - EN ISO 4254-12:2012 – Mașini agricole. Siguranță. Partea 12 – Cositoare rotative cu disc, cositoare rotative cu tambur și cositoare echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale (ISO 4254-12:2012/A1:2017). - Specificația tehnică: - Dimensiuni generale. Denumirea parametrilor. - Lățimea totală a cositarei, nu mai puțin de 6400 mm - Șățimea de cosire, nu mai puțin de 6250 mm - Lățimea de transport, max. 2700 mm - Lungimea totală, max. 5100 mm - Înălțimea de transport, max. 2900 mm - Înălțimea de cosire – 25-400 mm - Suporturi pentru cuțite – 4 cuțite - Reglarea înălțimii – reglarea înălțimii în față și în spate - Ridicare/coborîre hidraulică, aripi laterale în poziție transport/poziție de fucționare - Reglarea mecanică a înălțimii aripilor laterale în poziție de fucționare - Cositoarea este acționată mecanic de la tractor. Numărul de rotații a prizei de putere – 1000 rotații/minut - Drivelin – Transmisie PTO (arborele prizei de putere) cu 6 caneluri cu cuplaj rapid (fit Input Shaft to tractor) - Inel de remorcare (ochi) – conexiune la tractor Standard OPMAN00058 - Lanț de siguranță OPMAN00062 - Numărul de rotoare nu mai puțin de 5 unități. Garanție pentru rotoare – 7 ani - Protecția la suprasarcină a transmisiei rotorului (ambreaj glisant) - Echipament pentru roți – ansamblu de montare a roților spate – ax rotativ tubular – roși 8 bucăți, reglarea roților asigură înălțimea de cosire, numărul de roți – cel puțin 8 - Blocaj hidraulic de transport - Iluminare în spate – lumini de parcare, lumini de frînă, indicatoare de direcție - Schimbător de viteze, precum și arbori interni cu capac de protecție Arborele de transmisie, precum și arborii intermediari cu capac de protecție - Saboți și schiuri de protecție împotriva alunecării - Discuri de protecție a lamei - Dispozitiv de protecție împotriva expulzării de pietre și vegetație - Picior de sprijin cu reglaj de înălțime – mecanic (picior de sprijin) - Blocarea aripilor laterale în poziția de transport - Colorare 5.1. Vopsea polimerică monocromă. Culoare – galben RAL 1023 sau Oranj RAL 2011 6. Documentația tehnică 6.1. Instrucțiuni de utilizare în limba romînă, engleză și rusă 6.2. Manual de întreținere/reparație a cositoarei în limba romînă, engleză și rusă 6.3. Catalogul pieselor de schimb în limba romînă, engleză și rusă 7. Garanție 7.1. Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 12 luni 7.2. Executarea cererii privind un caz de garanție în termen de cel mult 48 ore (în zile lucrătoare) de la data primirii cererii 8. Punerea în exploatare 8.1. Primirea cositoarei de către personalul tehnic certificat al autorității contractantela depozitul ofertantului și transportarea către depozitul autorității contractante. Recepționarea cositoarei la depozitul autorității contractante 8.2. Act de predare-primire în vederea punerii în funcțiune 9. Piese de schimb suplimentare furnizate împreună cu cositaoarea 9.1. Roți – 8 bucăți, complete cu disc 9.2. Set de lame cu montaj pentru toate cutiile de viteze cu discuri de protecție, bucșe de montaj cu șuruburi și piulițe 9.3. Set de arbore de acționare a prizei de forță pentru toate cutiile de viteze cu capace de protecție 9.4. Arbore de transmisie cu 6 (șase) caneluri complet cu capac de protecție 10. Instruiri 10.1.1. Instruirea în limba romînă și rusă 10.1.2. Program de instruire privind exploatarea tehnică pentru 2 ingineri și 2 tehnicieni, 14 conducători auto (tractoriști). Programul de instruire trebuie să includă: - Cerințe de siguranță a muncii, măsuri de securitate - Pregătirea pentru activitatea de muncă, procedura de lucru, defecțiunile și metodele de eliminare ale acestora, întreținerea tehnică - Locul petrecerii instruirii – sediul autorității contractante 10.1.3. la încheierea cursului de instruire al angajaților, indicați în punctul 10.1.1., se vor acorda Certificate pentru exploatarea tehnică |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |