WinСмета2000

| Lucrări de întreținere și reparații a drumurilor locale din rn. Dondușeni pe anul 2025 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Reparatii capitale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova(s. Tirnova) |  |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 19,250 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,541 |  |  |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm | m3 | 231,000 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 138,600 |  |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 46,893 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 281,589 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 34,650 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 9,702 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 59,598 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,465 |  |  |
| 3 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1 925,000 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 96,250 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 180,950 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,775 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 21,175 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,203 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 10,203 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 10,203 |  |  |
| 4 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,580 |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,597 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,174 |  |  |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 925,000 |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 96,250 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 180,950 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 5,775 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 21,175 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,203 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 10,203 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 10,203 |  |  |
| 6 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 350,000 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,095 |  |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 44,100 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,228 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,340 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 3,850 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,158 |  |  |
| 7 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 7,000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,040 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 6,650 |  |  |