| Constructia rezervoarelor de inmagazinare a apei pentru alimentarea cu apa a s. Loganesti, r-ul Hincesti. Statia de pompare a apei combinata cu statia de dezinfectie SP-1 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-1

Solutii constructive (03.1/22-A-1-CBA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3800 |  | 0,405 |  |
|  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  | h-ut |  | 11,2000 |  | 1,904 |  |
| 2 |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  | t |  |  |  | 28,05 |  |
|  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,0383 |  | 1,074 |  |
| 3 |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  |  |  | 0,17 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3600 |  | 0,061 |  |
|  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0040 |  | 0,001 |  |
|  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,068 |  |
| 4 |  | CA02B2 |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  |  |  | m3 |  |  |  | 16,60 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,1500 |  | 85,49 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6500 |  | 10,79 |  |
|  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 287,0000 |  | 4 811,842 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7660 |  | 12,843 |  |
|  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6850 |  | 11,485 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2900 |  | 4,862 |  |
|  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,3250 |  | 5,395 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 4,15 |  |
|  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 6,64 |  |
| 5 |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  | m2 |  |  |  | 4,02 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1800 |  | 0,724 |  |
|  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,8200 |  | 7,316 |  |
|  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,201 |  |
|  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  | 0,402 |  |
|  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,482 |  |
|  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,1200 |  | 0,482 |  |
|  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0030 |  | 0,012 |  |
|  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,004 |  |
|  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0160 |  | 0,064 |  |
| 6 |  | CC01E |  |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  |  | 30,60 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0640 |  | 1,958 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0030 |  | 0,092 |  |
|  |  | 2710602100015 |  |  |  | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  | 31,365 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,1500 |  | 4,59 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,306 |  |
| 7 |  | CC01F1 |  |  | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  |  | kg |  |  |  | 625,98 |  |
|  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,0540 |  | 33,803 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0030 |  | 1,878 |  |
|  |  | 2710602200010 |  |  |  | Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1,0250 |  | 641,63 |  |
|  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,1500 |  | 93,897 |  |
|  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 6,26 |  |
| 8 |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Manson din teava d=377x6.0 mm, L=600 mm Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  | kg |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,1050 |  | 3,465 |  |
|  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1,0400 |  | 34,663 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,667 |  |
|  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,333 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 2,64 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  | 0,429 |  |
| 9 |  | CL57B |  |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Manson din teava d=325x6.0 mm, L=600 mm Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 |  |  |  | kg |  |  |  | 113,60 |  |
|  |  | 7136080025001 |  |  |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,1050 |  | 11,928 |  |
|  |  | 2811236309900 |  |  |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1,0400 |  | 119,325 |  |
|  |  | 2412126100010 |  |  |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,0200 |  | 2,295 |  |
|  |  | 2873155900311 |  |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,0100 |  | 1,147 |  |
|  |  | 3110500002401 |  |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 9,088 |  |
|  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0130 |  | 1,477 |  |
| 10 |  | IzD10C |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  |  | t |  |  |  | 0,147 |  |
|  |  | 7141020013400 |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,2800 |  | 1,07 |  |
|  |  | 2430126108726 |  |  |  | Email PF |  |  | kg |  | 12,0000 |  | 1,764 |  |
|  |  | 2430226101020 |  |  |  | Grund GF-021 rosu-cafeniu |  |  | kg |  | 6,0000 |  | 0,882 |  |
|  |  | 2430226109241 |  |  |  | Diluant alhidic D-308 |  |  | kg |  | 0,8400 |  | 0,123 |  |
|  |  | 2320166200676 |  |  |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,0000 |  | 0,441 |  |
|  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,5000 |  | 0,221 |  |
| 11 |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C20/25, F200, W4 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 |  |  |  | m3 |  |  |  | 5,10 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,8500 |  | 24,735 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,295 |  |
|  |  | 2663102100925 |  |  |  | Beton de ciment clasa C20/25, F200, W4 |  |  | m3 |  | 1,0250 |  | 5,384 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1500 |  | 0,788 |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 3,06 |  |
|  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 1,428 |  |
| 12 |  | AcF13C |  |  | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm Material marunt (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010 |  |  |  | buc |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  | 7134050013250 |  |  |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,0200 |  | 15,10 |  |
|  |  | 2320322600195 |  |  |  | Bitum pentru lucrarile de constructii |  |  | kg |  | 9,3200 |  | 46,647 |  |
|  |  | 3720107307056 |  |  |  | Cilti bituminati |  |  | kg |  | 3,6700 |  | 18,368 |  |
|  |  | 2952270004033 |  |  |  | Topitor de bitum |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 0,06 |  |
| 13 |  | TsC54C |  |  | Pereu. Strat de fundatie din pietris |  |  |  | m3 |  |  |  | 4,92 |  |
|  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9900 |  | 4,871 |  |
|  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,1500 |  | 5,658 |  |
|  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,492 |  |
|  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,4200 |  | 2,066 |  |
| 14 |  | CA03D2 |  |  | Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  | m3 |  |  |  | 7,42 |  |
|  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,3000 |  | 39,326 |  |
|  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  | 2,968 |  |
|  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 276,0000 |  | 2 078,639 |  |
|  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,7450 |  | 5,611 |  |
|  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,6850 |  | 5,159 |  |
|  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2900 |  | 2,184 |  |
|  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 4,452 |  |
|  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,3250 |  | 2,412 |  |
|  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,855 |  |
| 15 |  | Dl 107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  | t |  |  |  | 0,02 |  |
|  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  | t |  | 1,0300 |  | 0,021 |  |
|  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  | 0,006 |  |
| 16 |  | DB16D |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1.25, grosime 5.0 cm) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 |  |  |  | m2 |  |  |  | 32,80 |  |
|  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,1200 |  | 4,92 |  |
|  |  | 111100010001311 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010 |  |  | t |  | 0,0940 |  | 3,854 |  |
|  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,0030 |  | 0,123 |  |
|  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,0110 |  | 0,451 |  |
|  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,0114 |  | 0,467 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |