Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34223000-6 | Remorcă pentru tractor | unit | 2 | Remorcă, destinată transportării materialelor de construcții precum și altor tipuri de bunuri. - Anul fabricării – 2026; - Starea tehnică – nou, neutilizat; - Numărul de axe - 2; - Tip caroserie - basculabilă; - Cu descărcarea în 3 părți –spate, dreapta, stânga; - Cu dispozitiv de tractare pentru tractor, cu dispozitive pentru conectarea la sistemul de frânare; - Sistemul de frânare – pneumatic; - Cale de blocare roți (cu instalarea locului pentru păstrarea acestora în timpul mișcării); - Dotat cu sistem de iluminare și semnalizare luminoasă în conformitate cu normele rutiere în vigoare; - Mecanism de basculare – hidraulic; - Capacitatea de încărcare – nu mai puțin de 5 tone; - Suspensie – pe arcuri; - Echipat cu obloane construiți din metal rezistent și cu posibilitatea de extensie; - Vopsea rezistentă pentru protejarea suprafeței împotriva coroziunii; - Declarația de conformitate; - Echipat cu manual de utilizare și exploatare, stingător; - Certificat de garanție - termen de minimum 5 ani pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune; - Să asigure deservirea tehnică curent și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării; - Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă; - Operatorul economic va livra bunurile achiziționate în decurs de 60 de zile din data semnării contractului de achiziție. |

Suma estimativă fără TVA: 300,00 mii lei