Caiet de sarcini

Cod CPV 45261210-9

- Obiectul caietului de sarcini: Lucrări de reparație a acoperișurilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LOT № 1 N-1 Cat. E-Distribuție, M pct.4. Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 2311 din str. Vasilii Docuceaev, 13/3 |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 25,0000 |
| 2 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 10,0000 |
| 3 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 95,0000 |
| 4 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 25,0000 |
| 5 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 90,0000 |
| 6 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 5,0000 |
| 7 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 0,8000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 1, lei fără TVA |  |  | 26 000 |
|  |  | 2. LOT № 2 N-1 Cat. E-Distribuție, I pct.15. Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 1012 din str. Alecu Russo, 55/6 |  |  |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 64,0000 |
| 9 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 27,0000 |
| 10 | CE21A | Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 18,0000 |
| 11 | RpCI25F | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din beton armat mozaicat, prefabricat, inclusiv frecatul si lustruitul mozaicului dupa montare, cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare |  | buc | 1,0000 |
| 12 | RpIzC08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere, la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita cu mastic de bitum tip H 80/90 pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea si montarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diametrul D=50-100 mm |  | buc | 1,0000 |
| 13 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 270,0000 |
| 14 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 64,0000 |
| 15 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 240,0000 |
| 16 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 30,0000 |
| 17 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 2,2000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 2, lei fără TVA |  |  | 76 000 |
|  |  | 3. LOT № 3 N-1 Cat. E-Distribuție, I pct. 1. Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 3064 din bd. Moscova, 14/4 |  |  |  |
| 18 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 20,0000 |
| 19 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 11,3000 |
| 20 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 113,0000 |
| 21 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 20,0000 |
| 22 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 105,0000 |
| 23 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 8,0000 |
| 24 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 1,0000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 3, lei fără TVA |  |  | 28 000 |
|  |  | 4. LOT № 4 N-1 Cat. E-Distribuție, I pct. 3. Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 3083 din bd. Moscova, 22/3 |  |  |  |
| 25 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 20,0000 |
| 26 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  | m2 105,0000 |  |
| 27 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 35,0000 |
| 28 | RpIzC17C | Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm. |  | m2 | 40,0000 |
| 29 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 105,0000 |
| 30 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 20,0000 |
| 31 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 95,0000 |
| 32 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 10,0000 |
| 33 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t | 6,1000 |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 6,1000 |
| 35 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 1,0000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 4, lei fără TVA |  |  | 33 600 |
|  |  | 5. LOT № 5 N-1 Cat. E-Distribuție, I pct.4. Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 3111 din str. Florilor 32/3 |  |  |  |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 21,0000 |
| 37 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 12,0000 |
| 38 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 118,0000 |
| 39 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 21,0000 |
| 40 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 103,0000 |
| 41 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 15,0000 |
| 42 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 1,0000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 5, lei fără TVA |  |  | 30 500 |
|  |  | 6. LOT № 6 N-1 Cat. E-Distribuție, I pct.8. Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 3001 din str. Magda Isanos, 17 |  |  |  |
| 43 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 26,0000 |
| 44 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 258,0000 |
| 45 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 40,0000 |
| 46 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 235,0000 |
| 47 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 23,0000 |
| 48 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 2,1000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 6, lei fără TVA |  |  | 65 000 |
|  |  | 7. LOT № 7 N-1 Cat. E-Distribuție, M pct.3. Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 2057 din str. Negreșteni, 5/1 |  |  |  |
| 49 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 15,0000 |
| 50 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 145,0000 |
| 51 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm |  | m | 47,0000 |
| 52 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 145,0000 |
| 53 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 1,2000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 7, lei fără TVA |  |  | 40 000 |
|  |  | 8. LOT № 8 N-1 Cat. E-Distribuție, M pct.5. Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii PTC 4065 din str. Melestiu, 20 |  |  |  |
| 54 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 12,0000 |
| 55 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 150,0000 |
| 56 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 20,0000 |
| 57 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 135,0000 |
| 58 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 15,0000 |
| 59 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 0,8000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 8, lei fără TVA |  |  | 37 000 |
|  |  | 9. LOT № 9 N-1 Cat. E-Distribuție, M pct.7. Reparația curentă (parțială) a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii SP-9 din str-la Călărași, 14/2 |  |  |  |
| 60 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 8,0000 |
| 61 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 75,0000 |
| 62 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 10,0000 |
| 63 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 75,0000 |
| 64 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 0,6000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 9, lei fără TVA |  |  | 19 000 |
|  |  | 10. LOT № 10 N-1 Cat. E-Generare M pct.6. Reparația curentă a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii stației de pompare a păcurei nr. 1 din str. M. Manole, 3 |  |  |  |
| 65 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 32,0000 |
| 66 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 64,0000 |
| 67 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 640,0000 |
| 68 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 32,0000 |
| 69 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 615,0000 |
| 70 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 25,0000 |
| 71 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 6,0000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 10, lei fără TVA |  |  | 150 000 |
|  |  | 11. LOT № 11 Cat. E-Distribuție, Supliment nr. 1, 2022. Reparația capitală a învelitorii hidroizolante a acoperișului clădirii SP-7 din str. Cuza Vodă 3/1 |  |  |  |
| 72 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 75,0 |
| 73 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  | m2 | 335,0 |
| 74 | RpCI04A | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip |  | m2 | 335,0 |
| 75 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate |  | m2 | 335,0 |
| 76 | CE23B | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  | m | 75,0 |
| 77 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  | m2 | 315,0 |
| 78 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu |  | m2 | 20,0 |
| 79 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t |  | t | 3,5 |
| 80 | CE19B1 | Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 50,0 |
| 81 | CE21A1 | Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m |  | m | 25,0 |
|  |  | Valoarea estimativă totală pentru lot № 11, lei fără TVA |  |  | 110 000 |
| Valoarea estimativă totală pentru toate loturile, lei fără TVA |  |  |  |  | 615 100 |

- Mențiune: La calcularea devizului-ofertă se va ține cont de indicii economici aprobați de TERMOELECTRICA S.A., Ordin nr.190 din 31.12.2021- (termoelectrica.md)

- Salariu mediu pe oră al muncitorilor constructori – 64,84 lei/ora

- Cotele cheltuielilor de regie – 13.5 %

- Cotele de cheltuieli pentru transportarea materialelor – 5 %

- Beneficiu de deviz – 3%

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău după cum este menționat la pct. 1 la denumirea obiectului la solicitarea beneficiarului în formă scrisă.

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice si standarde utilizate

- La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatul de calitate sau agrementul tehnic al tuturor materialelor;

- Materialele trebuie sa fie cu termenul de valabilitate valabil;

- Termenul limită de îndeplinire a lucrărilor va fi: 15 noiembrie 2022;

- Pentru lucrările de armare obligatoriu se va efectua proces-verbal pentru lucrări de tip ”ascuns” în conformitate cu normativul tehnic stabilit;

- La prezentarea devizelor de lucrări în oferta comercială denumirea resurselor materiale trebuie să corespundă cerințelor caietului de sarcini;

- După încheierea contractului executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu beneficiarul;

- Executantul lucrărilor (antreprenorul) va fi obligat să prezinte oficial numărul de telefon și adresa de email a persoanei responsabile de efectuarea lucrărilor cu scopul de a efectua schimb de informație în termen cât mai scurt;

- În cazurile în care la obiectul supus reparațiilor elementele din tablă zincată existente vor fi în stare bună (starea în care să nu fie ruginite) acestea vor fi reutilizate iar în calculul procesului-verbal de recepție costul va fi indicat cu zero lei ca resursă material;

- Cerințe față de membranele bituminoase Bipoli sau echivalent dar cu caracteristici nu mai inferioare:

  - Membrana inferioară și superioară să fie armată cu țesătură din fibre de sticlă sau să posede rezistență la forța de rupere în direcție transversală sau longitudinală nu mai mică de 800 N;

  - Membrana superioară montată trebuie să posede inclusiv strat reflectorizant.

- Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor (cauzate de condiții normale de exploatare, exemplu: influența umidității asupra tencuielii vopsite) după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini, executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

- Termenul de garanție a lucrărilor unde învelitoarea acoperișului a fost montată pe toată suprafața în două straturi de membrană va fi de 10 ani din data aprobării procesului-verbal al lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor la acoperișul căruia se realizează reparație locală în doua straturi de membrană va fi de 5 ani doar pentru porțiunea reparată;

- Pentru lucrări de etanșare a marginilor, rosturilor tehnologice termenul de garanție va fi de minim 5 ani;

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către executant;

- La obiectul supus reparației este posibilitatea stocării pe timp de noapte și în zile de odihnă materialele și instrumentele care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor;

- Resursele materiale – apa si curent electric vor fi asigurate de beneficiar.

- Cerințe privind calculul costului ofertei comerciale

- Pentru rezidenții Republicii Moldova este obligatoriu utilizarea calculului ofertei comerciale prin metoda de resurse după cum prevede normativul tehnic: CP L. 01.01.2012 ”Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse”;

- Pentru ofertanții din alte țări se cere calculul îndeplinirii lucrărilor sub formă tabelară cu indicarea separată a  costului materialelor, echipamentelor și manoperei.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | NCM C.04.03:2015 | Învelitori. Norme de proiectare |
| 2. | CP C.04.00-2015 | Supliment de reguli cu privire la proiectarea si amenajarea învelitorilor din materiale bitum-polimerice |
| 3. | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
| 4. | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Deviz de cheltuieli, formularele nr. 3; 5; 7 ;

- Declarație cu privire la termenul de garanție pentru lucrările calitativ îndeplinite.

- Documentele obligatorii la evaluarea ofertelor

- Dovada de experiență în domeniu prin prezentarea a 3 copii de pe procesul-verbal al lucrărilor îndeplinite în ultimii 2 ani, lucrări similare cu a prezentului caiet de sarcini;

- Informații cu privire la performantele tehnice a membranelor bituminoase utilizate la realizarea lucrărilor cu indicarea denumirii  complete.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de maxim 30 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Pentru fiecare acoperiș supus lucrărilor de reparații va fi necesar întocmirea separată a documentației ce ține de legislația achizițiilor;

- Pentru lucrările: șapă de mortar; tencuieli; strat de amorsare cu bitum; strat inferior de membrană; suprafața umflăturilor tratate se vor întocmi acte de lucrări “ascunse” de către executantul lucrărilor în mod obligatoriu așa cum stabilește normativele tehnice în construcții;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.