| ____ Reparatia capitala a parcarii auto al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasata in mun. Chisinau N15978/1 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 2-1-1 (SA) 1.1

Lucrari de inlocuire a timplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg |  | 3 200,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, fereastra aluminiu cu pod termic, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) – 22 buc. |  |  | m2 |  | 118,80 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-2, fereastra aluminiu cu pod termic, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) – 2 buc. |  |  | m2 |  | 10,80 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-3, fereastra aluminiu cu pod termic si cu ferestruice cu dispozitive de actionare mecanizate pentru evacuarea fumului, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) – 12 buc. |  |  | m2 |  | 64,80 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CK19B |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-4, fereastra aluminiu cu pod termic si gol 700*700 umplut cu placa de aluminiu, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) – 2 buc. |  |  | m2 |  | 10,80 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=200 mm) |  |  | m |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=250 mm |  |  | m |  | 114,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reparatia capitala a parcarii auto al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasata in mun. Chisinau N15978/1 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse № 2-1-1 (SA) 1.1

Lucrari de inlocuire a timplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1 (SA) 1.1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 158,0040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 96,0000 |  |  |
| 3. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 68,7969 |  |  |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,6560 |  |  |
| 5. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 96,3969 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 205,2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,2000 |  |  |
| 3. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
| 4. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 96,4440 |  |  |
| 5. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 33,8580 |  |  |
| 6. | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 116,2800 |  |  |
| 7. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 82,0800 |  |  |
| 8. | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 114,0000 |  |  |
| 9. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 741,9200 |  |  |
| 10. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 164,1600 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,6000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,3840 |  |  |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 16,0000 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala a parcarii auto al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasata in mun. Chisinau N15978/1 | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate al RM |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 54 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Ferestre |  |  |  |  |
| 56 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1, fereastra aluminiu cu pod termic, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-2, fereastra aluminiu cu pod termic, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-3, fereastra aluminiu cu pod termic si cu ferestruice cu dispozitive de actionare mecanizate pentru evacuarea fumului, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-4, fereastra aluminiu cu pod termic si gol 700*700 umplut cu placa de aluminiu, ETEM-45. 3,0 *1,8 h) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=200 mm) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=250 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |