| CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ 1.Denumirea beneficiarului de stat OOO 2.Organizator procedurii de achiziție OOO 3.Obiectul achizițiilor Extinderea terenului și construcția gardului la gradiniță # Andrieș# din s.Sîrma r/nul Leova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădiniță. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol Norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Construcția umbrarelor |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Săpătură mecanica cu excavatorul pe pneuri de 0,21-0,39 mc. Cu comandă hidraulică, în pământ cu umeditate naturală descărcare în depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,230 |  |
| 2 | TsA02B | Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m. sau peste 1,00 m lățime. Executarea fără sprijiniri, cu taluz vertical la fundații, canale, subsoluri, dneuri, trepte de înfrățire în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < | m3 | 7,500 |  |
| 3 | TsC03E1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. Cu motor de ardere internă și comandă hidraulică în pământ cu umeditate naturală în autovehicole teren catg.I. | 100 m3 | 0,300 |  |
| 4 | TsI5A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t. la distanța de 10 km. | t. | 42,000 |  |
|  |  | - Executarea fundațiilor |  |  |  |
| 5 | CC01E1 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm. inclusiv în fundații continue și radiere. | kg. | 976,000 |  |
| 6 | CC01F | Armături din oțel beton ob 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm. inclusiv în fundații continue și radiere. | kg. | 1060,0005 |  |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm. pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijiirile. | m2 | 37,000 |  |
| 8 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm. pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijiirile. | m2 | 4,500 |  |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betone sau beton marfă conform art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa (beton CL215). | m3 | 29,000 |  |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betone sau beton marfă conform art.CA01, turnare cu mijloace clasice, beton clasa (beton CL215). | m3 | 3,450 |  |
|  |  | - Pereți |  |  |  |
| 11 | CD55A | Zidare din blocuri de calcar (cotileți), la pereți cu înălțimea până la 4 m. zidare ordinară | m3 | 6,000 |  |
|  |  | TOTAL Reparația îmbrăcămintei rutiere |  |  |  |
| Devizul: Extinderea terenului și construcția gardului la grădiniță. |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 12 | CF15A | Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm. Grosime la pereții din beton sau suprafețe plane | m2 | 146,000 |  |
| 13 | CN54B | Aplicare manuală a gruntului cu cuart ,,Gleta” într-un strat la pereții exteriori la fațade | m2 | 73,000 |  |
| 14 | CF30A | Tencuieli exterioarede 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestic ,,TINC” la pereți | m2 | 73,000 |  |
| 15 | CN54B | Aplicare manuală a gruntului cu cuart ,,Gleta”într-un strat la pereții exteriori la fațade | m2 | 73,000 |  |
| 16 | Cf30a | Tencuieli exterioarede 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestic ,,TINC” la pereți | m2 | 73,000 |  |
|  |  | - Pardoseli |  |  |  |
| 17 | CA02C01 | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 34 m. preparat cu betonare pe șantier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice | m3 | 5,500 |  |
| 18 | CG32C | Umpluturi în straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu zgură | m3 | 12,600 |  |
| 19 | CG04A | Pardoseli din scânduri geluite de rasinoase cu lamba și uluc, un rând de scânduri bătute alăturate pe rigle, impregnate cu linolineum aplicat în 2 straturi așezate pe un strat de 3 cm. de moluz cu umplutură de moluz între ele în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 m2 | m2 | 98,000 |  |
| 20 | CN16A | Vopsitori cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gate gruntuite. | m2 | 98,000 |  |
|  |  | - Acoperiș |  |  |  |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,720 |  |
| 22 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,500 |  |
| 23 | CL57A | Montarea și fixarea pieselor inglobate în beton armat cu greutatea sub 4 kg. | kg. | 15,300 |  |
| 24 | CE30A | Astereala la învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scânduri brute de rasinoase (24 mm. grosime) la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect | m2 | 134,000 |  |
| 25 | CE07A | Învelitori din plăci din tablă amprentata (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișelor (tip Lindab) | m2 | 134,000 |  |
| 26 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperitori, inglobate total sau parțial în beton | kg | 279,000 |  |
| 27 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe bază de ulei aplicate la poziție într-un strat pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale(stâlpi, grinzi, pane, contravintuiri) confecționate din profile ușoare, executate ,manual | t. | 0,290 |  |
|  |  | - Bănci |  |  |  |
| 28 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susținerea sau acoperiri, inglobate toatal sau parțial în beton | kg. | 57,000 |  |
| 29 | CN26A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe bază de ulei aplicate la poziție, într-un strat, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confecționate din profile ușoare, executate manual | t. | 0,060 |  |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0.420 |  |
| 31 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,420 |  |
| 32 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi | m2 | 10,500 |  |
|  |  | la uși și ferestre gata gruntuite |  |  |  |
|  |  | - Împejmuire -1 |  |  |  |
| 33 | CO04B | Împețmuiri din lemn executate cu sâlpi având 2 m. distanța din ax în ax, montate din sâlpi ciopliți din lemn brut din foioase 15x15 cm. , cu scânduri de rasinoase brute de 24x150 mm. și rigle de rasinoase de 58x75mm. Înălțimea gardului fiind de 1 m. | m. | 8,7000 |  |
| 34 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,350 |  |
| 35 | CN16A | - Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata gruntuite | m2 | 8,700 |  |
|  |  | - Îgrădire-2 |  |  |  |
| 36 | CO04B | - Împețmuiri din lemn executate cu sâlpi având 2 m. distanța din ax în ax, montate din sâlpi ciopliți din lemn brut din foioase 15x15 cm. , cu scânduri de rasinoase brute de 24x150 mm. și rigle de rasinoase de 58x75mm. Înălțimea gardului fiind de 1 m. | m. | 7,500 |  |
| 37 | CN51A | - Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 0,150 |  |
| 38 | CN16A | - Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe timplărie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși și ferestre gata gruntuite | m2 | 7,500 |  |