Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Denumirea procedurii de achiziție:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32342410-9 | MIXER |  |  |  | Tip compact 14 canale cu DFX, Bluetooth, modul MP3 cu functie de inregistrare si interfata USB – integrate Canale mono (Mic/ Line) 6 Canale stereo 4 Intrare 2T - Stereo RCA Iesiri stereo 2 x 1/4" TRS & 2 x XLR Iesiri EFX 3 x 1/4" TS Iesire Rec Stereo RCA Iesiri Control room 2 x 1/4" TS Intrare pentru casti 1 Alimentare tip phantom 48V DC Equalizer 3 cai (4 cai la canale stereo) Frecvente 20Hz – 60kHz Indicator de volum Procesor de efecte 16 EFX Noise ratio >90 дБ Compressor 80 дБ Dimensiuni aprox 430mm х 100mm х 370mm GARANTIE: minim 12 luni |  |  |
|  | Boxa activa tip 1 |  |  |  | Tip – 2 cai Frecventa de raspuns [-10dB] - 58 - 20.000 Hz Frecventa de raspuns [- 3dB] - 70 - 19.600 Hz Max SPl - 128 dB Difuzor de frecvente inalte - 1" Exit, 1.4 v.c. Tipul DFI – compression driver Dispersia sunetului pe orizontala - 100° (85° up/120° down) Dispersia sunetului pe verticala - 85° (+ 25°/-60°) Horn asimetric Difuzor de frecvente joase 10", 2" v.c. Amplificator - Class D RMS - 600 W Peak power - 1200 W Procesor - DSP 56 bit Convertor AD/DA - 24 bit/48 KHz 8 system presets Frecventa crossoverului - 2000 Hz Limitator - Peak, RMS, Thermal Functionalitate DSP adaugatoare - Linear Phase FIR Filters Intrari liniare: 1xCombo (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Line 1xCombo (XLR/Jack 6.3 mm) MIC/Inst Iesiri liniare 1x XLR Male (CH1 Link/Mix OUT) Carcasa din polypropilen Gauri pentru suspendare 2XM10 on Top + 1x M10 on Back Dimensiuni maxime: Latime - 310 mm Inaltime - 560 mm Adancime - 310 mm Greutate maxima - 13 kg Garantie Min. 12luni |  |  |
|  | Boxa activa tip 2 |  |  |  | Tip – 2 cai Frecventa de raspuns [-10dB] - 65 - 20.000 Hz Frecventa de raspuns [- 6dB] - 70 - 19.600 Hz Max SPl - 120 dB Difuzor de frecvente inalte - 1" Tipul DFI – compression driver Dispersia sunetului pe orizontala - 100° (85° up/120° down) Dispersia sunetului pe verticala - 85° (+ 25°/-60°) Horn asimetric Difuzor de frecvente joase 8", 1.5" v.c. Amplificator - Class D cu racire pasiva Peak power - 260 W Procesor - DSP 28/56 bit- 48 kHz Frecventa crossoverului - 2300 Hz (24 dB/oct.) Limitator - Peak, RMS, Thermal Intrari liniare: Conexiune de baza – VDE Balanced 1xCombo IN (MIC/LINE) Iesiri liniare (Balanced) 1xXLR OUT (LINK) Carcasa din polypropilen Dimensiuni maxime: Latime - 250 mm Inaltime - 450 mm Adancime - 240 mm Greutate maxima - 7 kg Garantie Min. 12luni |  |  |
|  | Suport de perete |  |  |  | Suport de perete pentru boxe |  |  |
|  | Unitate centrala pentru sistem de conferinta |  |  |  | Pentru cel putin 30 de microfoane Doua regulatoare de volum Input terminal Mic 50dB/ 600 ohms, Aux 20dB / 10K ohms Iesire pentru posibilitatea de a inregistra sunetul (RCA) Garantie Min. 12luni |  |  |
|  | Microfon de conferinta tip presedinte |  |  |  | Conexiune: 1*intrare DIN 8P, 1*iesire DIN 8P Buton de pornire/oprire Buton de prioritate Microfon tip gooseneck cu indicator luminos de pornire/oprire Iesire pentru casti (8mW) Difuzor incorpozat (3W) and cu regulator de volum Garantie Min. 12luni |  |  |
|  | Microfon de conferinta tip delegat |  |  |  | Conexiune: 1*intrare DIN 8P, 1*iesire DIN 8P Buton de pornire/oprire Microfon tip gooseneck cu indicator luminos de pornire/oprire Iesire pentru casti (8mW) Difuzor incorpozat (3W) and cu regulator de volum Garantie Min. 12luni |  |  |
|  | Cablu de conexiune |  |  |  | Cablu de conexiune pentru microfoane de conferinta, conectori DIN 8P, lungime 10m |  |  |
|  | Sistem de 2 microfoane |  |  |  | Sistem de 2 microfoane fara fir Transmitatoare: 2 buc Distanta de lucru : pana la 100m Diapazonul de frecvente: UHF, fix Specificatiile minime pentru receiver: Supresor reglabil de reducere a zgomotului de fundal incorporat Interval de frecventa: 600 ~ 960 MHz. Stabilitate : ± 10 kHz. Noise ratio:> 105dB. T.H.D.: <0,6% @ 1 kHz. Дисплей: LED. Control: Buton on/off, regulator de volum, regulator de reducere a zgomotului de fundal. Nivelul semnalului de iesire: -12 дБ. AF rezistenta la iesire: 600Ω. Conectiune de iesire: 2 XLR. Specificatiile minime pentru transmitatoare: Interval de frecventa: 600 ~ 960 МГц. RF iesire: 10 mW. Stabilitate: ± 10 kHz. Abaterea: ± 48 кГц. Display LED: Low Battery, Power On / Off. Buton on/off Diapazonul de frecvente transmise: 50 ~ 16000 Hz. Alimentare: baterii tip AA 1,5V * 2 buc |  |  |
|  | Stativ de podea |  |  |  | Stativ de podea pentru microfon cu adapter pentru microfon radio Pe trepied, inaltime reglabila: 1100-1820 mm, lungimea bratului, reglabila: 540-910 mm. |  |  |
|  | Sistem de microfon |  |  |  | Sistem de microfon fara fir, tip vocal: Specificatiile minime pentru receiver: Tip semnal - Analog Cantitatea maxima de sisteme compatibile per banda de frecvente – pana la 5 Functionalitate Quick Scan Displays LED RF sensibilitate - -105 dBm, for 12dB SINAD, typical Conectori de iesire XLR balansata si Jack 1/4" nebalansata Indicator LED pentru stare audio: Verde: Nivel audio normal, Rosu: Nivel audio excesiv (overload / clipping) Specificatiile minime pentru transmitator: Capsula Beta58 integrata, gama de frecvente: 50-16000 Hz, suprcardioid Durata bateriei alcaline pana la 14 ore Distanta de lucru : minim 70m Alimentare: 2 LR6 AA , 1.5 V, alkaline |  |  |
|  | Cablu semnal audio |  |  |  | Cablu semnal audio balansat single pair wiring cable - 1 x 2 x 0.22 mm² stranded conductor 7 x 0,20 mm (AWG 24/7)AL/PET foil shield, PVC |  |  |
|  | Cablu semnal audio |  |  |  | Cablu semnal audio balansat single pair wiring cable - 1 x 2 x 0.22 mm² (AWG 24) PVC outer jacket ultra-low capacitance 60 pF/m (18 pF/ft) |  |  |
|  | Conector |  |  |  | Conector XLR mama Neutrik |  |  |
|  | Conector |  |  |  | Conector XLR tata Neutrik |  |  |
|  | Cablu semnal audio |  |  |  | Cablu semnal audio 5m cu conectori Neutrik 1*3.5mm stereo ->2*6.3mm mono |  |  |
|  | Servicii de trasare, montare, instalare, setare si PIF a sistemului de sonorizare, inclusiv materiale |  |  |  | Servicii de trasare, montare, instalare, setare si PIF a sistemului de sonorizare, inclusiv materiale |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________