Specificații tehnice

SPECIFICAȚII TEHNICE A ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE A CANTITĂȚII VAPORILOR DE ALCOOL ÎN AERUL EXPIRAT.

Cantitatea: 4 buc.

Aparat electronic, cu accesorii, portabil, pentru testare rapidă a cantității vaporilor de alcool în aerul expirat, cu posibilitate de eliberare a unui document înscris cu rezultatul testării.

CERINȚE GENERALE:

Va fi constituit dintr-un set de dispozitive și accesorii. Dispozitivul de măsurat va fi o unitate de lucru manuală, independentă (fără conexiuni prin cablu cu alte dispozitive), cu alimentare autonomă, iar funcția de tipărire a rezultatelor va fi îndeplinită de un dispozitiv independent, cu alimentare autonomă. Comunicarea între dispozitivul de măsurare și cel pentru imprimări va fi realizat prin tehnologii wireless (optic). Pentru transportarea și depozitarea tuturor dispozitivelor (de măsurare, de imprimare și a tuturor accesoriilor) va servi o lădiță-geantă, dură, cu mâner sau curea pentru transportarea lor. Dimensiunea lădiței nu va depăși 400×300×100 mm. În fiecare set vor fi incluse baterii și consumabile (hârtie/muștiucuri) pentru efectuarea a minim 100 de măsurători.

Vânzătorul va fi un reprezentant oficial al producătorului în RM. Vânzătorul va asigura service de garanție și post garanție, calibrare, piese de schimb, accesorii suplimentare și consumabile pentru minim 10 ani ulterior vânzării. Vânzătorul va asigura deservirea tehnică și calibrarea aparatelor în centre autorizate ale producătorului pe teritoriul RM și de către personal special instruit și autorizat de producător.

Termen de garanție solicitat -1 an.

Dispozitivul de măsurat:

- Principiu de măsurare: senzor electrochimic.

- Durata de viață a senzorului: minim 5000 de teste sau 3 ani.

- Păstrarea preciziei de măsurare între două calibrări consecutive: minim 1500 teste sau pentru cel puțin 6 luni.

- Tip de teste efectuate:

  - Automat, după suflarea unui volum suficient de aer,

  - La comanda operatorului (test pasiv, nu necesita suflarea aerului).

- Pentru suflarea aerului în aparat vor fi folosite muștiucuri de unică folosință, livrate în ambalaj individual, antiseptic.

- Domeniul de măsurare: concentrația de alcool din aerul expirat (considerat la 34 °C şi 1013 hPa.) de la 0,00 până la 2,50 mg/L sau mai mare, cu posibilitatea setării a trei valori de prag (rezultat în limite permise, alerta și depășire valoare maximă), depășirea cărora vor fi indicate pe ecran, sau va fi semnalat prin semnale sonore sau indicații luminoase suplimentare.

- Precizia de măsurare: abatere standard a repetabilității (testat cu standard de etanol)

  - < 0,01 mg/L pentru concentrații a vaporilor de alcool de până la 0,50 mg/L;

  - < 2 % din valoarea măsurată pentru concentrații a vaporilor de alcool de peste 0,50 mg/L

- Dritul lunar al sensibilității: sub 0,6 % din valoarea măsurată/lună

- Afișarea rezultatelor: ecran alfanumeric cu LED sau cu cristale lichide cu iluminare proprie, cu posibilitate de indicare a rezultatelor testării și a informației suplimentare de tipul nivelului de încărcare a bateriilor, erorilor, datei, orei, informației despre numărul de serie al aparatului, informației despre calibrări etc.

- Domeniul de afișare: de la 0,00 până la 2,50 mg/L sau mai mare, cu trepte de 0,01 mg/L, indicație a unității de măsură (mg/L) și cu indicarea depășirii domeniului de măsurare ,

- Indicații suplimentare : indicatoare luminoase multicolore și semnale sonore diferite pentru indicarea pornirii și ieșirii în regim de lucru, a erorilor de lucru sau de testare, a depășirii valorilor de prag a rezultatelor testării etc.

- Colectarea de probe și începerea testării: la îndeplinirea condițiilor

  - Volum de expirare : tipic 1,2 L (cu valori admise pentru setare ±50% de la valoarea tipică, sau mai larg),

  - Debit de expirare : tipic > 10 L/min (cu valori admise pentru setare ±50% de la valoarea tipică, sau mai larg),

  - Durata respirației: tipic 2 s (cu valori admise pentru setare ±100% de la valoarea tipică, sau mai larg).

- Condiții de mediu (vor include valorile indicate):

  - la funcționare: temperatura  de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1400 hPa;

  - la depozitare: similar condițiilor de funcționare, dar pentru temperatura de la  –40 până la +70 °C.

- Timp de așteptare de la pornirea aparatului până la prima măsurare: un mai mult de 30 s.

- Timp de efectuare a unei măsurări și ieșirea în regim de așteptare pentru următoarea măsurare:

  - Măsurarea: aprox. 2 s,

  - Ieșirea în regim de așteptare pentru următoarea măsurare după o măsurare anterioară:

    - maxim 30 s după o măsurare de 0,25 mg/L,

    - maxim 60 s după o măsurare de 0,50 mg/L,

    - maxim 120 s după o măsurare de peste 1,00 mg/L.

- Ceas intern: prezent, cu abateri de maxim ±5 minute între două calibrări sau deserviri tehnice, setările de dată/oră se mențin la scoaterea bateriilor pentru 5 minute sau mai mult (pentru aparat nou).

- Memorie internă: memorie pentru stocarea datelor ultimelor 2000 de teste sau mai mult, datele testelor vor conține rezultatul măsurătorilor, tipul de test (cu suflare sau pasiv), identificatorul aparatului (numărul de serie), data/ora efectuării măsurătorii, un identificator unic al măsurătorii (de exemplu numărul de ordine al măsurătorii) ce va permite traceabilitatea testului inclusiv în cazul golirii memoriei sau rescrierii repetate a memoriei la umplerea acesteia.

- Curelușă de mănă pentru evitarea scăpării accidentale.

- Formă/Dimensiuni: formă comodă pentru ținerea și operare acu o singură mână, dimensiuni maxime 70 x 150 x 45 mm.

- Număr de butoane/tastatură: minimal, pentru operare cu o singură mână in care și este ținut aparatul.

- Greutate maximă (fără baterii) : maxim 400 g.

- Alimentarea electrică: baterii sau acumulatori de model larg răspândit plasate in socluri ușor accesibile pentru înlocuire rapidă, un set de baterii va asigura efectuarea a minim 500 de măsurători pe durata a minim 6 luni.

- Carcasă din plastic dur, rezistent la șocuri.

- Rezistența la umiditate: IP 54 sau mai bun.

- Compatibilitate electromagnetică : directiva UE (2014/30/UE).

- Certificări/aprobări: certificat de aprobare de model conform NML 126:2009 valabil la momentul licitației și livrării mărfii, certificat de calibrare nu mai vechi de 1 lună și certificat metrologic pentru următoarele 12 luni (la momentul livrării mărfii).

- Afișajele pe ecran și manualele de utilizare vor fi în limba de stat.

Dispozitivul de tipărire :

- Va permite imprimarea rezultatelor măsurătorilor concentrației de alcool în aerul expirat direct la fața locului fiind dotată cu magneți pentru fixare pe suprafețe netede metalice orizontale.

- Datele pentru imprimare vor fi recepționate de la aparatul de măsură prin metode wireless (optic).

- Va dispune de indicatori luminoși și semnale sonore pentru indicarea încărcării/descărcării bateriilor sau a finisării hârtiei în rezervor.

- Rezultatele măsurătorilor imprimate vor conține date cu privire la modelul si numărul de serie al aparatului de măsurare folosit, data și ora efectuării testului, identificatorul unic (numărul de ordine) al testului, rezultatul măsurătorii, precum și va conține câmpuri pentru introducerea automată sau manuală a datelor despre persoana testată (nume, data nașterii, IDNP sau alte date similare), a locației, a operatorului aparatului de măsurat.

- Va permite imprimarea pe suport de hârtie termică care va garanta păstrarea lizibilă a informației pentru minim 5 ani.

- Condiții de mediu (vor include valorile indicate):

  - la funcționare: temperatura  de la –5 până la +50 °C; umiditate de la 10 până la 100 % (fără condensare), presiune atmosferică de la 600 până la 1050 hPa;

  - la depozitare: similar condițiilor de funcționare, dar pentru temperatura de la  –20 până la +50 °C pentru depozitare îndelungată.

- Dimensiuni  maxime : 150 x 150 x 250 mm.

- Greutatea maximă (fără baterii): 500 g.

- Alimentarea electrică: baterii sau acumulatori de model larg răspândit plasate in socluri ușor accesibile pentru înlocuire rapidă.

- Compatibilitatea electromagnetică: Corespunde cerințelor directivei 2014/30/UE.

Oferta va cuprinde în set următoarele: alcotestere, consumabile și servicii tehnice pentru alcotestere pentru fiecare set.

| Nr. d/o | Produs | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 1 buc. Echipament Alcotest, - 1 buc imprimantă mobilă, - 1 buc cutie-geanta de transport, - 5 rulouri hârtie pt imprimanta mobilă (timp viață 7 ani), - 100 buc. muștiucuri, - Certificat de calibrare, - Certificat metrologic de la INM pt 12 luni. | 4 |

SPECIFICAȚII TEHNICE A ECHIPAMENTULUI DE MĂSURARE ȘI ÎNREGISTRARE A VITEZEI DE DEPLASARE A UNITĂȚILOR DE TRANSPORT

Cantitatea: 4 buc.

Componentele pachetului care trebuie să însoțească fiecare set: 
• Dispozitivul LASER

• Cardul de memorie SD
• Cititorul USB pentru cardul de memorie
• Acumulatori (2 buc.)
• Alimentator 220 VAC si 12V
• Element de protecție împotriva soarelui
• Pix Stilus (pentru touch-screen) (3 buc.)
• Suport pentru umăr, suport pentru trepied
• Kit complet pentru utilizare pe timp de noapte
• CD cu softul de vizionare al fisierelor - TruCAM Image Viewer bazat pe PC+licenţă, care să permită decriptarea şi afişarea fişierelor capturate, exportarea imaginilor video şi statice într-un format acceptat de PC, tipărirea fișierelor capturate.

• Valiză portabilă de tip Pelican Hard Case
• Manual de Utilizare in romana.

• 10 angajați instruiți

| Caracteristici tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Performanta | Distanta optimă de vizualizare a fotografiei | Min. 5-150m |
|  | Acuratețea vitezei | ±2 km/h |
|  | Gama de viteza | 0 - 320km/h ambele direcții |
|  | Acuratețea distantei | ±15 cm măsurarea absolută |
|  | Rezoluție afișată Viteza: | ±1 km/h |
|  | Distanta: | ±0.1 m |
|  | Distanta minima Viteza: | min. 15.25 m |
|  | Cu filtrul de vreme: | min. 61 m |
|  | Distanta maximă de măsurare: | min. 1.200 m |
|  | Timpul de măsurare: | min. 0.33 sec |
|  | Nr maxim măsurători | pana la 3 / sec |
|  | Unități de măsurare Viteza: | km/h |
|  | Distanta: | m |
| Laser | Putere laser | 90 micro watts nominal |
|  | Lungimea de unda Laser | 905 nanometri nominal |
|  | Divergența undei | 2.5 milliradians nominal |
|  | Eye Safety | FDA Class1 (CFR 21) IEC 60825-1 |
| Fizice | Construcție | înveliș exterior din Policarbonat |
|  | Structura interna | aluminiu |
|  | Rezistent la praf si apa | NEMA 4 si IP 55 |
|  | Greutate cu baterie | max. 1.6 kg |
|  | Dimensiuni | 21.0 cm x 9.8 cm x 31.7 cm |
|  | Gama de temperaturi de operare: | min. -30° to +65° C |
|  | Încărcare: | min. 0° to +45° C |
|  | Stocare | min. -30° to +70° C |
| Hardware | Procesor | Computer: Freescale ARM Cortex A9, 32-bit i.MX6 dual core; 1 GHz; |
|  | Laser Core: | NXP LPC2136 |
|  | Memoria system | 1 GB (DDR3 RAM) |
|  | Stocare date măsurate | Removable SD Card: pana la 32 GB, SD file system formats: VFAT 32 Linux EXT3, GXT4; |
|  | Afișaj | min. 9.4 cm, 480 x 640 pixel, 24 (bpp), touch sensitive; |
|  | Senzor camera | Min. 5 megapixel (2592 x 1944); |
|  | Lentile camera | Customizate (330 mm echivalent), auto-focus, auto-iris, auto-shutter speed, auto-day/night filter |
|  | GPS | Rezolutie: 3 m autonom; 2.5 m SBAS; Receiver: 22 urmarire, 66 achizitie; Rata Update: 1 Hz to 10 Hz; Achizitie: La cald: 1s, La rece: 32s |
|  | Real Time Clock | baterie CR1632 ± 20 PPM 5 year |
| Input/Output (I/O) | Conexiuni | RS232, Port serial; RS485, WIFI: IEEE 802.11 a/b/g/n; Ethernet: 100M / 1G; USB: 5 v dc external power; 6 button inputs; |
| Software | Sistem de operare | Linux cu drivere customizate |
|  | Anti-bruiere | Modul de detective automata a bruierii |
|  | Dimensiune video si foto | Foto: max 2592 x 1944; dupa punerea accentului pe zona de interes: 1280 x 960 |
|  | Criptare date | min. AES-128; |
| Alimentare | Pachetul de baterii | 7.4 v dc, Lithium-ion Polymer Protectie la scurtcircuit si supra-alimentare, Pana la 8 ore de functionare continua |
|  | Încărcător | 110v ac to 240v ac 50/60 Hz ; 12v dc / 1.8 pentru auto: 11v dc to 16v dc, cigarette plug cu siguranta de 3 A |
| Instruire | Instruirea angajaților privind modul de utilizare al echipamentului livrat | Min.10 angajați |

SPECIFICAȚII TEHNICE A STAȚIEI RADIO

Cantitatea: 8 buc.

| Specificații tehnice Terminale Portabile |  | Valori solicitate |
| --- | --- | --- |
| General: |  |  |
| Specificații de radio frecventă: |  |  |
|  | Bandă de frecvență | Min. 380-400 MHz |
|  | Ecart | 25 KHz |
|  | Ecart Tx-Rx | 10 KHz |
|  | Lărgime de bandă TMO | 50 MHz |
|  | Lărgime de bandă DMO | 50 MHz |
|  | Putere de emisie RF | Min. 1.8 W |
|  | Controlul puterii RF | Automat |
|  | Clasa receptorului | A și B |
|  | Sensibilitatea statica a receptorului (valori tipice) | Min. -116 dBm |
|  | Sensibilitate dinamică a receptorului (valori tipice) | Min. -107 dBm |
| Servicii de voce: |  |  |
| Apel de grup | Grupuri TMO | Min. 200 |
| Apel individual | Grupuri DMO | Min. 100 |
| Apel telefonic | Intrare întârziată în convorbirea de grup | Da |
|  | Posibilitatea de mapare TMO/DMO sau echivalent | Da |
|  | Grup ascuns | Da |
|  | Compatibilitate gateway și repetor DMO | Da |
|  | Funcționalitate Repetor DMO activă | Da |
|  | ATG sau echivalent | Da |
|  | Apel de urgență inteligent TMO/DMO cu opțiune de hotmic în TMO | Da |
|  | DGNA | Posibilitate de transmitere a Min.50 grupuri |
|  | Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA | Da |
|  | Funcționare în Local Site Trunking | Da |
|  | Liste de scanare | Minim 20 liste a câte 20 de grupuri |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | DMO și TMO | Da |
|  | Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel | Da |
|  | Posibilitate de ascultare a apelului în difuzor | Da |
|  | Mod de operare | Full duplex în PABX și PSTN |
|  | Mod de apel flexibil | Din listă |
|  |  | Apel număr scurt |
|  |  | Formare directă |
|  |  | Apelare rapidă și one touch |
|  |  | Căutare alfabetică |
|  | Identificarea ultimului apel primit | Da |
|  | Formare DTMF peste convorbire | Da |
|  | Identificare apelant | Da |
|  | întreruperea unei convorbiri neprioritare | Da |
| Servicii de securitate suportate: |  |  |
|  | Air Interface Encryption | Da |
|  | Algoritmi de criptare: | TEA1-obligatoriu |
|  | Clase de securitate: | Clasa 1: Clar |
|  |  | Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK) |
|  |  | Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK |
|  | Autentificare: | Inițiată de infrastructură |
|  |  | Mutuală de la terminal |
|  | Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK | Da |
| Facilități de siguranță: |  |  |
|  | Buton dedicat emergency de culoare diferită | Da |
|  | Blocarea tastaturii | Da |
|  | Ascultare ambientală | Da |
|  | Reglarea automată a sensibilității microfonului în modul de urgență „Hot Mic” în TMO | Da |
|  | Difuzor protejat intern cu amplificator | Min. 1W |
|  | Comutare DMO/ TMO la apel de urgență | Da |
|  | Protecție ecran cu logo | Da |
| Interfață utilizator: |  |  |
|  | Ecran color cu posibilitate de rotire a imaginii și mărire a textului afișat: | Da |
|  | Conector de accesorii | Da |
|  | Meniuri prescurtate | Da |
|  | Configurarea tonurilor de apelare | Da |
|  | Tastatură alfanumerică | Da |
|  | Selector de grupuri și buton de volum amplasat pe partea superioară a terminalului | Da |
|  | Mod de lucru tare/discret selectabil | Da |
|  | Sunet tastatură | Selectabil ON/OFF |
|  | Tonuri de alertă | Selectabil ON/OFF |
|  | Iluminarea ecranului | Selectabil manual/automatic/oprit |
|  | Editare agendă din taste | Da |
|  | Editare listă de scanare din taste | Da |
|  | Agendă | Minim 1000 intrări |
|  | Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură | Da |
|  | Listă de scanare editabilă din tastatură | Da |
|  | Agendă editabilă din tastatură | Da |
|  | Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute | Da |
|  | Rotirea imaginii de pe ecran cu 180° | Da |
|  | Acces rapid la funcții prin tasta rotativă | Da |
| Servicii de date: |  |  |
|  | Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS) | Da |
|  | Suportă comenzi AT | Da |
|  | Operare SDS sau PD | Da |
|  | Mesaje template | Da |
|  | Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje | Da |
|  | Mape Inbox, Outbox pentru mesaje | Da |
|  | Serviciu de pachete de date multislot | Da |
|  | Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii | Da |
|  | Serviciul WAP activat (Serviciul care permite abonaților accesul direct, de la un terminal TETRA, la surse de informații stocate pe un server, ex. baze de date) | Da |
|  | Listă de mesaje Text | min. 20 |
|  | Listă CC și NC | Min. 3 |
|  | Apel în mod vibrații | Da |
| Alte facilități: |  |  |
|  | Capacități de upgrade de software | Da |
|  | Dezactivarea temporară a terminalului | Da |
|  | Blocare tastatură | Da |
|  | „Folder” favorit | Min. 3 |
|  | Afișare oră și dată | Da |
|  | Screen saver | Da |
|  | Programare USB sau RS232 | Da |
|  | Tip baterie | Baterie cu capacitate extinsă tip Lilon sau LiPolimer |
|  | Performanță baterie:>14 ore (ciclu 5/5/90) | Da |
|  | Incărcător rețea: | EUROPEAN -AC: 100..240V 50..60Hz |
|  | Gama temperaturilor de operare: | -30..+60 grade Celsius |
|  | Gama temperaturilor de depozitare: | -40..+60 grade Celsius |
| Condiții de mediu: |  |  |
|  | Umiditate | Conform ETSI 300 019 |
|  | Etanșare | IP67/IP68 |
|  | Șoc, cădere și vibrații | ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F/G |
|  | Recepție simultană | Min. 8 sateliți |
|  | Antena GPS | Integrată în antena radio sau terminal |
| Specificații GPS integrat cu licență activă: |  |  |
|  | Sensibilitate | Min. -160 dBm |
|  | Acuratețea determinării poziției (probabilitate minim 50%) | Max. 5m |
|  | Suportă GPS asistat sau autonom | Da |
|  | Serviciu (licență) GPS activat | Da |
|  | Protocol: min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informații de localizare prin intermediul infrastructurii TETRA la un server AVL) | Da |
|  | Posibilitatea dezafectării GPS în cazul operațiunilor speciale | Da |
|  | Suport - Triggeri complet programabili referitori la pozitie | - La cerere |
|  |  | - Delta distanță |
|  |  | - Apel de urgență |
|  |  | - Delta timp |
|  |  | - Pornire oprire stație |
|  |  | - Activare/ Dezactivare emisie |
|  |  | - Baterie descărcată |
| Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Sistem de prindere stație la curea fară husă | Da |
|  | Antenă | RF de dimensiuni reduse |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Baterie de rezervă | Identică cu cea din completul stației |
|  | Ghid de utilizare | Da |
| Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii: |  |  |
|  | Cablu de programare - 5 bucăți | Tip USB |
|  | Software dedicat de programare - 2 buc. | Da |
|  | Cablu de livrare chei - 1 bucați | Da |
|  | Suport de prindere la curea | Da |
|  | Incărcător acumulator (priză EU) | Da |
|  | Controller GPS integrat | Da |
|  | Kit audio handsfree | Da |
| Garanție: | 24 luni pentru fiecare echipament de comunicație | Da |

- Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor:

Valori solicitate

- Pentru fiecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operațională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

- Existența unui service centru autorizat, inclusiv a specialiștilor autorizați/certificați de producător; (în cazul în care ofertantul nu deține un service centru autorizat, acesta va prezenta dovezi de contractare a unui astfel de service)

- Operatorii economici vor prezenta mostre, accesorii, subansamblurilor şi dispozitivelor la solicitarea autoritarii contractante în decurs de 45 zile. - Notă: Autoritatea contractantă la solicitarea operatorului economic va acorda suportul pentru ca acesta să obțină autorizația de import pentru mărfurile cu destinație dublă eliberată de Agenția Servicii Publice. Informații suplimentare privind obținerea autorizației pot fi găsite la adresa web: https://servicii.gov.md/ServicePrint.aspx?id=992f6e67-0c0d-4dd1-ae94-e6febd8cfb8f. - Cerința devine opțională în cazul în care bunurile propuse există în gestiunea AC.

- Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate; - Specialistul propus de furnizor pentru programarea terminalelor trebuie să demonstreze că deține experiență în comunicații critice.

- Toate modelele de terminale ofertate vor fi complet compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova (Dimetra X). Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate (apel de grup, apel privat, monitorizare GPS prin sistemul GINA Central e.t.c) prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal se va verifica de către specialiștii administratorului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. Testarea terminalelor va fi efetuată pe parcursul evaluării ofertelor.

- Garanția pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală; Echipamentele defectate în perioada garanției vor fi reparate/înlocuite în decurs a 2 zile lucrătoare din momentul notificării de către beneficiar.

- Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

- Pentru fiecare tip de terminale se va livra câte un Manual detailat de utilizare, în format DOC, care va include descrierea funcțiilor (modul de operare în regim TMO, DMO și Gateway, exemple), modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română.

- Vor fi instruiți minim 5 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Vor fi instruiți minim 50 angajati ai beneficiarului pentru utilizarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

- Pentru fiecare tip de terminal, se va livra cel puțin câte un cablu de încărcare a cheilor de cifrare.

- Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanță a aplicației software și/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicație software, aceasta va funcționa pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biți.

- Orice licență software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului.

- Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of Life) sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției;

- Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;

- Prețul echipamentului va include fără nici o excepție toate materialele, accesoriile, subansamblurile și dispozitivele enumerate.