| Reparatia sectiei pediatrie din cadrul Spitalului raional Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2

Reparatia retelelorl ingineresti interioare

Intocmit in preţuri  curente 07.07.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrarii de reparatie a retelelor interioare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Retelele de apa rece si calda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA14E |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  |  | 17,550 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic PPR d40 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 45,900 |  |
|  |  |  | 2523156719430 |  |  |  | Cot din material plastic d40 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 5,400 |  |
|  |  |  | 2523156719450 |  |  |  | Teu din material plastic PPR d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,1900 |  |  | 8,550 |  |
|  |  |  | 2523156719400 |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d40 |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0261 |  |  | 1,175 |  |
| 2 |  |  | SA14C |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 37,500 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 12,375 |  |
|  |  |  | 2521216717050-1 |  |  |  | Teava din material plastic PPR d25 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 38,250 |  |
|  |  |  | 2523156719430-1 |  |  |  | Cot din material plastic d25 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,1200 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 2523156719450-1 |  |  |  | Teu din material plastic PPR d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,1900 |  |  | 7,125 |  |
|  |  |  | 2523156719400-1 |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d25 |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0219 |  |  | 0,821 |  |
| 3 |  |  | SA14B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 23,250 |  |
|  |  |  | 2521216717050-2 |  |  |  | Teava din material plastic PPR d20 |  |  |  | m |  |  | 1,0200 |  |  | 76,500 |  |
|  |  |  | 2523156719430-2 |  |  |  | Cot din material plastic d20 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 2523156719450-2 |  |  |  | Teu din material plastic PPR d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,2100 |  |  | 15,750 |  |
|  |  |  | 2523156719400-2 |  |  |  | Mufa din material plastic PPR d20 |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0206 |  |  | 1,545 |  |
| 4 |  |  | SA37E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2875274204040 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d40 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 45,000 |  |
| 5 |  |  | SA37B |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  |  | 10,440 |  |
|  |  |  | 2875274204040-1 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d 25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 36,000 |  |
| 6 |  |  | SA37A |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 2875274204040-2 |  |  |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa d 20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 70,000 |  |
| 7 |  |  | SD05A |  |  | Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 22,500 |  |
|  |  |  | 2913124201600 |  |  |  | Robinet cu bila d20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 76,125 |  |
| 8 |  |  | SD05A |  |  | Robinet cu bila, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 4,500 |  |
|  |  |  | 2913124201600-1 |  |  |  | Robinet cu bila d25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,225 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retelele de apa rece si calda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Retelele de incalzire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | IC36F |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  |  | 34,650 |  |
|  |  |  | 2521216710000 |  |  |  | Teava PPR d63 PN 20 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 64,890 |  |
| 10 |  |  | IC13G |  |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 90 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 51,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 112,200 |  |
|  |  |  | 2521216701000 |  |  |  | Teava din otel |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 51,000 |  |
|  |  |  | 2721204110000 |  |  |  | Reductie fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2875274122000 |  |  |  | Racord olandez |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2721204115010 |  |  |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  |  | 3,570 |  |
|  |  |  | 2734113803910 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  |  | 0,255 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0230 |  |  | 1,173 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 2,346 |  |
| 11 |  |  | IzH08B |  |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 90 mm, cu Elastomer |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,850 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,8600 |  |  | 15,351 |  |
|  |  |  | 2682162611305-1 |  |  |  | Izolant Elastomer |  |  |  | m2 |  |  | 1,0280 |  |  | 18,350 |  |
|  |  |  | 2734113805815 |  |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  |  | 0,500 |  |
| 12 |  |  | IC40F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 13,500 |  |
|  |  |  | 2875274204000 |  |  |  | Bratara fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  |  | 4,500 |  |
| 13 |  |  | IC36B |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 84,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3500 |  |  | 29,400 |  |
|  |  |  | 2521216710000-1 |  |  |  | Teava PPR d25 PN 20 |  |  |  | m |  |  | 1,0300 |  |  | 86,520 |  |
| 14 |  |  | IB05B |  |  | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 12 elemente |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,5000 |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 2822115700000 |  |  |  | Radiator 12 sec |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 1,120 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 3,500 |  |
| 15 |  |  | IE07B |  |  | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 25,740 |  |
|  |  |  | 2912340002504 |  |  |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 11,880 |  |
| 16 |  |  | IE08A |  |  | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,080 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  |  | 3,326 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 2,520 |  |
| 17 |  |  | RpIB11A |  |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10,080 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  |  | 1,613 |  |
| 18 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  |  | 43,320 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0700 |  |  | 7,980 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,1590 |  |  | 18,126 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retelele de incalzire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport a materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrarii de reparatie a retelelor interioare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | IA17B |  |  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 2,8000 |  |  | 22,400 |  |
|  |  |  | 2875274030000 |  |  |  | Racord olandez, U2 |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2513206622159 |  |  |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  |  | kg |  |  | 0,7200 |  |  | 5,760 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 2811236832390 |  |  |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115827726 |  |  |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport materiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Pret comercial |  |  | Boiler 800 L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 123 |  |  |  | Boiler 800 L |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat | Ghetivu Gh. |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |